ПРИЛОЖЕНИЯ К

Проектным предложениям

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ АГЛОМЕРАЦИИ

«ТОМСК – СЕВЕРСК – ТОМСКИЙ РАЙОН»

4 этап

Институт территориального планирования «Урбаника»

Томск – Санкт-Петербург

2015

Книга 2. Приложения №№ 5 – 6

Инв. № 7000/215

Экз. № 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

К ПРОЕКТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ АГЛОМЕРАЦИИ

«ТОМСК – СЕВЕРСК – ТОМСКИЙ РАЙОН»

4 этап

Книга 2. Приложения №№ 5 – 6

Генеральный директор					          А. В. Финогенов

Руководители проекта					          Е. И. Колесова

А. С. Холоднов

Томск – Санкт-Петербург

2015 год

Оглавление

Приложение 5.  Проекты развития инженерной и транспортной инфраструктуры агломерации:	5

5.1. Транспортное сообщение и логистика.	5

5.2. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. Предложения по снятию ограничений препятствующих развитию в границах агломерации.	9

5.3. Связь и информатизация.	46

5.4. Электроэнергетика, теплоэнергетика и газоснабжение.	52

5.5. Водоотведение.	147

Приложение 6. Проекты развития экологической безопасности	161

6.1. Природоохранные мероприятия по инженерной защите территорий  от опасных геологических процессов.	161

6.2. Развитие систем сбора, транспортировки, обезвреживания, захоронения  и утилизации ТБО.	161

# Приложение 5.  Проекты развития инженерной и транспортной инфраструктуры агломерации:

# 5.1. Транспортное сообщение и логистика.

Пояснительные записки по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы)

Сроки реализации проекта: 2015-2017 гг.

Стадия реализации: Корректировка проектно-сметной документации (ПСД)

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томский район

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р

Описание и характеристика проекта: Аэропорт г. Томска входит в число 52 аэропортов опорной сети Российской Федерации и является важнейшим элементом, обеспечивающим транспортную доступность Томской области и мобильность ее жителей. Техническое состояние взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Богашево» (г. Томск) не соответствует современным стандартам. Последний капитальный ремонт был проведен в 1999 году и к настоящему моменту превышены регламентные сроки эксплуатации.

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Минфину России совместно с Минэкономразвития России и Минтрансом России проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования на реконструкцию объекта в сумме 1 500 млн. руб. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации): Повышение транспортной доступности Томской агломерации для жителей соседних и дальних регионов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию осуществления проекта «Организация регулярного движения скоростного трамвая Северск – Томск с использованием механизмов государственно-частного партнерства и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Организация регулярного движения скоростного трамвая Северск – Томск с использованием механизмов государственно-частного партнерства

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Стадия реализации: В наличии Технико-экономическое обоснование инвестиций скоростного трамвая “г. Томск – г. Северск” № 0165300010512001192/08.12, выполненное ЗАО “ПромТрансСтрой” в 2012 году.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): ЗАТО Северск, город Томск, Томский район.

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне:

Имеет влияние на доступность рабочих мест в инновационном кластере ядерных технологий.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: -

Описание и характеристика проекта:

В настоящее время направление маятниковой миграции между Северском и Томском является самым востребованным в Томской агломерации. Перевозка пассажиров осуществляется посредством автобусов – сегодня существует 4 автобусных маршрута. Главной проблемой автобусного сообщения по дорогам общего пользования без выделенных полос является высокая зависимость от дорожной обстановки (заторы, ДТП, и др.). К тому же, провозная способность автобусов, курсирующих на данном направлении не является достаточно высокой, что приводит к переполненности салона автобусов и использованию большого количества единиц транспорта.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Обеспечение комфортного, быстрого, регулярного и независимого от ситуаций на дорогах транспортного сообщения между Северском и Томском;

- Сокращение времени транспортного сообщения между Северском и Томском;

- Повышение транспортной доступности Томской агломерации в Северном направлении.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Строительство железнодорожного обхода Томска (ст. Межениновка – ст. Копылово)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Строительство железнодорожного обхода Томска (ст. Межениновка – ст. Копылово)»

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.

Стадия реализации: Создана рабочая группа по проработке данного вопроса, включающая представителей Томского района и РЖД.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томский район

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне:

Имеет влияние на развитие лесопромышленного кластера, нефтехимического кластера.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня:

- Схема территориального планирования Томского района;

- Схема территориального планирования Томской области.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Вывод транзитных поездов с опасными грузами из центра Томска;

- Возможность увеличения транзитного грузопотока (в связке с проектами строительства железнодорожных линий на Бакчар и Чажемто);

- Снижение частоты движения грузовых составов через город, что некоторым образом снизит нагрузку на железнодорожных переездах в одном уровне;

- Увеличение грузооборота Томской агломерации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция железнодорожной линии ст. Тайга – Томск (строительство вторых путей)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция железнодорожной линии ст. Тайга – Томск (строительство вторых путей)

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Стадия реализации:

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томский район, Кемеровская область

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне:

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня:

- Схема территориального планирования Томского района;

- Схема территориального планирования Томской области.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Увеличение пропускной способности железнодорожной линии;

- Увеличение грузооборота и пассажиропотока с Кемеровской, Новосибирской и, Красноярской областями;

- В перспективе - развитие скоростного сообщения между Томском и Кемерово, Томском и Новосибирском, Томском и Красноярском;

- Повышение масштаба значимости кластеров Томской агломерации.

# 5.2. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. Предложения по снятию ограничений препятствующих развитию в границах агломерации.

Пояснительные записки по направлению «Развитие автодорожной инфраструктуры»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги «Томск – Тайга» с использованием механизмов государственно-частного партнерства» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Строительство скоростной автомобильной дороги «Томск – Тайга» с использованием механизмов государственно-частного партнерства

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.

Стадия реализации: Обоснование инвестиций. Заключено соглашение между Томской и Кемеровской областями о сотрудничестве в части проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Томск – Тайга» по территориям регионов. Строительство запланировано на конец 2015 г. Создана рабочая группа, согласована дорожная карта по реализации проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Томск – Тайга». В настоящее время с ООО «Автодор-инвест» прорабатывается возможность реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томский район: пос. Мирный, пос. Межениновка, пос. Басандайка

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне: Территориально автомобильная дорога «Томск – Тайга» не привязана к объектам кластеров, индустриальных парков или особой экономической зоны. Но ввиду ее межрегионального статуса, имеет стратегическое значение для предприятий и производств, осуществляющих свою деятельность на территории Томской агломерации, связанную с транспортировкой грузов.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 22-р

Описание проекта и его характеристики:

Автомобильный маршрут Томск-Тайга общей протяжённостью порядка 80 км, проходит по территориям Томской и Кемеровской областей. Строительство скоростной автомобильной дороги обеспечит:

- повышение оборачиваемости подвижного состава железной дороги, за счёт наличия автомобильного сообщения для вывоза идущих из Томска грузов;

- сокращение периода доставки некоторых групп грузов;

- формирование благоприятных условий для создания логистических центров;

- улучшение транспортного сообщения с аэропортами г. Томска и г. Кемерово;

- развитие железнодорожного транспортного узла ст. Тайга.

Для обеспечения бесперебойного сообщения между г. Томск и г. Тайга, повышения транспортной доступности Томской агломерации предлагается осуществить реконструкцию и строительство участков Объекта по четырем пусковым комплексам:

- Первый пусковой комплекс – строительство участка автомобильной дороги по территории Томской области протяжённостью 12 км от жд. ст. Басандайка до границы Кемеровской области

- Второй пусковой комплекс – строительство автомобильной дороги по территории Кемеровской области от границы Кемеровской области до посёлка Сураново (ориентировочно 4-5 км);

- Третий пусковой комплекс – реконструкция автомобильной дороги на участке км 0 – км 40,3 с устройством капитального типа покрытия на всем протяжении;

- Четвёртый пусковой комплекс – реконструкция автомобильной дороги от посёлка Сураново до г. Тайга (ориентировочно 18-20 км).

По территории Томской области от г. Томска до жд. ст. Басандайка имеется автомобильная дорога областной собственности общей протяжённостью 40,3 км., в том числе с асфальтобетонным покрытием 25,8 км., с гравийным - 14,5 км.

Протяженность участков по категориям: III категория (3 км), IV категории (37,3 км).

Расчётная нагрузка на наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для покрытия данной дороги составляет 6 тс. Автомобильная дорога находится в оперативном управлении ОГКУ «Томскавтодор».

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- повышение удобства совершения логистических операций крупных компаний и предприятий инновационных кластеров, действующих в границах Томской агломерации;

- повышение транспортной доступности Томской агломерации в южном направлении;

- вклад в усиление специализации районов Томской агломерации;

- вклад в социально-экономическое развитие агломерации, поскольку автомобильная дорога Томск-Тайга является единственной автомобильной дорогой, соединяющей следующие населенные пункты агломерации: Мирнинское сельское поселение (пос. Мирный, д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово, д. Плотниково, пос. Трубачево), Межениновское сельское поселение (с. Межениновка, пос. Басандайка, пос. Заречный, пос. Смена, ж.д. 26 км и ж.д. 41 км);

- повышение оборачиваемости подвижного состава железной дороги, за счёт наличия автомобильного сообщения для вывоза идущих из Томска грузов;

- сокращение периода доставки некоторых групп грузов;

- формирование благоприятных условий для создания логистических центров;

- улучшение транспортного сообщения с аэропортами г. Томска и г. Кемерово.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной дороги на территории Томской области» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной дороги на территории Томской области

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.

Стадия реализации: Обоснование инвестиций до 01.12.2015 г. Имеется ПСД на 5 участков стоимостью 6 619 млн рублей.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): с. Каргала (Шегарский район), с. Инкино (Колпашевский район), д. Могильный Мыс (Колпашевский район), с. Парабель (Парабельский район), с. Каргасок (Каргасокский район), с. Средний Васюган (Каргасокский район)

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне: Территориально Северная широтная дорога не привязана к объектам кластеров, индустриальных парков или особой экономической зоны. Автомобильная дорога имеет статус федерального значения.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня:

- Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р;

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года;

- Схема территориального планирования Томского района.

Описание и характеристика проекта:

Северная широтная дорога на территории Томской области проходит через населенныепункты: с. Каргала, с. Инкино, д. Могильный Мыс, с. Парабель, с. Каргасок, с. Средний Васюган и должна обеспечить устойчивую круглогодичную связь опорной транспортной сети Томской области: г. Томска с Парабельским и Каргасокским районами и появление автодорожной связи с Александровским районом и г. Стрежевой.

На территории Томской области необходимо построить 227 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, 23 моста общим протяжением 1630 п.м. и реконструировать 245 км существующих автодорог (с учетом ввода 2014 года).

Создание Объекта началось в 2001 году за счет субсидий из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги». С 2009 года проект финансируется только за счет средств областного бюджета.

В настоящее время получена поддержка Федерального дорожного агентства в части проработки вариантов реализации Объекта:

- разделение объекта на участки и их строительство и реконструкция на принципах государственно-частного партнерства;

- включение Объекта в подпрограмму «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» (реализация за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета с последующим наделением Объекта статуса федеральной трассы);

- формирование готового проекта и предложения для строительства из средств федерального бюджета.

В рамках создания рабочей группы с участием Росавтодора и заинтересованных субъектов Российской Федерации будет проведена работа по экономическому обоснованию Северной широтной дороги, проведен сбор информации по готовым участкам и сформирована Дорожная карта реализации Объекта для своевременного принятия решения об этапах реализации и объемах финансирования.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- формирование единой дорожной сети, повышение транспортной различных районов Томской области и Томской агломерации, создание необходимых инфраструктурных условий для развития первого в России федерального опытного полигона отработки технологий добычи нетрадиционных источников углеводородного сырья (трудноизвлекаемой нефти), лесопромышленного и нефтехимического кластеров, Бакчарского железорудного месторождения, включение в экономический оборот новых лесных массивов, месторождений бурых углей, торфа, вовлечение в промышленную разработку новых нефтяных и газовых месторождений, создание рабочих мест, в том числе высокопроизводительных для 50 - 60 тыс. человек;

- увеличение транспортной мобильности постоянного населения и общей численности постоянного населения Севера Томской области в 1,2 - 1,4 раза;

- реализация транзитного потенциала Томской области и выполнить указанный в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. приоритет – развитие транспортных коридоров;

- расширение возможностей интеграции транспортной системы России в евразийское транспортное пространство посредством прямого выхода через Юг Сибири к странам Центральной и Восточной Азии, а в перспективе усиление позиций России в сфере транзита и экспорта транспортных услуг;

- создание прямых транспортных связей между крупными центрами Северо-Западных регионов европейской части России, Северного Урала и Западной Сибири, а также нового автодорожного выхода из районов Среднего Приобья и Ямала, повышение инвестиционной и социальной привлекательности регионов Западной Сибири;

- повышение инвестиционной привлекательности регионов Западной Сибири.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция автомобильной дороги Томск – Аэропорт на участке 10 - 20 км в Томском районе Томской области» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция автомобильной дороги Томск – Аэропорт на участке 10 - 20 км в Томском районе Томской области

Сроки реализации проекта: 2015-2017 гг.

Стадия реализации: Имеется положительное заключение государственной экспертизы от 22.12.2011 г. № 70-1-5-0296-11, достоверности сметной стоимости от 26.12.2011 г. № 70-1-6-0072-11. Проектно-сметная документация утверждена приказом ОГКУ «Томскавтодор» от 30.03.2012 года № 51-п. В рамках подготовки проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрена корректировка проектно-сметной документации Объекта за счет средств дорожного фонда Томской области.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томский район

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне: Транспортная связь аэропорта с г. Томском и Южной площадкой Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск»

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р.

Описание и характеристика проекта:

Автомобильная дорога Томск – Аэропорт (69 А-1) – автомобильная дорога общегопользования регионального значения, общей протяженностью 17,7км, из них 11,6км – II технической категории, 6,1км – III технической категории. В настоящее время автодорога Томск-Аэропорт имеет несколько участков с повышенной степенью возможного возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Интенсивность движения автотранспорта в зимний период времени составляет 3650 автомобилей в сутки, весной-летом-осенью достигает до 6300 автомобилей в сутки. Автомобильная дорога Томск-Аэропорт имеет важное социально-экономическое значение, обеспечивает въезд в областной центр, соединяя Аэропорт «Богашево» с городом Томск.

Реконструкция автодороги, начатая в 2008 году в рамках программы создания на территории г.Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», была направлена на повышение пропускной способности и устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В связи с дефицитом бюджетных средств участок 10-20 км автодороги Томск-Аэропорт был разбит на пусковые комплексы. В сентябре 2009 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс протяженностью 2,9 км. Стройка объекта была остановлена. В связи с отсутствием финансирования в 2010-2012 годах, проект был откорректирован по протяженности по причине наложения проекта транспортной развязки и пересчитан в текущих ценах.

Остаток работ для завершения реконструкции автомобильной дороги Томск – Аэропорт, на участке ПК 120 – ПК 162+8 (2-ой пусковой комплекс) протяженностью 4,28 км составляет 342 238,8 тыс.рублей в ценах 2016 года. Срок реализации: 18 месяцев.

На Объект получены положительные заключения государственной экспертизы от 22 декабря 2011 года № 70-1-5-0296-11 достоверности сметной стоимости от 26 декабря 2011 года № 70-1-6-0072-11. Проектно-сметная документация утверждена приказом ОГКУ «Томскавтодор» от 30.03.2012 года № 51-п. Государственный заказчик: Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (ОГКУ «Томскавтодор»).

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- развитие сообщения между г. Томском и Томским районом (двумя муниципальными образованиями Томской агломерации)

- развитие сообщения между аэропортом и г. Томском

- повышение пропускной способности и устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Строительство Левобережной объездной автодороги Города Томска» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Строительство Левобережной объездной автодороги Города Томска

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.

Стадия реализации: «Заморозка» проекта.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): г. Томск

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне:

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня:

- Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р;

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года;

- МП «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2013-2016 годы».

Описание и характеристика проекта: Протяженность левобережной объездной дороги составляет около 11 км. Автодорога соединяет федеральную трассу – подъезд к г. Томску и северную объездную дорогу. В рамках реализации проекта внесения изменений в Генеральный план г. Томска компания-разработчик – научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» - предложила два вариант левобережного развития города Томска, выбор которого также повлияет на статус и значимость левобережной объездной автодороги. В первом случае – левый берег рассматривается как рекреационная зона Томской агломерации и предусматривает малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, объектов массового отдыха и спорта и т.д. Второй вариант – превращение левобережья в высокоурбанизировнную среду со строительством нового многоэтажного района. Вне зависимости от выбранного сценария развития территории левобережья автомобильная дорога является важным инфраструктурным элементом, влияющим на развитие данной территории.

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по включению объекта в перечень софинансируемых из средств федерального бюджета.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Появление дополнительного полноценного обхода вокруг города Томска (на сегодняшний день таковым является объездная дорога в северной части города), что позволит вывести часть транзита из города, тем самым снижая заторы.

- Улучшение транспортно-географического положения агломерации с последующим развитием транспортно-логистических функций и созданием предприятий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция автодороги Северск – Томск со строительством двухуровневой развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова г. Томска (реконструкция Чекистского тракта до ул. Смирнова со строительством двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Томск-2 – Томск-Грузовой в районе расположения железнодорожного переезда по ул. Смирнова в г. Томске)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция автодороги Северск – Томск со строительством двухуровневой развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова г. Томска (реконструкция Чекистского тракта до ул. Смирнова со строительством двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Томск-2 – Томск-Грузовой в районе расположения железнодорожного переезда по ул. Смирнова в г. Томске)

Сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.

Стадия реализации: Объект запланирован в проекте Плана улично-дорожной сети г. Томска и включен в Комплексную программу развития ЗАТО Северск. Проведена предварительная оценка стоимости создания объекта.

На территории ЗАТО Северск, муниципальным образованием выполнена реконструкция автодороги № 10 от г. Северска до границы г.Томска (путепровод). В результате реконструкции автодорога доведена до нормативов дорог межмуниципального сообщения и представляет собой освещенную 4-х полосную дорогу с разделительной полосой.

Таким образом, реконструкция автодороги Северск – Томск в границах муниципального образования ЗАТО Северск выполнена и дополнительных средств не требуется.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): г. Томск, ЗАТО Северск

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне: Ядерный кластер, Нефтехимический кластер, северная площадка Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», промышленный парк ЗАТО Северск.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня:

- Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р;

- Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2020 года.

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Вопрос строительства двухуровневой развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова г.Томска с использованием ресурсов ЗАТО Северск не прорабатывался по причине отсутствия балансовой принадлежности объекта к муниципальному образованию.

Исходя из письма ОАО «Томгипротранс» от 22.09.2014 № 07-0374 в адрес Комитета по атомной промышленности ориентировочная стоимость объекта составляет 3 300 000,00 тыс. руб. в ценах 3 квартала 2014 года. Для реализации проекта с участием муниципального образования ЗАТО Северск необходимо привлечение средств из бюджетов вышестоящего уровня, а также решение вопроса о балансовой принадлежности объекта инвестиций.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Развитие автомобильного сообщения между ЗАТО Северск и г. Томском и повышение транспортной доступности для жителей муниципальных образований;

- Повышение транспортной доступности к объектам ядерного, нефтехимического кластеров, а также объектам северной площадки Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» и в целом связности инновационных кластеров, особой экономической зоны, промышленного парка.

Взаимосвязь проекта с другими проектами, реализуемыми на территории Томской агломерации: Ядерный кластер, Нефтехимический кластер, северная площадка Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», промышленный парк ЗАТО Северск.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Строительство транспортной развязки под железной дорогой "Тайга – Томск" на 76 км (тоннельное пересечение в районе пл. Южная – ул. Мокрушина)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск-Северск-Томский район»

Наименование проекта: Строительство транспортной развязки под железной дорогой "Тайга – Томск" на 76 км (тоннельное пересечение в районе пл. Южная – ул. Мокрушина)

Сроки реализации проекта: 2015-2017 гг.

Стадия реализации: Имеется положительное заключение государственной экспертизы №198-14/КРЭ-2049/02 (№ В Реестре 00-1-4-2520-14)

Территория реализации проекта (муниципальное образование): г. Томск

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»

Описание проекта и его характеристики:

Транспортный узел на пл. Южная – сложнейший транспортный узел г.Томска, включающий в себя участок железной дороги с охраняемым железнодорожным переездом на 78 км и объединяющий четыре улицы и две автомобильные дороги г. Томска:

- ул.Красноармейская – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;

- ул.19 Гвардейской дивизии, ул.Мокрушина – магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные (в настоящее время на ул.Мокрушина идёт активная застройка многоэтажными жилыми домами);

- ул.Нефтяная – проезд к предприятиям;

- Богашёвский тракт – магистральная дорога скоростного движения (выход на а/д «Томск – Аэропорт»;

- Коларовский тракт – магистральная дорога регулируемого движения.

На всех вышеперечисленных улицах и дорогах, пересекающихся на площади Южной, высокая интенсивность движения. Ж/д переезд в одном уровне с железной дорогой «Тайга – Томск» на 78 км «отсекает» улицы Мокрушина, Нефтяную и Коларовский тракт от площади Южной (и от основной части г.Томска). Выезд с указанных улиц и Коларовского тракта и заезд на них возможен только через железнодорожный переезд на 78 км железной дороги «Тайга – Томск». Данный переезд является одним из основных источников создания заторов на площади Южной и на прилегающих улицах и дорогах.

Транспортная связь аэропорта «Томск» с городом Томском и Южной площадкой особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» осуществляется по автомобильной дороге «Томск – Аэропорт» и далее через Богашёвский тракт, заезд с которого в основную часть города безальтернативно возможен только через площадь Южную.

В режиме «час-пик», а также при закрытии шлагбаума железнодорожного переезда на 78 км ж.д. «Томск – Тайга» движение транспорта на площади Южной и на примыкающих к ней улицах и дорогах практически останавливается во всех направлениях.

Данная транспортная развязка включает в себя:

- тоннель под ж.д. Тайга – Томск;

- путепровод по Богашёвскому тракту;

- реконструкцию Богашёвского тракта;

- канализирование движения на площади Южной для обеспечения безопасности и разделения транспортных потоков.

Основные показатели транспортной развязки:

- расчетная скорость в прямом направлении по Богашевскому тракту –120 км/ч;

- расчетная скорость на съездах – 30, 40 км/ч;

- количество полос по Богашевскому тракту – 4 (без учета переходно-скоростных полос);

- количество полос в автодорожном тоннеле (съезд No1) – 4;

- количество полос на съездах No2, 3, 4, 5, 6 – 1, 2 (в зависимости от перспективной интенсивности движения).

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Минфину России проработать вопрос о выделении финансирования в 2016-2017 гг. из средств федерального бюджета в объеме 1 067 387,7 тыс. руб. на строительство объекта в целях обеспечения транспортной доступности южной части Томской агломерации и успешной реализации программы «Жилье для российской семьи».

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- развитие сообщения между г. Томском и Томским районом (двумя муниципальными образованиями Томской агломерации);

- создание объездных путей для грузового транспорта;

- повышение пропускной способности и устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция железнодорожного переезда в поселке Степановка с расширением проезжей части до 4 полос» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция железнодорожного переезда в поселке Степановка с расширением проезжей части до 4 полос

Сроки реализации проекта: 2015-2016 гг.

Стадия реализации: Определение исполнителя работ по реализации проекта. Объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательных работ (максимальная стоимость контракта оценивается в 10 млн рублей)

Территория реализации проекта (муниципальное образование): г. Томск (улицы Шевченко, Ломоносова и Социалистическая, сам переезд)

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2020 годы»

Описание и характеристика проекта:

Проект реконструкции железнодорожного переезда в поселке Степановка с расширением проезжей части до 4 полос предусматривает расширение подъездных путей к переезду (улицы Шевченко, Ломоносова и Социалистическая) и самого переезда до 4 полос. На сегодняшний день пропускная способность дорог (2-х полосное движение) не отвечает требованиям ежедневного автомобильного траффика, что приводит к возникновению дорожных заторов (особенно в периоды «часа пик»). Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность подъездных путей к железнодорожному переезду и снизить плотность возникающих заторов.

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Средства на реализацию проекта предусмотрены в бюджете города Томска на 2015 год.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации): Реализация проекта позволит решить одну из проблем улично-дорожной сети г. Томска, связанную с необеспечением пропускной способности одного из действующих на территории города железнодорожного переезда в поселке Степановка. Степановский переезд расположен в основной части города Томска и вблизи пересечения ул. Елизаровых-ул. Шевченко и связывает основную часть города с крупным спальным районом на юго-востоке города и рядом поселков.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция автомобильной дороги Томск – Самусь на участке 12-18,5 км в Томской области (для нефтехимического кластера)» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция автомобильной дороги Томск – Самусь на участке 12-18,5 км в Томской области (для нефтехимического кластера)

Сроки реализации проекта: 2017-2018 гг.

Стадия реализации: Имеется положительное заключение государственной экспертизы №70-1-3-0036-10 от 09.03.2010 г. Ведется корректировка ПСД.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Городской округ ЗАТО Северск

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне:

Автодорога является основной частью сети внешних дорог г.Томска и Томского района, по которой обеспечиваются грузовые и пассажирские перевозки в районе Северного промышленного узла, в состав которого входят крупные промышленные комплексы: Томский нефтехимический комбинат, ТЭЦ-3, база строительной индустрии. Автомобильная дорога обеспечивает связь объектов Северной площадки ОЭЗ ТВТ г. Томска и Северного промышленного узла.

Нефтехимический кластер

«Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» - предусматривает комплексную реконструкцию и техническое перевооружение основных производственных мощностей с увеличением мощности установки полиэтилена высокого давления (ПЭВД) до 270 тыс. тонн/год, установки полипропилена (ПП) до 140 тыс. тонн/год, повышением уровня надежности производства и показателей качества продукции.

Ввод в эксплуатацию установки ПП запланирован на 1 кв. 2015 г., установки ПЭВД - на 3 кв. 2016 г.

С момента создания полимерных производств на томской площадке (ПП – в 1981 г. и ПЭВД - в 1994 г.) их суммарная проектная мощность в результате последовательной модернизации и совершенствования технологии уже увеличена на 50%.

Реализация проекта «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» приведет к увеличению суммарной мощности предприятия на 10,5%, что приведет к увеличению грузооборота товарной продукции на 50 тыс. тонн в год.

«Реконструкция и техническое перевооружение производства формалина и карбамидоформальдегидных смол», ООО «Сибметахим» предусматривает строительство до конца 2015 года двух установок по выпуску карбамидо-формальдегидного концентрата КФК-85 и малометанольного 55% формалина суммарной мощностью 120 тыс. тонн в год.

ООО «Сибметахим» также имеет перспективные планы по расширению производства метанола на 25%. Объем производства продукции предприятия в 2013 году составил 912 тыс. тонн, в т.ч.: метанола – 814 тыс. тонн, формалина – 55 тыс. тонн, кабросмолы – 43 тыс. тонн.

Предприятие поставляет на экспорт более 40% своей продукции (осуществляется железнодорожным транспортом).

Суммарный объем инвестиций по двум проектам нефтехимического кластера – 9,15 млрд. рублей до 2016 года.

В общероссийском производстве доля Томской нефтехимической продукции в 2013 году составила: метанол - 29,4%, полипропилен – 14,9%, полиэтилен ВД – 13,5%; Прогнозируемый годовой объем грузоперевозок – 3320 тыс. тонн, в том числе:

- 930 тыс. тонн - автомобильным транспортом (полимеры, полимерная пленка, нефтепродукты);

- 2390 тыс. тонн - железнодорожным транспортом (метанол, формалин, карбосмола, полимерная пленка, нефтепродукты).

В IV квартале 2013 года запущено в эксплуатацию новое крупнотоннажное производство биаксиально-ориентированной полипропиленовой (БОПП) пленки мощностью 38 тыс. тонн в год. В 2014 году производство БОПП-пленки вышло на проектную мощность.

БОПП-пленка томского производства реализуется в Сибири, на Урале, а также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р.

Описание и характеристика проекта:

На участке км 12 – км 18,5 автомобильная дорога является III технической категории, обычного типа (не скоростная). Автомобильная дорога построена в 1970-1980-е годы. В настоящее время приведенная интенсивность движения автомобильного транспорта составляет 16 570 автомобилей в сутки, что соответствует параметрам дорог I технической категории.

Необходимость реализации Объекта связана с несоответствием технических параметров и транспортно-эксплуатационных показателей нормативным требованиям.

На реализацию объекта имеется положительное заключение экспертизы от 09.03.2010г. №70-1-3-0036-10, которое рассматривается как положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта, согласно п. 6. Приказа №54 ОТ 29.03.10 Департамента строительства и архитектуры Томской области.

Реализация Объекта запланирована на 2016-2017 годы с вводом объекта в эксплуатацию мощностью 6,5 км.

В 2014 году в Минэкономразвития России, Федеральное дорожное агентство и Минтранс России направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета на реализацию Объекта.

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Минтрансу России проработать вопрос о выделении финансирования из средств федерального бюджета в 2016-2017 годах на реконструкцию объекта для обеспечения развития нефтехимического кластера в рамках реализации Концепции. Администрации Томской области направит необходимые материалы в срок до 15 июля 2015 года.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- повышение транспортной доступности промышленных площадок, расположенных на территории Томской агломерации;

- повышение связности объектов инновационных кластеров, индустриальных парков, особой экономической зоны;

- усиление специализаций районов Томской агломерации.

Взаимосвязь проекта с другими проектами, реализуемыми на территории Томской агломерации: Нефтехимический кластер

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по обоснованию создания объекта «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области» и включению в число проектов развития транспортной инфраструктуры Концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район»

Наименование проекта: Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области

Сроки реализации проекта: 2015-2017 гг.

Стадия реализации: Имеется положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-3-0049-12 от 27.03.2012 г., достоверность % 70-1-6-0012-12 от 28.03.2012 г.

Территория реализации проекта (муниципальное образование): Томская область

Принадлежность к кластеру / промышленному парку / особой экономической зоне: Лесопромышленный кластер

Наличие проекта в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня: Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 22-р

Описание и характеристика проекта:

Участок км 0 – км 53 автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское III технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части 7,0 метров входит в состав автодорожного маршрута Томск – Асино, который проходит по району основной концентрации промышленного и сельскохозяйственного производства области и является автодорожным стержнем, обеспечивающим экономические, административные связи и оперативность в доставке грузов и пассажиров между населенными пунктами Асиновского, Зырянского, Тегульдетского, Первомайского и Томского районов области с городом Томском. Магистраль построена в 1970 – 1980-е годы и не рассчитана на большегрузные транспортные средства и планируемую интенсивность движения (в перспективе до 2031 года – 7056 автомобилей в сутки). Перегруженность трассы приводит к росту аварийности. В рамках проекта в 2013 году построен мостовой переход через реку Куль (3,0 км/27,7 п.м.), в 2014 году - завершается строительство мостового перехода через реку Латат (0,5 км/51 п.м).

Необходимые направления межведомственного / межмуниципального взаимодействия: Минтрансу России, Минфину России и Минэкономразвития России проработать вопрос включении Томской области в перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» для финансирования в 2016-2017 годах объекта, и утверждения решением Правительства Российской Федерации.

Влияние (вклад) проекта на создание и развитие Томской агломерации (обоснование необходимости и значимости реализации):

- Возможность повышения объемов перевозок грузов лесопромышленного комплекса, необходимость которых вызвана действующим на территории Асиновского района Завода по производству шпона и планируемых к строительству других объектов лесопромышленного комплекса;

- Развитие автомобильного сообщения между муниципальными образованиями Томской агломерации и Асиновским районом, являющегося на сегодняшний день центром лесопромышленного кластера Томской области.

Взаимосвязь проекта с другими проектами, реализуемыми на территории Томской агломерации: Лесопромышленный кластер

Новостной дайджест региональных и местных СМИ по направлению «Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения»

Сергей Жвачкин ищет выход из Томской области

Губернатор поставил задачу превратить регион в транзитный

31.05.2013

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил радикально изменить место региона в транспортной системе России, сделав его транзитным. По его мнению, это позволит вывести томскую экономику на новый уровень. Эксперты считают, что решить эту задачу можно только с помощью федеральных средств, крупных инвестпроектов по разработке месторождений полезных ископаемых и кооперации с соседними регионами.

Вчера томский губернатор Сергей Жвачкин выступил перед депутатами областной законодательной думы с отчетом о деятельности своей администрации в 2012 году. Впрочем, о сделанном он говорил меньше, чем о дальнейших планах. Как оказалось, 14 с половиной месяцев на этом посту привели главу региона к мысли о необходимости радикальных изменений в экономике, инфраструктуре и качестве жизни томичей. Господин Жвачкин, в частности, резко раскритиковал ситуацию в нефтегазовом секторе, поскольку в разработке находятся только 58 месторождений из 129. Он также заявил о необходимости пересмотреть аграрную политику: сократить площади под зерновые, сделав акцент на рапсе и других культурах, более подходящих для зоны рискованного земледелия. А организацию дел в рыбохозяйственном комплексе, в сфере сбора и переработки дикоросов губернатор и вовсе назвал «первобытной».

Но самых масштабных перемен, по мнению Сергея Жвачкина, требует транспортная инфраструктура. «Мы должны превратить область из медвежьего угла, транспортного тупика в транзитную территорию, что приведет к снижению транспортных издержек, повышению ВРП за счет обслуживания транзитного транспорта и позволит привлечь инвестиции для новых территорий», — заявил губернатор. Решение этой стратегической задачи должно сопровождаться принципиально новым подходом к строительству дорог, которые «деградируют из-за низкого уровня содержания и недоремонта». Необходимо встроить область в транспортную систему страны через развитие международного аэропорта, продлить сроки навигации по рекам, создать программу развития региональной авиации, дорисовал губернатор картину предстоящих преобразований.

Господин Жвачкин подчеркнул, что первый шаг в этом направлении сделан: регион вернулся к участию в строительстве моста через реку Вах на севере Томской области. Мостовой переход длиной 7,9 км и стоимостью около 9 млрд руб. начал строиться в 2009 году. Он должен стать частью Северной широтной магистрали Пермь — Томск, открыв дорогу из Стрежевого (Томская область) в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО).

Депутаты законодательной думы, опрошенные вчера „Ъ“, считают поставленные задачи выполнимыми, но при ряде условий. «Все задачи реализуемы. Вопрос только во времени и наличии ресурсов», — заявил „Ъ“ директор областной дирекции дорожного фонда и автомобильных дорог единоросс Александр Кадесников. Руководитель фракции ЛДПР Сергей Брянский, в свою очередь, отметил, что «простое соединение с Северной широтной дорогой еще не сделает область транзитной — нужно загрузить магистраль перевозками с наших нефтегазовых и других месторождений, к освоению которых надо привлекать новых инвесторов».

«Скорее всего, нужны будут сотни миллиардов рублей», — оценил финансовую емкость губернаторского плана ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Потребуются огромные вложения в инфраструктуру Томской области, которых в региональном бюджете явно не будет, учитывая, что дефицит бюджета в 2013 году составит более 2,8 млрд руб., да еще на реализацию указов президента России необходимо изыскать 8,2 млрд руб. Поэтому подобные глобальные инфраструктурные проекты потребуют обязательного привлечения федеральных средств, а для возможного изменения железнодорожного сообщения необходимо обязательное участие и заинтересованность РЖД», — добавил аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк.

Впрочем, решение задачи зависит не только от финансирования. «Строительство транспортной инфраструктуры в регионе позволит, конечно, улучшить транспортное сообщение в самой области, но объемы транзита от этого не увеличатся — за границами области соответствующих путей сообщения нет. Поэтому решать эту задачу нужно не в одиночку, ведь смысл транзита в том и заключается, что из соседних регионов через Томскую область должны перевозиться люди и грузы. И если на юге области есть выходы в Кемеровскую и Новосибирскую области и их нужно расширять и развивать, то на границе с ХМАО и Красноярским краем они практически отсутствуют», — заметил господин Баранов. По его словам, первым шагом должно стать принятие соответствующих программ по развитию Томской области и территорий соседних с ней регионов.

С господином Барановым соглашается новосибирский экономист, гендиректор ООО «Корпус консалтинг» Юрий Воронов, по мнению которого такой масштабной программой могло бы стать комплексное освоение Бакчарского железорудного месторождения на севере Томской области. Этот проект начал реализовываться в 2005 году, но реальные запасы руды на участке до сих пор не определены. «Данный проект, имеющий колоссальное значение не только для экономики Томской области и Сибирского региона в целом, но и в российском масштабе, должен реализовываться с участием государства, заинтересованных регионов и серьезных, крупных инвесторов. А уж они сделают Томскую область транзитной, построив необходимую транспортную инфраструктуру», — считает господин Воронов.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2200842

Томские власти надеются в 2015г продолжить строить левобережную дорогу

03.12.2013

Строительство левобережной дороги в Томске началось в 2009 году, но в настоящее время заморожено из-за отсутствия средств.

Власти Томской области планируют к 2015 году найти средства на завершение строительства левобережной дороги, которое в настоящее время заморожено, сообщил во вторник РИА Новости заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный.

Строительство левобережной дороги протяженностью 11 километров и стоимостью около 3 миллиардов рублей, призванной стать дублером центрального проспекта Томска, а также частью кольцевой дороги вокруг города, началось в 2009 году. Финансирование велось в основном из федерального бюджета. Дорогу планировалось заасфальтировать в 2013 году, однако объект в очередной раз заморожен.

"Объект необходимо достроить, ведь вложены огромные бюджетные ресурсы, и бросать его, наверное, неправильно… Но за счет областного бюджета это будет тяжело сделать. Губернатор ставит задачу, чтобы мы привлекли инвестора или федеральные деньги. Следующий год будут различные варианты прорабатываться. Я надеюсь, что 2015 год — это в лучшем случае (строительство будет продолжено)", — рассказал Шатурный.

Источник: http://ria.ru/tomsk/20131203/981496471.html

Вторая дорога из Томска в аэропорт может появиться к 2017 г

23.01.2014

Новая дорога планируется из Академгородка в аэропорт. На 2014 год запланировано ее проектирование, на 2015-2016 годы - строительство.

Власти Томской области в 2014 году приступят к проектированию дороги из томского Академгородка в местный аэропорт, строительство трассы запланировано на 2015-2016 годы, сообщил журналистам в четверг начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Максим Тынянов.

"Новая дорога планируется из Академгородка в аэропорт, плюс связь (дорога) между южной и северной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ). В этом году — проектирование, 2015-2016 годы — строительство", — сказал Тынянов на мероприятии в региональном медиацентре РИА Новости.

Ранее предыдущие власти Томска оценивали строительство такой дороги в 6 миллиардов рублей.

В настоящее время из Томска в аэропорт, который находится на расстоянии около 20 километров от города, фактически ведет всего одна дорога — через площади Транспортную и Южную. Транспортный узел существенно перегружен, учитывая, что через Южную площадь идет дорога в спальный микрорайон на улице Мокрушина. Пробки обусловлены и тем, что на въезде в микрорайон находится железнодорожный переезд.

В томском Академгородке в настоящее время располагается южная площадка ОЭЗ. Северная площадка располагается в районе "Томскнефтехима", в районе северного промышленного узла.

Источник: http://ria.ru/tomsk/20140123/990813615.html

Власти решили достроить левобережную дорогу

04.02.2014

Власти Томска и области прорабатывают возможность достроить левобережную дорогу.

По сообщению пресс-службы областной администрации, администрация региона сейчас представила в Счетную палату РФ план по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки реализации федеральной целевой программы «Жилище», связанные с неисполнением обязательств по софинансированию проекта бюджетом города.

Заказчиком строительства выступает департамент капстроительства мэрии Томска. На работы планируется привлечь средства инвесторов и федерального бюджета.

Левобережная дорога протяженностью 11 км прокладывается в рамках подпрограммы по развитию жилищного строительства федеральной целевой программы «Жилище» и призвана стать дублером центрального проспекта Томска, а также частью кольцевой дороги вокруг города. Финансирование строительства велось в основном из федерального бюджета

По данным РИА Новости, строительство дороги стоимостью около 3 млрд руб. началось в 2009 году. Дорогу планировалось заасфальтировать в 2013 году, однако объект в очередной раз «заморожен» из-за отсутствия финансирования.

Источник: http://ngs70.ru/news/1644448/view/

Большинство районов Томска планируется соединить шестиполосным транспортным кольцом

20.03.2014

Новая общегородская дорога легла в основу проекта планировки магистральной улично-дорожной сети Томска. Реализация данного проекта должна заметно снизить нагрузку на основные городские магистрали.

В администрации Томска прошли итоговые публичные слушания по проекту планировки магистральной улично-дорожной сети, в которых приняло участие более 130 томичей. Как сообщает пресс-служба мэрии, проект, разработанный по заказу муниципальных властей институтом «Томгипротранс» и компанией «Индор», позволит зарезервировать коридоры для строительства в Томске новых улиц и реконструкции действующих.

«Большинство улиц города сегодня работает в режиме сверхнормативных нагрузок и уже исчерпали свои возможности. Поэтому требуется принципиальное новое решение по изменению ситуации. И стратегически важно зарезервировать коридоры для строительства новых и реконструкции существующих дорог», — пояснила председатель комитета градостроительства Анастасия Караваева.

Главной экономической предпосылкой разработки проекта стала необходимость определения оптимальных трассировок магистральных городских улиц в целях снижения затрат на их строительство и эксплуатацию. Выделение значимых и проблемных транспортных узлов позволит в дальнейшем определить этапы, объемы и стоимость подготовки проектно-сметной документации для их строительства и реконструкции.

На данном этапе проектировщики определили трассировку городских магистралей и геометрию транспортных развязок с учетом топографии местности и минимизации обременений. В дальнейшем предполагается разработать проектно-сметную документацию по ключевым транспортным узлам, утвердить ее и использовать для участия в федеральных программах по получению государственного финансирования.

Представители «Томгипротранса» пояснили, что проект стал продолжением работы по реализации Генплана. В его основе так называемое малое транспортное кольцо — шестиполосная широтная магистраль непрерывного движения, которая соединит большинство районов города. Запроектированное транспортное кольцо берет начало с развязки на повороте Аникино, пересекает Богашевский тракт, проходит мимо Степановки, выходит на пр. Академический, ул. Энтузиастов, проектируемую ул. Беренга, Смирновский переезд, проектируемый новый мост с выходом на левобережную магистраль. Все пересечения кольца с другими улицами выполнены в разных уровнях. В общей сложности в рамках работы над проектом было выполнено 36 транспортных развязок.

Как подсчитали специалисты ТГАСУ, в случае реализации проекта на основных городских магистралях произойдет снижение интенсивности движения транспорта: на ул. Красноармейской — на 10%, на пр. Фрунзе — на 40%, на Иркутском тракте — на 25%, на пр. Мира — на 20%, на ул. Смирнова — на 40 %.

Участники публичных слушаний высказали ряд замечаний и рекомендаций по трассировке улиц, а также необходимости сохранения границ исторических усадеб и улиц в районах исторической застройки. Как сообщает Агентство новостей ТВ2, недовольными проектом, в частности, остались жители Академгородка: по их мнению, малое транспортное кольцо проходит прямо через территорию района. По итогу публичных слушаний прошло голосование. 68 человек из 124 участников проголосовали против внесения изменений в Генеральный план от 2007 года, 53 — «за», трое воздержались.

В администрации города пообещали, что все рекомендации и обращения, поступившие в ходе публичных слушаний, будут рассмотрены на комиссии по застройке и землепользованию.

Источник: http://news.drom.ru/27682.html

Питерский «Трансмост» поможет проектировать развязки в Томске

10.07.2014

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Такое решение было принято сегодня на встрече мэра Ивана Кляйна с представителями одного из ведущих проектных институтов России — ОАО «Трансмост» из Санкт-Петербурга. Компания подготовит предпроектные обоснования по реконструкции сложных транспортных узлов.

На встрече также присутствовали мэр Северска Григорий Шамин и глава северской администрации Николай Диденко. «Перспективы создания томской агломерации уже обозначены, поэтому мы считаем необходимым привлечь к обсуждению транспортных проблем руководителей Северска и Томского района. И совместно определить очередность и приоритетность при проектировании и реконструкции дорожных объектов», — отметил Иван Кляйн.

Представители питерского проектного института работали в Томске в течение двух дней и смогли оценить существующую транспортную сеть и ее основные «болевые точки». Проектировщики побывали в районе Солнечной долины, Академгородка, Академпарка ТВЗ и будущего микрорайона Супервосток. Кроме того, они посмотрели такие проблемные узлы, как въезд в город со стороны аэропорта — Мокрушинскую развязку и площадь Транспортную, а также транзитный путь от АРЗа в сторону Северска.

Генеральный директор ОАО «Трансмост» Евгений Агафонов подчеркнул, что для каждого из сложных транспортных узлов существует решение. К примеру, дорожный узел Мокрушинского переезда и площади Транспортной должен быть решен одновременно с разделением транспортных и пешеходных потоков.

Григорий Шамин подчеркнул, что для Северска, откуда ежедневно в Томск выезжает 17 тысяч жителей, реконструкция транспортного узла улица Смирнова — Чекистский тракт — Кузовлевский тракт — главный приоритет. Однако этот узел находится на территории Томска, поэтому решение этого вопроса может родиться лишь в агломерации.

«Мы планируем привлечь специалистов ТГАСУ для исследования транспортных потоков, интенсивности движения и приоритетных направлений движения в этом районе. После чего сможем подготовить предпроектные обоснования с определением примерной стоимости будущих работ. Но уже сегодня можно сказать, что мы видим решение этой развязки в двух уровнях», — пообещал Евгений Агафонов.

Предпроектные обоснования позволят муниципалитету направлять заявки на получение регионального или федерального софинансирования при проектировании и строительстве дорог.

Источник: http://news.vtomske.ru/news/86362.html

Для развития проекта «ИНО Томск 2020» необходима транспортная инфраструктура

25.07.2014

На сегодняшнем выездном заседании федеральной группы по проекту «ИНО Томск 2020» вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов доложил о том, что уже сделала региональная власть и федеральные министерства по ключевым направлениям концепции.

Как сообщает областная администрация, в проект федерального бюджета-2015 планируется включить объекты транспортной инфраструктуры, гарантирующие новый импульс в развитии инновационных кластеров в Томской агломерации.

«С Минэкономразвития определены основные мероприятия для территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области. В Томской особой экономической зоне запланировано создание административно-делового, научно-внедренческого центров и второй очереди Центра инноваций и технологий», – отметил вице-губернатор.

По мнению Андрея Антонова, все проекты по созданию передовых производств сталкиваются с ограничениями в транспортной инфраструктуре. Областная власть обосновала в Минтрансе необходимость реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское и ее включение в профильную федеральную программу.

«Ждет от ведомства дополнительного обсуждения проекта скоростной дороги «Томск – Тайга», а также вопросов транспортного сообщения между Томском, Томским районом и Северском, строительства участков Северной широтной дороги. С Минприроды и Минстроем идет активная работа по проекту «Томские набережные», созданию комфортной городской среды, с Минобрнауки — по развитию университетского кампуса, с Минкомсвязи и IT-компаниями — по развитию IT-отрасли и созданию новой информационной среды томской агломерации», - говорится в сообщении.

Источник: http://www.tv2.tomsk.ru/news/dlya-razvitiya-proekta-ino-tomsk-2020-neobhodima-transportnaya-infrastruktura

Деньги на инфраструктуру по программе «ИНО Томск – 2020» начнут поступать в следующем году

31.07.2014

Транспортные проекты на сумму более 1 млрд руб­лей поддержал Минтранс для Томской области. Их рассмотрит бюджетная комиссия в сентябре и с большой долей вероятности они попадут в проект федерального бюджета на 2016–2018 годы. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Томск и скоростной автодороге Томск – Тайга. Реконструкцию дороги Камаевка – Асино – Первомайское и ее включение в профильную федеральную программу на 2015 год областная власть уже обосновала в Минтрансе. Это малая капля того, что регион может получить от реализации концепции «ИНО Томск – 2020». Ее «перезагрузку» обсуждали в прошлую пятницу в особой экономической зоне Томска представители 10 федеральных министерств.

Под неусыпным оком

Столь пристальное внимание министерств к развитию Томской области началось после того, как весной этого года Сергей Жвачкин заручился поддержкой «ИНО Томска» у председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Вероятно, премьера подкупило то, что пока это единственный – даже в масштабах России – документ концептуального развития отдельно взятого региона. Главой рабочей группы по актуализации концепции, которая существовала с 2011 года, премьер назначил своего заместителя Аркадия Дворковича. Работа закипела. Выступая с отчетом о мероприятиях, проделанных за два месяца по поручению министерств, вице-губернатор по экономике Андрей Антонов словно орешки щелкает: с Минприроды проработан вопрос организации лесоустроительных работ для развития лесопромышленного кластера, с Рослесхозом согласовано включение области в пилотный проект по лесоустройству, с Минприроды и томскими университетами создается технология геоинформационного учета и оценки природных ресурсов, по поручению Минпромторга проработан вопрос о вовлечении новых проектов госкомпаний и крупного бизнеса по направлению «Передовое производство».

– К уже запланированным проектам ГК «Росатом» по строительству нового конверсионного производства СХК, опытно-демонстрационного энергоблока БРЕСТ-300 и проектам СИБУРа по развитию производства полимеров на «Томскнефтехиме», – перечисляет Антонов, – добавлены проекты по созданию новых производств олефинов из метанола, лесопромышленного индустриального парка ЗАО «Роскитинвест» и ряд других.

Свое лучше

Блок «Передовое производство», пожалуй, самый наглядный для того, чтобы понять экономическое значение концепции «ИНО Томск – 2020». Если другие направления, такие как «Умный и удобный город» или «Среда», – это относительно отдаленные перспективы, то реальное новое производство, с которого область и Федерация получат налоги и рабочие места, уже открывается. Так, докладывая о развитии нефтехимического кластера в регионе, вице-губернатор по научно-образовательному комплексу Алексей Князев сообщает позитивные новости:

– В сентябре запускает новые мощности компания «НИИТЭК ТПУ – Бурение» – резидент ОЭЗ, которая производит растворы для бурения, в ноябре – кемеровская компания «Реасиб». Она перебазировалась в Томск и на территории 9 га планирует выпускать более 40 химических реагентов, в том числе для поставки в компанию «Шлюмберже». Мы заинтересованы в создании таких производств, которые связаны с глубокой переработкой нефти и газа. Сейчас в России она достигает всего лишь 60%, мы намерены увеличить ее как минимум до 90%, а в некоторых случаях, как с компанией «Реасиб», – до 98%.

Перспективы Князев может перечислять долго: в рамках кластера будет создано производство полимерных сорбентов для технологий урана, благородных металлов и водоподготовки атомных и тепловых электростанций, реализован проект по созданию производства ионообменных смол в интересах атомной промышленности. Главное, что для якорных проектов уже есть и инвесторы, и потребители.

– По созданию завода по производству ионообменных смол мы находимся в стадии переговоров с Газпромбанком, – сообщил научный руководитель химико-технологического блока ЗАО «Наука и инновации» ГК «Рос­атом» Геннадий Сарычев. – Сейчас эти смолы, необходимые для обеспечения деятельности атомной корпорации, в том числе добычи урана, завозятся из-за рубежа. Так что рынок есть.

Эту же мысль выразил член правления СИБУРа Сергей Комышан:

– «Томскнефтехим» – потребитель продукции специальной химии (катализатор, добавки, абсорбенты). Многое из этого сегодня импортируется, что дает прекрасные возможности для развития производств импортозамещения в нефтехимическом кластере. Также ТНХ может стать поставщиком компонентов для производства продуктов компаний-резидентов кластера.

Дороги на удачу

– Успех направления «Передовое производство» зависит от ряда факторов, – подчеркнул на совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – С одной стороны, это совместная работа компаний, университетов и инновационных кластеров, с другой – развитие транспортной инфраструктуры. Большое значение для развития сразу двух кластеров, лесопромышленного и нефтехимического, а также промышленно-индустриального парка имеет реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское, которая сегодня не предназначена для перевозки крупнотоннажных грузов. А также модернизация промышленного железнодорожного узла Копылово, реконструкция участка автодороги Томск – Самусь. С Минтрансом мы ищем варианты доступности транспортной томской агломерации за счет строительства Северной широтной дороги и скоростной автодороги Томск – Тайга. Эти проекты важны в масштабах не только Томской области, но и Сибири.

– Благодаря развитию только лесопромышленного кластера мы можем выйти на увеличение поставок леса до 6 млн кубов в год, – говорит Сергей Жвачкин.

– В отношении реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайка Минтранс полностью поддержал предложение региона, – отвечает директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта РФ Александр Тихонов. – Мы заручились поддержкой курирующего вице-премьера и будем просить дополнительных ассигнований на этот проект, а также на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Томск в рамках работы над бюджетом 2015–2016 годов. По трассам Томск – Самусь и Томск – Тайга будем рассматривать финансирование на 2016 и последующие годы.

Где деньги, Зин?

Стоимость всех проектов в рамках концепции «ИНО Томск – 2020» пока не озвучивается, это определится в ноябре, когда губернатор Сергей Жвачкин представит обновленную концепцию в правительство и появится план мероприятий. Но уже сейчас ясно, что это миллиарды рублей инвестиций. Часть из них – деньги бизнеса, часть – области и очень большая часть – Федерации. Учитывая наличие федеральных мегапроектов, с одной стороны, и ухудшение экономической ситуации – с другой, логично задаться вопросом: а будут ли у правительства эти миллиарды на Томскую область?

– Ряд ведомств включает разные проекты концепции в свои целевые программы, – говорит заместитель министра экономического развития, сопредседатель федеральной рабочей группы по актуализации концепции «ИНО Томск – 2020» Олег Фомичев. – Средства в федеральном бюджете на те направления, работу по которым предполагает Томская область, безусловно, есть. Да, внутри каждой целевой программы идет конкуренция – все регионы хотят получить финансирование. Но концепция Томской области ценна тем, что федеральная власть видит, как каждый проект соотносится со стратегическим развитием региона, как даже маленькая дорога может повлиять, скажем, на рост объема лесопереработки в масштабах страны. Обоснование для финансирования таких проектов очень легко показать, а значит, его легче получить.

Источник: http://tomsk-novosti.ru/dengi-na-infrastrukturu-po-programme-ino-tomsk-2020-nachnut-postupat-v-sleduyushhem-godu/

Рабочая группа проекта «ИНОТомск’2020» обсудила вопросы транспортной инфраструктуры

06.10.2014

В Минэкономразвития России на прошедшей неделе состоялось очередное заседание федеральной рабочей группы по обновлению концепции проекта «ИНОТомск’2020» под председательством статс-секретаря – заместителя министра экономического развития России Олега Фомичева.

Совещание было посвящено обсуждению проектов по направлению «Передовое производство», включая развитие транспортной инфраструктуры инновационных кластеров, использование инструментов Минпромторга для реализации проектов государственных компаний и крупного бизнеса. Также в повестку вошли вопросы реализации проекта «Томские набережные» в рамках направления «Умный и удобный город».

«В настоящий момент из транспортной стратегии области выделены приоритетные объекты транспортной инфраструктуры, без которых невозможно выполнение целей и задач обновленной концепции «ИНОТомск’2020». Эти объекты необходимы для повышения связности инновационных кластеров, индустриальных парков, особой экономической зоны, обеспечения доступности промышленных площадок, томской агломерации и успешной реализации инвестиционных проектов, создающих основу для роста экономики Томской области», — доложил членам рабочей группы начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Максим Тынянов.

В рамках совещания обсуждались проекты реконструкции автомобильных дорог Камаевка – Асино – Первомайское и Томск – Самусь, модернизации железнодорожного узла Копылово. В качестве ключевых проектов повышения транспортной доступности томской агломерации предложена скоростная автодорога Томск – Тайга и строительство участков Северной широтной дороги. Для развития сообщения между Томском и ЗАТО Северск, Томском и Томским районом прорабатывается реконструкция автодороги Северск – Томск со строительством двухуровневой развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова, строительство ул. Победы в Северске с выходом к Северной объездной дороге Томска и реконструкция автомобильной дороги Томск – Аэропорт.

Начальник департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области Николай Глебович сообщил о ходе подготовки и реализации промышленных проектов, запланированных по направлению «Передовое производство». По словам Николая Глебовича, важнейшим инструментом развития взаимодействия с крупными компаниями является дорожная карта по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих. Подобные дорожные карты подписаны в августе с ОАО «Интер РАО» и в сентябре с «ОАО «Россети».

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов представил дорожную карту по реализации концепции «ИНОТомск’2020», которая включает меры и совместные инициативы с министерствами, государственными компаниями и крупным бизнесом. По итогам совещания было решено согласовать перечень мероприятий с ведомствами к концу октября и провести итоговое заседание рабочей группы для одобрения концепции и внесения на утверждение в правительство России.

«Рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича является для нас инструментом увязки задач и приоритетов разных игроков для их реализации на территории Томской области, и в целом на сегодняшний день со всеми министерствами установлен конструктивный диалог, есть конкретные шаги по направлениям концепции», — отметил Андрей Антонов.

В совещании приняли участие представители аппарата правительства Российской Федерации, Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, Минприроды, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минфина, ОАО «СИБУР Холдинг», ГК «Росатом», ОАО «Россети», ОАО «Интер РАО».

Источник: http://tomsk.gov.ru/ru/press-centr/press-relizy/news_item/-/novost-rabochaya-gruppa-proekta-inotomsk-2020-obsudila-voprosy-transportnoy-infrastruktury

Губернаторы подписали соглашение о строительстве дороги Томск - Тайга

10.10.2014

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Кузбасса Аман Тулеев подписали в пятницу соглашение о строительстве на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) автодороги между Томском и Тайгой, передает корреспондент РИА Томск с церемонии подписания.

Ранее сообщалось, что в 2014 году может начаться строительство платной автодороги Томск – Тайга, которая станет дублирующей трассой из Томска к Транссибу и в Кузбасс. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард рублей. Позже сообщалось, что проектирование трассы начнется в 2015 году. Общая ее протяженность, по данным томских властей, – около 80 километров, часть дороги уже есть.

"Мы договорились с ГК "Регион" (Санкт-Петербург), которая готова вкладывать деньги. Сейчас мы подписали политическое обоснование проекта, завтра начнется проработка технико-экономического обоснования, оно продлится около пяти месяцев, в следующем году планируем приступить к проекту, а в конце 2015 года - к капитальному строительству (первого участка)", - сказал Жвачкин.

Минтранс одобрил строительство автодорог из Томска в Асино и в Тайгу

Он отметил, что ориентировочная стоимость первого участка - 12-километровой дороги-перемычки - составит около 2 миллиардов рублей. Для грузовиков он будет платным. "Главная задача - открыть круглогодичный сквозной проезд, а деньги от платной дороги пойдут на дальнейшие этапы реконструкции дороги", - добавил глава томского региона.

В свою очередь, Тулеев заметил, что годовой товарооборот между регионами превышает 20 миллиардов рублей. Дорога позволит усилить экономические связи и сделать комфортным проезд в Томск студентов из Кузбасса. "Решено построить дорогу вдоль железной дороги. Нам она очень важна, потому что студенты наши в Томске учатся, и Тайга благодаря дороге получит новое дыхание", - отметил он.

По данным томских властей, на территории Томской области необходимо построить 12 километров нового дорожного полотна, реконструировать 15 километров и привести в соответствие с нормативными требованиями 26 километров действующих участков дороги. На территории Кузбасса нужно построить 5 и реконструировать 20 километров дороги. Новая трасса пройдет через поселки Мирный, Межениновку и Басандайку Томского района.

Источник: http://www.riatomsk.ru/article/20141010/gubernatori-podpisali-soglashenie-o-stroiteljstve-dorogi-tomsk---tajga/

Росавтодор поддержит стройку Томского участка Северной широтной дороги

11.11.2014

Росавтодор рассмотрит вопрос о софинансировании со стороны федерации строительства и реконструкции томского участка Северной широтной дороги, которая призвана связать Восточную Сибирь и Урал по северному пути и сделать Томскую область транзитным регионом, сообщила пресс-служба обладминистрации во вторник.

Северная широтная дорога

Сообщается, что замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов направил губернатору Томской области Сергею Жвачкину соответствующее письмо. В ведомстве считают, что реализация проекта является стратегической задачей для развития региона, поэтому агентство поддерживает его реализацию на принципах государственно-частного партнерства.

"Также считаем возможным рассмотреть инициированный вами вопрос о софинансировании капитального гранта проекта", - говорится в письме.

Замглавы Росавтодора отметил, что в ходе инвестиционного форума в Сочи в сентябре проект строительства Северной широтной дороги обсуждали специалисты, которые отметили высокую степень его проработки. В свою очередь, глава Томской области напомнил, что неделю назад вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой он открыл мост через реку Вах — важнейший участок Северной широтной дороги.

"Теперь мы должны двигаться дальше и соединить столицу томских нефтяников (Стрежевой) с остальными районами области по этому транспортному коридору. Поддержка Росавтодора этого масштабного проекта — хороший сигнал для бизнеса, который мы приглашаем к совместной работе", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Северная широтная дорога сообщением Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск – Сургут - Нижневартовск - Томск - Мариинск призвана обеспечить транспортную связь нефтегазовых районов севера Западной Сибири, центральной Сибири, северного Урала и европейской части России. В пределах Томской области протяженность трассы составляет 850 километров, часть дороги уже функционирует.

Источник: http://www.riatomsk.ru/article/20141111/tomsk-rosavtodor-stroiteljstvo-severnaya-shirotnaya-doroga-podderzhka/

Проект реконструкции Степановского переезда будет готов в новом году

12.12.2014

Как сообщила пресс-служба администрации Томска, соответствующие договоренности достигнуты между руководством Западно-Сибирской железной дороги и администрацией Томска.

Железнодорожный Степановский переезд планируется реконструировать по типу Мокрушинского переезда с расширением проезжей части до 4 полос.

Проект будет разработан в следующем году. По словам начальника департамента капитального строительства Евгения Якубы, средства на это предусмотрены в бюджете на 2015 год.

Сроки начала работ на переезде будут определены после завершения проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы.

Источник: http://www.tv2.tomsk.ru/news/proekt-rekonstrukcii-stepanovskogo-pereezda-budet-gotov-v-novom-godu

Дорога Томск — Тайга будет платной для бизнеса

16.12.2014

Об этом сказал губернатор Сергей Жвачкин, отвечая на вопросы во время заседания томского профессорского собрания.

«Как вы знаете, мы с Аманом Тулеевым подписали соглашение о строительстве дороги. У нас нужно построить всего 32 километра дорожного полотна, чтобы выйти на станцию «Тайга». Почему мы этим занялись? Во-первых, чтобы устранить историческую несправедливость, когда железная дорога обошла Томск. А самое главное, мы полтора года занимались анализом ситуации. Могу вам сказать, что 60 % продукции томских предприятий вывозится на автомобилях. Можете себе представить стоимость на накладные и все остальное. Дорога будет скоростная и платная. Но платить будет только бизнес, для людей она будет бесплатной», — заявил глава региона.

По словам Сергея Жвачкина, новая дорога позволит за 45 минут довезти груз до станции. Это существенно облегчит жизнь томских бизнесменов. Кроме того, в Тайге строятся большие терминалы для перегрузки.

«Почему было решено перейти на железные дороги? Вы знаете, что груз из Москвы доходит до Тайги за четыре дня, а затем пять дней идет со станции «Тайга» до Томска. Какой бизнес это выдержит? Поэтому строительство дорог — это не только дань моде, это окно в Европу. Иначе наш бизнес перестанет развиваться», — пояснил Жвачкин.

Напомним, соглашение о строительстве автодороги Томск — Тайга было подписано в октябре. Для создания объекта на территории нашей области будет построено 12 километров нового дорожного полотна, реконструировано 15 километров и приведено в соответствие с нормативными требованиями 26 километров действующих участков дороги. На территории Кузбасса необходимо построить пять и реконструировать 20 километров дороги. Новая дорога пройдет через поселки Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района.

Источник: http://news.vtomske.ru/news/95198.html

Проезд между Томском и Тайгой появится к 2016г

05.01.2015

Проезд по автодороге Томск – Тайга появится к 2016 году, когда будет сдана дорога четвертой категории на отсутствующем сейчас 12-километровом участке трассы, сообщил РИА Томск замгубернатора по промышленной политике Леонид Резников.

В октябре губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение с главой Новосибирской области Владимиром Городецким о строительстве автодороги Игол – Орловка, а с главой Кузбасса Аманом Тулеевым – о строительстве трассы Томск – Тайга. Обе дороги будут строиться на условиях государственно-частного партнерства и будут платными для коммерческого транспорта.

"Пока на трассе Томск – Тайга полностью отсутствует участок протяженностью 12 километров. Там болото. У нас есть опыт работы с зимниками, когда мы болота укрепляем так, что получается дорога четвертой категории, по которой можно ездить круглый год. Думаю, что через год уже появится участок четвертой категории, и по всей длине трассы можно будет проехать. Параллельно будем вести проектирование", – сказал Резников.

Он отметил, что в настоящее время также ведется разработка проекта автодороги Игол – Орловка. По предварительным оценкам, стоимость работы составит 5-6 миллиардов рублей. Инвестором является ООО "Северный транзит", которое уже много лет занимается содержанием автозимника Игол – Орловка. По мнению вице-губернатора, в 2018 году эта дорога будет введена в эксплуатацию в круглогодичном исполнении.

Начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Максим Тынянов рассказал ранее РИА Томск, что власти Томской области заложили в бюджете на 2015 год около 10-15 миллионов рублей на обоснование инвестиций на проекты строительства трасс.

Предполагается, что трасса Игол – Орловка соединит запад Томской области с Новосибирской областью, а дорога Томск – Тайга выведет напрямую на Транссиб. Эти трассы в перспективе позволят сделать Томскую область транзитным регионом.

Источник: http://www.riatomsk.ru/article/20150105/proezd-tomsk-i-tajga/

Расширение степановского переезда отложено до 2016 года

25.03.2015

Об этом сообщил заместитель мэра Томска Евгений Паршуто, отвечая на вопрос депутата Владимира Резникова во время заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре гордумы.

«Проблема степановского переезда - очень дорогостоящая и на перспективу. Мы с вами должны на первом этапе сделать четырехполосный переезд в 2015 году. Можно, конечно, извернуться и начать делать. Мэр об этом на всех аппаратных и совещаниях говорит. Но вы знаете сегодняшнюю ситуацию с применением законов и с контрольными мероприятиями. Сегодня никто из чиновников нарушать закон не будет - все прекрасно понимают, что надо соблюдать определенные процедуры. А если их соблюдать, мы точно уйдем в 2016 год. Так что нельзя перед своими подчиненными такую задачу ставить - нарушать, но быстрее реализовывать тот или иной проект. По Степановке мы в 2015 году должны все обременения снять и все проектные решения получить. В 2016 году мы это сделаем», - сказал Паршуто.

Добавим, над решением проблемы частых автомобильных пробок в районе степановского переезда будут специалисты компании «Трансмост» из Санкт-Петербурга. Это одна из наиболее известных проектных компаний России, которая занимается проектированием мостовых сооружений, эстакад и прочих коммуникаций, касающихся транспортной инфраструктуры. Согласно договоренности с томскими властями «Трансмост», кроме степановского переезда, займется решением транспортных проблем еще на ряде городских улиц.

«Это весь юг города - площади Транспортная и Южная, 76-й километр, Аникинская развязка. Весь север - АРЗ, Сосновый бор и до развязки на север, а также ряд участков в городе - например, пересечение улицы Сибирской и проспекта Комсомольского», - уточнил вице-мэр.

По его словам, в первую очередь эксперты из Санкт-Петербурга займутся разработкой технико-экономического обоснования для трех транспортных узлов Томска. «Это как раз та работа, которая нам край как нужна, чтобы заявляться в разные программы. Потому что проектную документацию делать очень дорого, и можно ошибиться и положить потом ее на полку. А стадия ТЭУ - самая перспективная и выгодная для города», - подытожил Евгений Паршуто.

Источник: http://www.tomsk.ru/news/view/100690

Вице-мэр: «Через 5-6 лет въехать в Томск, вероятно, будет невозможно»

25.03.2015

Проблему автомобильных пробок, которая может усугубиться с началом строительства микрорайона Южные ворота в Зональненском сельском поселении обсуждалась на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре думы Томска.

«В связи со строительством микрорайона Южные ворота, естественно, увеличится поток машин на Степановке. Там как-то рассматривается вопрос о расширении дорог? Мне кажется, это вообще невозможно сделать - там нужно будет много домов сносить», - обратился к первому заместителю мэра Евгению Паршуто депутат Севак Испирян.

В администрации Томска, заметил в ответ заммэра, разделяют обеспокоенность томичей, связанную с развитием южного направления. «Сегодня некие подготовительные мероприятия сделаны - расширение мокрушинского переезда до четырех полос состоялось, перемычка между улицей Мокрушина и Степановкой есть. Хоть и габариты там маленькие, тем не менее, эта связь работает. Улица Заводская может быть включена в дорожную сеть. Там можно изменить схему движения. Мы пока сознательно этого не делаем, поскольку пока работает существующая схема движения, и пробок огромных, во всяком случае, как было при двухполосном переезде, нет. Но в любой момент мы можем закольцевать движение через Заводскую и увеличить пропускную способность дороги. Но решит проблему в целом только поэтапная «расшивка» всего южного узла, о которой я уже говорил», - заметил вице-мэр.

Между тем, подчеркнул он, пока у властей Томска нет понимания того, в какой последовательности должны быть проведены работы по модернизации транспортного узла в южной части города.

«Мы не знаем, что нужно раньше делать - Транспортную, Южную, 76-й километр или Аникинскую развязку. На этот вопрос могут ответить только специалисты. У нас нет схемы просчета транспортной сети, как она будет меняться при модернизации любого транспортного узла. Нам этот вопрос надо будет тоже продумать - когда и кому эту работу заказать. Она не такая дорогая, но она дорогого стоит. Вы знаете, например, проект 76-й километр прошел все экспертизы, он лежит сегодня на полке, а на него было потрачено 1,6 миллиарда рублей. Но никто сегодня не может ответить на вопрос: если мы реализуем этот проект, мы решим проблему на юге или нет. Вернее, есть много сомнений по поводу того, что мы ее решим. Потому что гипотетически на площади Транспортной в этом случае будет пробка длиной метров по 400 с каждой стороны», - пояснил Паршуто.

Что касается подготовки к строительству микрорайона Южные ворота, продолжил он, в течение 2015-2016 годов ситуация с пробками на дорогах не должна кардинально измениться в худшую сторону. Но если не решать эту проблему, позже - лет через пять-шесть - положение дел неминуемо усугубится. «Вероятно, въехать в город будет невозможно. Поэтому за эти пять-шесть лет нужно этот вопрос решить», - подытожил представитель мэрии Томска.

Источник: http://www7.tomsk.ru:8080/news/view/100699

Реконструкция дороги Камаевка — Асино начнется в этом году

29.04.2015

Об этом Сергей Жвачкин рассказал, отвечая на вопросы областных депутатов после представления своего годового отчета.

Реконструкция дороги Камаевка — Асино заложена в концепцию «ИНО Томск 2020» и была запланирована на 2015 год.

«Мы занимаемся этой дорогой, сегодня это одна из приоритетных дорог для нас по многим причинам: и потому, что там живет большое количество томичей, и потому, что мы там развиваем, увиливаем лесоперерабатывающий комплекс», — отметил губернатор.

По его словам, начало работ по реконструкции этой дороги действительно включено в программу Минтранса в этом году.

Источник: http://news.vtomske.ru/news/103786.html

Центр развития ГЧП в дорожной сфере будет создан в Томской области

21.05.2015

Томская область, ООО "Автодор-Инвест" и госкомпания "Российские автомобильные дороги" подписали соглашение о создании в Томской области третьего в РФ центра развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере дорожного строительства, сообщает корреспондент РИА Томск с форума U-NOVUS, который открылся в Томске в четверг.

Подписи под документом поставили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель правления "Росавтодор" Сергей Кельбах и гендиректор ООО "Автодор-Инвест" Александр Самойленко. На базе центра планируется проводить обучение специалистов для реализации проектов ГЧП в Томской области. Центр будет заниматься совершенствованием законодательства и привлечением инвесторов, а также помогать региональным властям готовить документы для проектов ГЧП.

"Томская область строит планы по строительству дорог Томск – Тайга, Игол – Орловка, Камаевка – Асино. С подписанием этого соглашения мы (регион) получаем надежного партнера. Подготовка проекта по ГЧП – очень сложный процесс, нужно отработать много деталей с обоснованиями. <…> Сейчас такими компетенциями обладает только "Росавтодор", – сказал журналистам и.о. замгубернатора по промышленной политике Николай Глебович.

Губернаторы подписали соглашение о строительстве дороги Томск - Тайга

Как прояснил председатель правления ГК "Росавтодор" Кельбах, Томская область станет третьим регионом России, с которым компания имеет подобные соглашения об открытии центра развития ГЧП.

"Используя европейский опыт, уместно привлекать для развития инфраструктуры использование инструментов ГЧП. Компания мы молодая, нам всего 5,5 лет, но за это время нам удалось реализовать несколько очень крупных объектов по ГЧП. По поручению президента РФ мы занимаемся созданием ГЧП-центров по всей России. <…> Подобные соглашения уже подписаны с Краснодарским краем и с Удмуртией", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что строительство дорог Томск – Тайга и Томск – Асино, которые, по оценкам экспертов, дадут большой толчок для развития лесной промышленности Томской области планируются к реализации до 2017 года включительно. Строительство дороги Игол – Орловка, которая соединит Томскую и Новосибирскую области, намечено на 2016 год.

Источник: http://www.riatomsk.ru/article/20150521/tomskaya-oblastj-stanet-3-m-regionom-rfgde-sozdadut-centr-razvitiya-gchp/

Для левобережья Томска придумали два варианта развития

21.05.2015

В мэрии города идет обсуждение корректировок Генерального плана Томска — для левобережной части предусмотрено два варианта развития.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проектировщики «ЭНКО» рассматривают развитие Томска на двух берегах Томи. В частности, левый берег может быть представлен в качестве рекреационной территории. В этом случае не исключается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство после организации соответствующих мероприятий по инженерной защите территории от паводков.

«Есть и другой вариант развития данной части города — это строительство левобережной дороги, а также нового многоэтажного района с жилыми и общественными зданиями», — отметили в пресс-службе.

Источник:  http://ngs70.ru/news/2155532/view/

Власти: Томской области нужно еще минимум 2,3 тыс км дорог

03.06.2015

Томская область для нормального развития нуждается в сети автомобильных дорог протяженностью около 6,5 тысячи километров против нынешних 4,1 тысячи, сообщил в среду на совещании в обладминистрации директор управления автомобильных дорог региона ("Томскавтодор") Юрий Дроздов.

Сколько надо для счастья

По его словам, автодороги в Томской области имеют большую степень износа, что вызвано ростом интенсивности движения и увеличением автопарка на фоне снижения темпов строительства и капремонта дорог в начале 2000-х годов.

"В 2003-2012 годах в Томской области было введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 205 километров автодорог общего пользования. В основном данные объекты софинансировались из федерального бюджета и составило более 5 миллиардов рублей. С 2013 по 2022 годы запланировано ввести в эксплуатацию 412 километров автодорог", – сказал Дроздов.

Росавтодор поддержит стройку томского участка Северной широтной дороги

По его словам, учитывая финансовые возможности дорожного фонда региона, чтобы достигнуть этого показателя, необходимо привлечь дополнительные средства из различных источников на сумму не менее 15 миллиардов рублей. В частности в этом году от федерации планируется получить 309 миллионов рублей на реконструкцию участка автодороги Могильный мыс – Парабель до октября 2015 года.

"Чтобы Томская область могла занять место в СФО, соответствующее ее социально-экономическому потенциалу, протяженность дорог общего пользования должна быть не менее 6,5 тысячи километров. На данный момент в Томской области числится 4135 километров дорог регионального и межмуниципального значения", – подчеркнул он.

Вывести из тупика

Одной из ключевых задач в этом направлении власти считают вывод региона из транспортного тупика. Самым крупным проектом является строительство Северной широтной дороги, которая должна соединить Урал и Сибирь по северному пути. В настоящее время в области круглогодично функционируют 602 из 842 километров этого коридора.

"Для завершения проекта в асфальтобетонном исполнении необходимо построить вновь 246 километров автодорог, 23 моста общей протяженностью 1,63 тысячи метров, реконструировать порядка 249 километров дороги, на что потребуется капиталовложений на сумму порядка 40 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет", – рассказал Дроздов.

Проезд между Томском и Тайгой появится к 2016г

По его словам, региону удалось добиться создания межведомственной рабочей группы на уровне Росавтодора. "Пока сложно говорить об источниках финансирования, потому что если этой (Северной широтной) дороге быть, это связано с нефтегазодобывающим комплексом, и, на наш взгляд, было бы интересно поучаствовать в реализации этих проектов таким крупным инвесторам, как "Газпром" и "Роснефть", – пояснил глава "Томскавтодора".

Однако он оговорился, что в настоящее время четкой модели развития дорог в таком ключе нет, но работа по ее выстраиванию продолжается.

Также продолжается работа по строительству межрегиональных трасс Томск – Тайга (Кузбасс) и Игол – Орловка (Новосибирская область). Протяженность первой дороги (Томск – Мирный – Межениновка – Басандайка с выходом на железнодорожную станцию "Тайга") составляет около 105 километров. Со стороны Томской области часть трассы есть, разработан проект трассы от Басандайки до границы с Кузбассом, со стороны Тайги дороги нет.

"Заказано экономическое обоснование, ведутся предпроектные работы. Мы составили "дорожную карту" по порядку реализации. Большой интерес проявила госкомпания "Автомобильные дороги России", мы активно работаем, мы надеемся, что этот проект их привлечет, и они бы выступили одним из центровых участников этого проекта", – заметил Дроздов.

Для этих целей в Томске создается центр развития государственно-частного партнерства (ГЧП), благодаря которому будет возможно проработать механизмы строительства дорог с привлечением средств из различных источников.

Трасса Игол – Орловка призвана сократить транспортный выход с томского севера на трассу М-53 в Новосибирской области. В настоящее время идет подготовка развития этого проекта.

И заводы ждут дороги

Существенным является развитие и внутрирегиональной сети дорог, что особенно важно для развития экономики региона. Поэтому одна из первоочередных задач – обеспечение транспортной доступности строящихся лесопромпарков в восточной части области.

Свежий пример: в Асиновском районе в ближайшее время планируется вывести на проектную мощность (264 тысячи кубометров в год) крупный завод МДФ-плит, что позволит создать более тысячи рабочих мест, обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней на сумму более 380 миллионов рублей.

Завод МДФ-плит асиновского ЛПК откроется к 2016г

"Существенным ограничением для дальнейшей реализации проекта является отсутствие надлежащей транспортной схемы по доставке на предприятие технологического сырья автотранспортом", – пояснил Дроздов. Запасы древесины находятся на расстоянии до 200 километров в соседних районах, которые связаны с Томском единственной дорогой общего пользования – Томск – Асино – Первомайское.

"Магистраль построена в 1970-1980-е годы и не рассчитана на те мощности и интенсивность, по которой вынуждена работать. В ближайшее время необходимо выполнить реконструкцию дороги Томск – Асино протяженностью 99 километров. Имеется проектная документация на реконструкцию участка Камаевка – Асино в 53 километра, общая стоимость составляет 2,7 миллиарда рублей", – рассказал он.

Эта дорога внесена в концепцию проекта "ИНО Томск", и в настоящее время ее проект обсуждается в Минтрансе РФ. "Надо развязать этот "куст" для большегрузных автомобилей", – подытожил Дроздов.

Источник: http://www.riatomsk.ru/article/20150603/tomskoj-oblasti-nuzhno-esche-minimum-13-tis-km-dorog/

Дорога Томск — Тайга спроектирована до границы области

04.06.2015

Об этом глава Томскавтодора Юрий Дроздов рассказал на заседании экспертного совета в областной админинстрации.

«Этот маршрут рассматривается администрацией Томской области с 2002 года. Общая протяженность — порядка 105 километров. От Томска до Басандайки имеется автодорога общей протяженностью в 40 километров. Также разработана проектно-сметная документация от Басандайки до границы с Кемеровской областью. Со стороны Тайги дороги нет. Это главный препон, который мешает развивать транспортное сообщение между двумя регионами», — заявил он.

Дроздов добавил, что в этом году с Кемеровской областью и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» были достигнуты определенные договоренности о том, что дорогу все-таки необходимо построить.

«Управлением автомобильных дорог заказано экономическое обоснование проекта. В данный момент ведутся предпроектные работы. Мы с Кемеровской областью составили «дорожную» карту по порядку реализации. Также большой интерес проявила госкомпания «Автомобильные дороги России» к этому проекту. Мы с ними активно работаем. Мы надеемся, что этот проект их привлечет, они выступят одними из центровых участников», — подытожил глава Томскавтодора.

Напомним, соглашение о строительстве автодороги Томск — Тайга было подписано в октябре 2014 года. Для создания объекта на территории нашей области будет построено 12 километров нового дорожного полотна, реконструировано 15 километров и приведено в соответствие с нормативными требованиями 26 километров действующих участков дороги. На территории Кузбасса необходимо построить пять и реконструировать 20 километров дороги. Новая дорога пройдет через поселки Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района. В декабре началось техническое проектирование трассы.

Источник: http://news.vtomske.ru/news/105920.html

# 5.3. Связь и информатизация

На данный момент в соответствии с Градостроительными проектами сельских поселений содержатся сведения о связи и информатизации: Богашевского сельского поселения, Заречного сельского поселения, Зоркальцевого сельского поселения и Мирненского сельского поселения.

Сведения о других сельских поселениях отсутствуют.

Сотовая связь

Услуги связи на территории Томской области оказывают более 200 операторов связи, из них – пять самых широко используемых операторов сотовой связи это: ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», ЗАО «Кемеровская мобильная связь (Tele2), ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Ростелеком» (стандарт связи IMT-MC-450).

Количество абонентов по последним сведениям достигло около 380 тыс. абонентов.

На данный момент Томская область заняла 6-ое место среди субъектов Сибирского федерального округа по средним показателям сотовой связи.

По данным Управления Роскомнадзора по Томской области в настоящее время по количеству базовых станций, расположенных на территории Томской области, первое место занимает ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – 278 станций, второе место ОАО «Вымпелк-Коммуникации» – 273 станции; далее ОАО «Мегафон» – 165 станций, ЗАО «Кемеровская мобильная связь» – 110 станций и  ОАО «Сибирьтелеком» – 72 станции.

Доля территории, покрытой сотовой связью, составляет около 25% от общей площади Томской области. В связи с неоднородной плотностью населения на территории Томской области и отсутствием экономической выгоды в размещении станций в малонаселенных районах, основное число ретрансляторных станций сосредоточено в г. Томске и Томском районе, а также вдоль основных областных автодорог. Тем не менее, в любом центре муниципального образования есть выбор как минимум из 4 операторов сотовой связи.

По результатам анализа, проведенного Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с операторами связи и органами местного самоуправления Томской области, по состоянию на начало 2014 года услуги сотовой связи не доступны для 14,5 тыс. жителей региона (1,4% населения). Для сравнения: аналогичный показатель в Новосибирской области – около 80 тыс. человек или 3% населения.

Сотовая компания Tele2 за 2014 год ввела в эксплуатацию около 20 базовых станций,  расширив  зону покрытия и  увеличив ёмкость сети на 5%. Связь Tele2 появилась в селах Каргала и Маркелово Шегарского района, в селе Большая Саровка (Колпашевский район), а также в селе Орехово (Первомайский район). Оператор уделил внимание и небольшим населенным пунктам: связь Tele2 была запущена в поселке Орловка, где проживает всего несколько сотен жителей. Также оператор ввел в эксплуатацию дополнительную базовую станцию на территории поселка Самусь в Томской области, тем самым увеличив емкость сети в этом населенном пункте.

Кроме того, значительная часть автомобильных дорог Томской области не покрыта сотовой связью.

Стационарная связь

Основным оператором стационарной телефонной связи Томска является ОАО «Ростелеком», предоставляя услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетной передачи данных, услуг доступа в сеть Интернет и многое другие. Также услуги телефонной связи оказывают: группа компаний «Томлайн», «ТТК-Западная Сибирь», АО «Авантел», ЗАО «Неотелеком» и некоторые другие.

За последние годы значительно возросло количество абонентов телефонной сети. По плотности телефонизации (38 стационарных телефонов на 100 городских жителей) Томская область занимает одно из первых мест в России. По сельским районам области этот показатель ниже — 21 телефон на 100 жителей области. Степень «цифровизации» стационарной телефонии достигла 86,4 %.

В настоящее время по данным Управления Роскомнадзора по Томской области лицензии на оказание услуг электросвязи, действующие, в том числе, на территории Томской области, имеют:

- 22 хозяйствующего субъекта на услугу местной  телефонной  связи;

- 3 хозяйствующего субъекта на услугу внутризоновой телефонной  связи.

Все города и районные центры Томской области соединены между собой современными волоконно-оптическими линиями связи, а г. Стрежевой и с. Александрово - современной цифровой радиорелейной линией связи.

Сведения о некоторых сельских поселениях.

Богашевское сельское поселение:

- Основным оператором проводной связи является Томский филиал ОАО «Ростелеком»;

- Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, на территории поселения, составляет 100%;

- Все телефонные станции оснащены аппаратурой определителя номера (АОН).

- Количество автоматических телефонных станций поселения - 3 (Богашево, Лучаново, Петухово);

- Всего по поселению установлено 5 телефонов-автоматов.

Заречное сельское поселение:

- Основным оператором проводной связи является Томский филиал ОАО «Ростелеком»;

- Количество автоматических телефонных станций Заречного сельского поселения района  - 4 (Кафтанчиково, Кисловка, Тахтамышево, Черная Речка).

Зоркальцево сельское поселение:

- Основным оператором проводной связи является Томский филиал ОАО «Ростелеком»;

- Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, на территории поселения, составляет 50%.;

- Количество автоматических телефонных станций поселения - 2 (Зоркальцево, Нелюбино).

- Всего по поселению – 40 телефонов-автоматов.

Мирненское сельское поселение:

- Услуги стационарной электросвязи населению и организациям Мирненского сельского поселения предоставляет наряду с областным оператором местной связи ОАО «Сибирьтелеком», ООО «Аэропорт ТОМСК» в соответствии с имеющейся у данной организации лицензией.

Интернет

Первый «интернет-сеанс» имел место 19 августа 1991 года, в первый день «путча ГКЧП».

Ведущими интернет-провайдерами Томска являются Дом.ru, ООО «ТОМТЕЛ», «Неотелеком», ОАО «Ростелеком», «Новые Телесистемы», «Томика», ГК «Tomline» и др. Локальные (то есть действующие только в определённых районах или частях города) провайдеры — ООО «Файбернет», «ЛазоНет», «TomGate» и ряд других.

Услуги 3G-связи оказывают «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Ростелеком» (сервис WebStream предоставляет ADSL-доступ жителям труднодоступных районов). Услуги доступа к «внешним» сетям (за пределы Томской области) через VPN предоставляет ГК «TOMLINE» (vneshka.net), «ZZZing».

В ноябре 2012 года в Томске была запущена сеть 4G («Мегафон», Yota).

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Томской области в 2013 году составило 11,82 абонента на 100 человек населения.

Регион занимает 7 -е место среди субъектов Сибирского федерального округа по данному показателю, уступая Новосибирской области (28,18 абонента), Красноярскому краю (15,02 абонента), Омской области (14,57 абонента), Иркутской области (14,35 абонента), Алтайскому краю (13,25 абонента). В среднем по Сибирскому федеральному округу значение данного показателя в 2013 году составило 14,83 абонента.

При этом в 2013 году по сравнению с 2012 годом число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Томской области незначительно возросло - с 11,68 абонента до 11,82 абонента на 100 человек населения.

Ежегодно практически удваивается количество пользователей Интернет. Суммарная пропускная способность внешних каналов — 14 Мбит / сек. Емкость модемного пула Томска составляет 690 линий, Северска — 120 линий, Стрежевого — 120 линий. Действуют узлы сети передачи данных во всех районах области.

Есть широкополосный доступ в Интернет в 7 сельских поселениях:

1.	Заречном сельском поселении.

2.	Зональненском сельском поселении.

3.	Калтайском сельском поселении.

4.	Копыловском сельском поселении.

5.	Корниловском сельском поселении.

6.	Малиновском сельском поселении.

7.	Октябрьском сельском поселении.

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на всей территории сельского поселения. Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Уровень проникновения услуги интернет составляет 19,56%. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной. Выделенный доступ по технологии ADSL является самым распространенным на территории Томской области, общая емкость составляет – 70540 портов.

Развитие Интернета в сельском поселении связанно:

На первую очередь с дальнейшим внедрением услуг широкополосного доступа (ADSL) в интернет, посредством перевода существующих АТС с аналогового на цифровое оборудование, с параллельным увеличением количества портов.

Благодаря развитию оптоволоконных сетей появляются варианты высокоскоростного доступа следующего поколения. В основном с использованием технологий ETTH и xPoN (оптика в каждый дом) со скоростями до 1 Гбит/с. На основе данных сетей приоритетными направлениями развития беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: Wi-Fi и WiMAX будут развиваться параллельно и ориентироваться на различные целевые сегменты (домашний и бизнес направления).

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, "Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений.

По состоянию на начало 2015 года 3,5% населения Томской области (37,7 тыс. жителей) не обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет на скорости не ниже 128 Кбит/с, 27,7% населения (296,6 тыс. человек) - на скорости не ниже 512 Кбит/сек.

Частично есть широкополосный доступ в Интернет в 6 сельских поселениях:

1.	Богашевском сельском поселении (есть - с.Богашево, с.Лучаново; нет – с.Петухово);

2.	Воронинском сельском поселении (есть частично – д.Воронино, с.Семилужки);

3.	Зоркальцевском сельском поселении (есть – с.Зоркальцево, д.Нелюбино; нет – д.Поросино);

4.	Мирненском сельском поселении (есть – п.Аэропорт; частично есть – п.Мирный; нет– д.Большое Протопопово);

5.	Моряковском сельском поселении (есть – с.Моряковский Затон; нет – д.Губино);

6.	Спасском сельском поселении (есть - п.Синий Утес; частично есть – с.Вершинино; нет – с.Батурино).

Нет широкополосного доступа в Интернет (используются модемы) в 6 сельских поселениях:

1.	Итатском сельском поселении;

2.	Межениновском сельском поселении;

3.	Наумовском сельском поселении;

4.	Новорождественском сельском поселении;

5.	Рыбаловском сельском поселении;

6.	Турунтаевскос сельском поселении.

Телевидение и радиовещание

Телевизионное вещание в городе осуществляется по 11-ти каналам. В большинстве случаев жители района получают сигнал из областного центра, где расположена башня Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В настоящее время в эфир транслируются 16 аналоговых телевизионных программ в метровом и дециметровом диапазоне длин волн, а также 19 радиопрограмм УКВ и ФМ диапазона.

В конце 2012 года был запущен передатчик 1-ого федерального цифрового мультиплекса, после чего жителям стали доступны 10 ТВ-программ и 3 РВ-программы в цифровом формате.

На конец 2013 года цифровое телевидение доступно в 245 населенных пунктах Томской области, в том числе и город Томск.

Радиотрансляционная сеть города построена по трехзвенной схеме с подачей трёх программ вещания по сети «Радио России», «Маяк», «Планета Томск». Подача программ на центральную станцию проводного вещания (ЦСПВ) осуществляется по специальным кабельным линиям из дома Радио.

Система трёхпрограммного проводного радиовещания города насчитывает 105,0 тыс. радиоточек.

На ОУС для вещания 1-ой программы используются полупроводниковые усилители типа «Енисей» различной мощности, для вещания 2-ой и 3-ей программ – передатчики типа ПТПВ – 500/250.

Трансформаторные подстанции оснащены трансформаторными и распределительными стойками типа СТП и СТР. Радиовещание в крупных населенных местах осуществляется в УКВ и FM диапазона 17-ю радиовещательными станциями.

В 2012 году выполнено тестовое включение эфирного вещания в цифровом формате в г. Томске, г. Стрежевом, населенных пунктах Белый Яр, Колпашево, Молчаново и Володино.

Трансформаторные подстанции оснащены трансформаторными и распределительными стойками типа СТП и СТР.

В последние годы число абонентов РТсети снижается (в основном по экономическим причинам).

Почтовая связь

В состав Томского филиала Почты России входят 9 почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют 303 отделения почтовой связи (243 находятся в сельской местности), из них 2 отделения почтовой связи – I класса, 8 отделений – II класса, 49 – III класса, 123 отделений – IV класса, 121 отделений – V класса.

Томский филиал Почты России предлагает своим клиентам более 100 видов различных услуг – как традиционных почтовых, так и финансовых.  В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме того, в пунктах коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать документ и т.д.

Всего на территории Томской агломерации насчитывается 82 почтовых отделений. Автопарк Томского филиала Почты России насчитывает 150 автомобилей. На территории Томской агломерации проходит более 85 почтовых маршрутов протяженностью свыше 21 318 км. Из-за того, что внутри многих северных районов дороги практически отсутствуют, почта доставляется водным, железнодорожным и авиатранспортом, а в зимнее время – по зимникам (покрытые льдом водоемы).

В целях улучшения качества обслуживания клиентов в центральном почтовом отделении города Томска введена система электронной очереди для клиентов, которая ускорила работу операторов, а также позволила предотвратить появление очередей и сделать посещение почтового отделения максимально комфортным.

УФПС Томской области поднимает уровень оказания услуги выплаты пенсий на качественно новый уровень. Теперь Почта доставляет пенсию на дом получателю по персонифицированным выплатным документам (поручениям) с отрывной квитанцией, в которой указываются все виды причитающихся пенсионеру выплат. По факту доставки у пенсионера остается квитанция, позволяющая упростить процесс поиска информации по конкретной выплаченной сумме в случае обращения его в орган Пенсионного фонда России или на почту. Введение поручений на доставку пенсии связано с переходом на электронный документооборот — это совместный проект ФГУП «Почта России» и Пенсионного фонда России.

# 5.4. Электроэнергетика, теплоэнергетика и газоснабжение

Электроснабжение

Существующее положение

Основными субъектами электроэнергетики на территории формирующейся Томской агломерации «Томск – Северск – Томский район» и в том числе образующими региональную энергосистему Томской области являются: АО «Томская генерация», в ведении которого находятся три энергоисточника в городе Томске: Томская ГРЭС-2 (установленная мощность – 331 МВт), Томская ТЭЦ-3 (установленная мощность – 140 МВт) и Томская ТЭЦ-1 (установленная мощность – 14,7 МВт), а также ТЭЦ, принадлежащая АО «Сибирский химический комбинат», расположенная в ЗАТО Северск (установленная мощность – 549 МВт).

На территории «Томск – Северск – Томский район» расположены крупные подстанции:

- ПС 500/220/10 кВ «Томская»;

- ПС 220/110/35/10 кВ «Восточная»;

- ПС 220/110/10 кВ «Зональная»;

- ПС 220/110/10 кВ «ГПП-220»;

- ПС 220/110 кВ «ЭС-2 СХК»;

- ПС 220/35/10 кВ «Орловка».

ПС 500/220/10 кВ «Томская» расположена в Малиновском сельском поселении Томского муниципального района. На подстанции установлены два автотрансформатора 500/220/10 кВ мощностью 501 МВА каждый (срок службы 42 года).

ПС 220 кВ «Восточная», ПС 220 кВ «Зональная» и ПС 220 кВ «ГПП-220» расположены на территории города Томска.

На ПС 220/110/35/10 кВ «Восточная» установлены два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА каждый, три трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый (год постройки/реконструкции – 1963/2012).

На ПС 220/110/10 кВ «Зональная» установлены два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА каждый (год постройки/реконструкции – 1992/2012).

На ПС 220/110/10 кВ «ГПП-220» установлены два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА каждый (год постройки – 1988).

ПС 220/35/10 кВ «Орловка» расположена на территории ЗАТО Северск у северной границы населенного пункта Орловка, установленная мощность трансформаторов – 50 МВА (год постройки – 1979).

По территории формирующейся Томской агломерации «Томск – Северск – Томский район» проходят следующие ВЛ 500 и 220 кВ:

- ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ «Итатская» – ПС 500 кВ «Томская» (№ 526);

- ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» – ПС 500 кВ «Томская» (№ 527);

- ВЛ 220 кВ» ПС 500 кВ «Томская» - ПС 220 кВ «Володино» с отпайкой на ПС 220 кВ «Орловка» ВЛ 220 кВ Томская – Володино (с отпайкой ) (ТВ 221/ТВ231);

- ВЛ 220 кВ» ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «Восточная» (Т-203/204);

- ВЛ 220 кВ» ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «ЭС-2 СХК» (Т-205(Т-214));

- ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ТЭЦ-3 (Т-210);

- ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – ПС 220 кВ «ГПП-220» (Т-211-212);

- ВЛ 220 кВ Томская – ГПП-2 (Т-213);

- ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» – ПС 220 кВ «Восточная» – ПС 220 кВ «Зональная» (АТ-215/АТ-216);

- ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» – ПС 220 кВ «Восточная» – ПС 220 кВ «Зональная» (АТ-216/Т-208);

- заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Зональная» (АТ-215/Т-208);

- ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «Асино» (Т-218).

Эксплуатацией сетей 220–500 кВ на территории Томской области, в том числе и на территории МО «Город Томск», ЗАТО Северск и МО «Томский район», осуществляет Томское ПМЭС под управлением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири, которое входит в ПАО «ФСК ЕЭС».

Эксплуатацией электрических сетей напряжением 35–110 кВ на территории трех муниципальных образований, а также и на территории Томской области, осуществляет ПАО «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК»), которая находится под управлением ООО «ЭРДФ Восток».

МО «Город Томск». В настоящее время электроснабжение города Томска осуществляется от структурных подразделений АО «Томская генерация», в ведении которого находятся:

- ГРЭС-2 с установленной мощностью 331 МВт;

- Томская ТЭЦ-3 с установленной мощностью 140 МВт;

- Томская ТЭЦ-1 с установленной мощностью 14,7 МВт.

Опорными подстанциями в городе Томск являются ПС 220/110/35кВ «Восточная» и ПС 220/110 кВ «Зональная».

На ПС 220/110/35кВ «Восточная» электроэнергия подается по ВЛ 220 кВ от ПС 500/220 кВ «Томская» и  ВЛ 220 кВ от ПС 500/220 кВ «Ново-Анжерская» Кузбасской энергосистемы.

ПС 220/110 кВ «Зональная» связана по ВЛ 220 кВ с ПС 220/110/35кВ «Восточная» и  ПС 500/220 кВ «Ново-Анжерская» Кузбасской энергосистемы.

От ПС 220/110/35кВ «Восточная» и ПС 220/110 кВ «Зональная» электроэнергия подается на подстанции напряжением 110 и 35 кВ.

Распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 6, 0,4 кВ на территории города Томска осуществляет ООО «Горсети». Потребителями электроэнергии от городских электрических сетей являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты социально-культурного назначения города, коммерческие организации.

ЗАТО Северск. На территории городского округа расположены объекты электросетевого комплекса высокого, среднего-II, среднего-I и низкого классов напряжения.

Объекты высокого класса напряжения представлены:

- тремя электроподстанциями 220 кВ, две из которых расположены на территории промплощадки АО «СХК» (ПС 220 кВ «ЭС-2 СХК» и ПС 220/110 кВ «ТЭЦ СХК»), а одна расположена на территории НПС «Орловка» (ПС 220/35/10 кВ «Орловка»);

- линиями 220 кВ: «ГПП-220 – ЭС-2 СХК», «ЭС-2 СХК – ПС Восточная», «ПС Томская – ПС Володино» с заходами на ПС Орловка;

- двенадцатью электроподстанциями 110 кВ, три из которых расположены на территории города Северск (ПС «ЭС-1 СХК», ПС 110/10 кВ «ГПП-701», ПС 110/10 кВ «ГПП-702»);

- линиями 110 кВ, осуществляющими выдачу мощности ТЭЦ СХК и связь ГПП-220 с электроподстанциями города Северск и промплощадки АО «СХК».

- Объекты среднего класса напряжения представлены:

- одной электроподстанцией 35 кВ (на территории пос. Самусь – ПС 35 кВ «Самусь») и более чем двумястами восьмьюдесятью ТП 6-10 кВ;

- воздушными линиями 35 кВ и кабельными и воздушными линиями 6-10 кВ.

На промплощадке АО «СХК» расположена ТЭЦ («Северская ТЭЦ») с установленной электрической мощностью 699 МВт. В качестве топлива на ТЭЦ используется каменный уголь и природный газ.

Годовая выработка электроэнергии станцией в 2009 году составила 2 103,1 млн. кВт.ч, из них: потреблено потребителями: МО «ЗАТО Северск» – 249,866 млн. кВт.ч (из них 95 % – г. Северск), АО «СХК» – 1 159,227 млн. кВт.ч, передано в энергосистему – 693,981 млн. кВт.ч.

Распределение электроэнергии в городе Северск осуществляется на напряжении 10 кВ: в западной части города – от «Северской ТЭЦ», ПС 110/10 кВ «ГПП-1» (АО «СХК») через распределительные подстанции по радиальным схемам, в центральной части города – от ПС 110/10 кВ «ГПП-701» и распределительным подстанциям по радиальным и магистральным схемам, в восточной части города – от ПС 110/10 кВ «ГПП-702» по магистральным схемам.

Распределение электроэнергии в п. Орловка осуществляется на напряжении 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка». Распределение электроэнергии в п. Самусь, д. Кижирово и д. Семиозерки осуществляется на напряжении 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь».

МО «Томский район». Электроснабжение района осуществляется от энергосистемы Томской области через двадцать девять опорных центров питания распределительной сети 110 кВ. Также на территории района расположены:

- опорная подстанция сети 220 кВ Томской области – ПС 500/220 кВ «Томская»;

- опорная подстанция сети 110 кВ – ПС 220/110 кВ «Зональная»;

- тяговые подстанции: ПС 110/27,5 кВ «Предтеченск» и ПС 110/35/27,5 кВ «Межениновка».

Томский район связан с:

- энергосистемой Томской области: парой линий 220 кВ «Томская – Володино» (дисп. №№ ТВ-221/ТВ-231), ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «Асино» (дисп. № Т-218), ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Итатка» – ПС 220 кВ «Асино» (дисп. № С-7а), парой ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Мельниково» (дисп. №№ С-15/С-16), ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» – Победа» (дисп. № 3576), парой ВЛ 35 кВ «Орловка – Красный Яр» (дисп. №№ 3563, 3564);

- энергосистемой Кемеровской области: ВЛ 500 кВ «Томская – Итатская» (дисп.№ 526), ВЛ 500 кВ «Томская – Ново-Анжерская» (дисп.№ 527), ВЛ 220 кВ «Восточная – Ново-Анжерская» (дисп.№ АТ-216), ВЛ 220 кВ «Зональная – Ново-Анжерская» (дисп.№ АТ-215), ВЛ 110 кВ «Межениновка – Сураново» (дисп.№ С-12), ВЛ 35 кВ «Заря – Вознесенская» (дисп. № 35АТ).

Крупные системные электрогенерационные источники на территории района отсутствуют.

Электроснабжение всех муниципальных образований в составе Томского района осуществляется от Томской энергосистемы.

Электроснабжение МО «Богашевское сельское поселение» осуществляется через 2 центра питания – ПС 35/10 кВ «Богашево» и ПС 35/10 кВ «Лоскутово». Данные подстанции в свою очередь запитаны от ПС 110/35/10 кВ «Меженникова» и «Октябрьская». Подстанции между собой связанны по ВЛ 35 кВ.

На территории МО «Богашевское сельское поселение» проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Предтеченск» – ПС 110 кВ «Межениновка» (дисп. № С-11);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Богашево» – ПС 110 кВ «Межениновка» (дисп. № 3517);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Аэропорт» – ПС 35 кВ «Лоскутово» (дисп. № 3519)

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Богашево» – ПС 35 кВ «Лоскутово» (дисп. № н/д);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Лоскутово» – ПС 35 кВ «Вершинино» (дисп. № 3518).

На территории МО «Воронинское сельское поселение» располагаются 2 подстанции: ПС 110/10 кВ «Семилужки» и ПС 35/10 кВ «Воронино».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 110 кВ «Турунтаево» с отпайками на ПС «Семилужки» (дисп. №№ С-75/С-76);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная» – ПС 35 кВ «Корнилово» с отпайкой (дисп. № 3543А) на ПС 35 кВ «Воронино» (дисп. №№ 3543/3544);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная» – ПС 35 кВ «Воронино» (дисп. № 3584).

Распределение электроэнергии потребителям Воронинского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Электроснабжение МО «Заречное сельское поселение» осуществляется от энергосистемы Томской области на напряжении среднего II класса напряжения, через три основных опорных центра питания распределительной сети 35-110 кВ: два из которых расположены на территории Заречного сельского поселения – ПС 35/10 кВ «Кисловка» и ПС 35/10 кВ «Кафтанчиково», и один, расположенный на территории Калтайского сельского поселения Томской области – ПС 110/35/10 кВ «Кандинка-110».

На территории Заречного сельского поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Левобережная» (дисп. №№ С-82/83);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. №№ С-13/14);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 35 кВ «Кисловка» с отпайкой на ОРУ «Карьер» (дисп. №№ 3571, 3572);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Кисловка» – ПС 35 кВ «Кафтанчиково» (дисп. № 3531);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Кафтанчиково» – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. № 3574);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. № 3529).

На территории МО «Зональненское сельское поселение» располагается ПС 110/35/10 кВ «Научная».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ «ГРЭС-2» – ПС 220 кВ «Зональная» (дисп. №№ С-3/4);

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Предтеченск» (дисп. № С-86);

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Солнечная» (дисп. № С-85);

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Коммунальная» (дисп. № С-84);

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Левобережная» (дисп. №№ С-82/83);

- ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Зональная» – ПС 110 кВ «Октябрьская» с отпайками на ПС «Научная» (дисп. №№ С-80, С-81);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Предтеченск» – ПС 110 кВ «Межениновка» (дисп. № С-11).

Распределение электроэнергии потребителям Зональненского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 4 МВт.

Электроснабжение МО «Зоркальцевское сельское поселение» осуществляется через 4 центра питания: ПС 35/10 кВ «Зоркальцево», «Петрово», «Нелюбино», «Водозабор». Данные подстанции в свою очередь запитаны от ПС 110/35/10 кВ «Рыбалово» и «Левобережная». Подстанции связанны по ВЛ 35 кВ.

На территории МО «Зоркальцевское сельское поселение» проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Мельниково» с отпайкой на ПС Рыбалово (дисп. № С-15; С-16);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» – ПС 35 кВ «Зоркальцево» (дисп.№ 3532А);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп.№ 3529);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 35 кВ «Водозабор» (дисп.№ 3578);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» – ПС 35 кВ «Нелюбино» (дисп.№ 3533);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 35 кВ «Зоркальцево» (дисп.№ 3532);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 35 кВ «Петрово» (дисп.№ 3535);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Петрово» – ПС 35 кВ «Водозабор» (дисп.№ 3535А);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Нелюбино» - ПС 35 кВ «Моряковка» (дисп.№ 3558);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Водозабор» - ПС 35 кВ «Моряковка» (дисп.№ 3535Б).

На территории Итатского сельского поселения расположена ПС 110/10 кВ «Итатка».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» - ПС 110 кВ «Итатка» (дисп. № С-7М);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Итатка» - ПС 220 кВ «Асино» (дисп. № С-7А).

Распределение электроэнергии потребителям Итатского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 18 МВт.

На территории Калтайского сельского поселения расположены: ПС 110/35/10 кВ «Кандинка-110» и ПС 35/10 кВ «Калтай».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. №№ С-13/14);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Кандинка-110» – ПС 110 кВ «Кафтанчиково» (дисп. № 3574);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Кандинка-110» – ПС 35 кВ «Калтай» (дисп. №№ 3573, 3510);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Кандинка-110» – ПС 110 кВ «Рыбалово» (дисп. № 3529).

Распределение электроэнергии потребителям Калтайского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 10 МВт.

На территории Копыловского сельского поселения расположены следующие источники электроснабжения: ПС 110/35/10 кВ «Бройлерная», ПС 35/10 кВ «Свинокомплекс», ПС 35/10 кВ «Копылово».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная – ПС 110 кВ «Малиновка» (дисп. № С-7Б);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Восточная» – ПС 110 кВ «Бройлерная (дисп. № С-7);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Восточная» – ПС 110 кВ «Бройлерная (дисп. № С-107/108);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Томская ПТФ» (дисп. №№ 3542/3513);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная – ПС 35 кВ «Корнилово» (дисп. №№ 3543/3544);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная – ПС 35 кВ «Свинокомплекс» (дисп. №№ 3545/3546);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная – ПС 35 кВ «Копылово» (дисп. №№ 3547/3548);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная – ПС 35 кВ «Воронино» (дисп. № 3584).

Распределение электроэнергии потребителям Копыловского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

На территории Корниловского сельского поселения расположена ПС 35/10 кВ «Корнилово».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Бройлерная» – ПС 35 кВ «Корнилово» (дисп. №№ 3543/3544).

Распределение электроэнергии потребителям Корниловского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

На территории Малиновского сельского поселения расположены 3 подстанции: ПС 500/220 кВ «Томская», ПС 110/35/10 кВ «Малиновка», ПС 35/10 кВ «Томская птицефабрика».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ «Восточная – ПС 110 кВ «Малиновка» (дисп. № С-8);

- ВЛ 110 кВ «Бройлерная – ПС 110 кВ «Малиновка» (дисп. № С-7Б);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 110 кВ «Итатка» (дисп. № С-7М);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка»  - ПС  110 кВ «Турунтаево» с отпайками на ПС «Семилужки» (дисп. № С-75/76);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» - ПС 35 кВ «Ново-Архангельская» (дисп. № 3538);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Томская ПТФ» (дисп. №№ 3513/3542);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка»  – ПС 35 кВ «Наумовка» (дисп. № 3559).

Распределение электроэнергии потребителям Малиновского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 18 МВт.

На территории Межениновского сельского поселения расположена ПС 110/35/27,5 кВ «Межениновка».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Предтеченск» – ПС 110 кВ «Межениновка» (дисп. № С-11);

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Межениновка» – ПС 110 кВ «Сураново» (дисп. № С-12);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Богашево» - ПС 110 кВ «Межениновка» (дисп. № 3517).

Распределение электроэнергии потребителям Межениновского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 3 МВт.

На территории Мирненского сельского поселения находится подстанция 220/110/35кВ «Зональная», куда подходят ВЛ 220 кВ и ВЛ 110 кВ в двухцепном исполнении. Трассы ВЛ 220 кВ и 110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии.

Поселение снабжается электроэнергией от ПС 35/10 кВ «Аэропорт» и ПС 35/10 кВ «Мирный».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Заводская» – ПС 35 кВ «Мирный» (дисп. № 3520);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Мирный» – ПС 35 кВ «Аэропорт» (дисп. № 3520А);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Лоскутово» – ПС 35 кВ «Аэропорт» (дисп. № 3519).

На территории Моряковского сельского поселения расположены 2 подстанции: ПС 35 кВ «Водозабор» и ПС 35 кВ «Моряковка».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Петрово» – ПС 35 кВ «Водозабор» (дисп.№ 3535А);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Водозабор» – ПС 110 кВ «Рыбалово» (дисп.№ 3578);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Водозабор» – ПС 35 кВ «Моряковка» (дисп.№ 3535Б);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Моряковка» – ПС 35 кВ «Нелюбино» (дисп.№ 3558);

- ВЛ 35 кВ «Орловка – Красный Яр» (дисп.№№ 3563, 3564).

Распределение электроэнергии потребителям Моряковского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 3,0 МВт.

На территории Наумовского сельского поселения расположена ПС 35 кВ «Наумовка».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Наумовка» (дисп. № 3559).

Распределение электроэнергии потребителям Наумовского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 0,3 МВт.

На территории Новорождественского сельского поселения расположены 2 подстанции: ПС 35/10 кВ «Мазалово» и ПС 35/10 кВ «Заря».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Турунтаево» – ПС 35 кВ «Мазалово» (дисп. №№ 3590/3591);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Турунтаево» – ПС 35 кВ «Заря» (дисп. № 3540);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Заря» – ПС 35/10 кВ «Вознесенская» (дисп. № 35-АТ).

Распределение электроэнергии потребителям Новорождественского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 0,3 МВт.

На территории Октябрьского сельского поселения распределительные подстанции 35 кВ и выше отсутствуют.

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» - ПС 110 кВ «Итатка» (дисп. № С-7М);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Наумовка» (дисп. № 3559);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Ново-Архангельская» (дисп. № 3538).

Распределение электроэнергии потребителям Октябрьского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 1,5 МВт.

На территории Рыбаловского сельского поселения расположена ПС 110/35/10 кВ «Рыбалово».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Мельниково» с отпайками на ПС 110 кВ «Рыбалово» (дисп. №№ С-15/16);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. № 3529);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 35 кВ «Зоркальцево» (дисп. № 3532А);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 35 кВ ПС 35 кВ «Водозабор» (дисп.№ 3578);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Нелюбино» – ПС 110 кВ «Рыбалово» (дисп. № 3533);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 35 кВ «Победа» (дисп. № 3576);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Рыбалово» - ПС 35 кВ «Киреевск» (дисп. № 3575).

Распределение электроэнергии потребителям Рыбаловского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 2,5 МВт.

На территории Спасского сельского поселения распределительные подстанции 35 кВ и выше не располагаются, ВЛ 35 кВ и выше по территории поселения не проходят.

Распределение электроэнергии потребителям Спасского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 3 МВт.

На территории Турунтаевского сельского поселения расположены 2 подстанции: ПС 110 кВ «Турунтаево» и ПС 35 кВ «Ново-Архангельская».

По территории поселения проходят следующие линии электропередач регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 110 кВ «Турунтаево» с отпайками ВЛ 110 кВ на ПС «Семилужки» (дисп. №№ С-75/76, С-75А/76А);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Турунтаево» – ПС 35 кВ «Мазалово» (дисп. №№ 3590/3591);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Турунтаево» – ПС 35 кВ «Заря» (дисп. № 3540);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Турунтаево» – ПС 35 кВ «Ново-Архангельская» (дисп. № 3539);

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 35 кВ «Ново-Архангельская» (дисп. № 3538).

Распределение электроэнергии потребителям Турунтаевского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 5 МВт.

Основные проблемы систем электроснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». На сегодняшний день средняя загрузка трансформаторов на подстанциях 110 и 35 кВ города Томска составляет 50 – 70 %, однако имеются подстанции, на которых ввиду полной их загрузки, необходима замена трансформаторов на большую мощность: ПС 110 кВ «Октябрьская», «Каштак». Также требуется реконструкция подстанций, оборудование которых морально и физически устарело: ПС 220 кВ «Восточная» (срок эксплуатации – 51 год); подстанции 35 кВ «Южная», «Лоскутово» (срок эксплуатации 30 и более лет).

Износ электрических сетей на территории города Томск составляет 58,3 %. Потери в сетях за 2013 г. – 132 120,33 тыс. кВт. час.

ЗАТО Северск. Проблемы в инфраструктуре электроснабжения ЗАТО Северск связаны:

- со снижением требуемого уровня надёжности и возможностью возникновения аварийных ситуаций и перебоев в электроснабжении потребителей ввиду износа оборудования трансформаторов и воздушно-кабельных электросетей;

- с физическим износом оборудования «Северской ТЭЦ»;

- с недостаточной пропускной способностью электросетевого комплекса ввиду роста энерговооруженности потребителей.

МО «Томский район». Компоненты схемы внешнего электроснабжения (части высоковольтных линий и электроподстанций) на территории Томского района утрачивают необходимую степень надёжности ввиду общего износа и превышения сроков их эксплуатации.

На территории всех поселений Томского района общий износ электросетей уже превышает 60 %, а на отдельных участках – 80 %. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции либо замены – для выработавшего свой срок службы. Средняя загрузка трансформаторов на подстанциях 110–35 кВ составляет 50 – 70 %, однако имеются подстанции, на которых ввиду полной их загрузки, необходима замена трансформаторов на большую мощность: ПС 35 кВ «Корнилово», ПС 35 кВ «Кисловка», ПС 35 кВ «Заводская».

Проектные предложения по организации системы электроснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». Проектные решения генерального плана города Томск (корректировка генерального плана от 2015 года) приняты с учетом «Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2015-2019 годы», схемы территориального планирования Томского муниципального района Томской области до 2035 года и разработанных проектов планировок.

Годовое потребление электроэнергии города Томск к 2035 году составит 2604 тыс. МВт·ч.

Покрытие электрических нагрузок городских потребителей на перспективу будет осуществляться от собственных источников ГРЭС-2 с установленной мощностью 331 МВт, ТЭЦ-3 с установленной мощностью 140 МВт при условии их реконструкции с заменой устаревшего оборудования на новое и ТЭЦ-1 с установленной мощностью 14,7 МВт.

Опорными подстанциями будут существующие: ПС 220 кВ «Восточная», связанная двухцепной ВЛ 220 кВ с ПС 500 кВ «Томская», одноцепными ВЛ 220 кВ с ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» Кузбасской энергосистемы, и ПС 220 кВ «Зональная», которая по ВЛ 220 кВ связана с ПС 220 кВ «Восточная» и ПС 220 кВ «Ново-Анжерская».

Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться на напряжении 110 кВ и 35 кВ от 34 существующих подстанций и трех новых подстанций 110/10кВ.

Новые подстанции предлагается разместить на территории следующих планировочных районов города:

- «промузел Речпорт»: с электрической нагрузкой 18,0 МВт – одна ПС 110/10  кВ с двумя трансформаторами по 25 МВА и подключить к существующий сети 110 кВ;

- «северо-восточный жилой район» (Кузовлевский тракт): с электрической нагрузкой 77,0 МВт – две ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 МВА каждая и подключить к существующим сетям 110 кВ.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей города Томска предусматриваются следующие мероприятия:

Объекты федерального значения

- Реконструкция с заменой устаревшего оборудования и трансформаторов ПС 220 кВ «Восточная» (в соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2015-2019 годы»).

Объекты регионального значения

- Строительство электроподстанции 110 кВ с  двумя  трансформаторами по 25 МВА каждый в планировочном районе «промузел Речпорт» и ВЛ 110 кВ к ней.

- Строительство двух электроподстанций 110 кВ с  двумя  трансформаторами по 25 МВА каждый в планировочном районе «северо-восточный жилой район» (Кузовлевский тракт) и ВЛ 110 кВ к ним.

- Реконструкция с заменой устаревшего оборудования и трансформаторов на большую мощность 110 кВ «Октябрьская», «Солнечная» «Каштак», «Северо-Восточная», "ТЭЦ-1" и 35 кВ «Правобережная», «ТИЗ», «Центральная»; "Южная».

- Перевод воздушных линий 35 кВ, проходящих по жилой застройке, ГРЭС-2 – ПС «Коммунальная» – ПС «Северная» – ПС «Правобережная» и ГРЭС-2 – ПС «Центральная» – ТЭЦ-1 в кабельные.

Объекты местного значения

- Строительство новых распределительных пунктов 10 кВ, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

ЗАТО Северск. Электроснабжение МО «ЗАТО город Северск» на проектный период будет осуществляться по сложившейся схеме – на напряжении 110 и 220 кВ от энергосистемы Томской области. Распределение электроэнергии потребителям, расположенным на территории населённых пунктов и промышленных площадок будет осуществляться по распределительной сети напряжением 10 и 6 кВ через существующие и предлагаемые к строительству центры питания 220/35/10 кВ, 110/10 кВ и 35/6 кВ. Системными электростанциями, расположенными на территории муниципального образования будут: ТЭЦ АО «СХК» («Северская ТЭЦ») и проектируемая Северская АЭС электрической мощностью 2396 МВт. Выдача электрической мощности АЭС будет осуществляться на напряжении 500 кВ за пределы территории МО «ЗАТО город Северск». В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, ввод Северской АЭС предусматривается в перспективе после 2025 года. Необходимо отметить, что реализация данного мероприятия на территории ЗАТО Северск возможна после принятия соответствующего решения госкорпорацией «Росатом».

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации:

Объекты федерального значения

- Строительство нового энергоисточника в период после 2025 года – атомной электростанции (Северской АЭС) с двумя энергоблоками (реактор В-392М, турбина К-1200-6,8/50, генератор ТЭВ-1200-2УЗ) суммарной электрической мощностью 2396 МВт. Площадка для АЭС выбрана в северо-западной части муниципального образования, к востоку от п. Орловка.

- Строительство линий выдачи мощности Северской АЭС в период после 2025 года: ВЛ 500 кВ «АЭС – ПС Томская», ВЛ 500 кВ «АЭС – ПС Парабель», ВЛ 500 кВ «АЭС – ПС Заря».

- Строительство в период до 2035 года в центральной части территории ЗАТО Северск линий электропередач напряжением 500 кВ и 220 кВ, предусмотренных схемой территориального планирования Томской области.

Объекты регионального значения

- Строительство в период до 2020 года нового центра питания ПС 35 кВ «Проект – Водозабор» для электроснабжения III-го водозабора; подачу электроэнергии на подстанцию предлагается осуществлять со стороны ТЭЦ АО «СХК» и ПС 220/35/10 кВ «Орловка» (по проектной ВЛ 35 кВ).

- Строительство в период до 2035 года электросетевого комплекса высокого класса напряжения для электрообеспечения НПЗ, предлагаемого к размещению в северной части МО «ЗАТО город Северск».

- Строительство в период до 2035 года нового центра питания (ПС 110 кВ «Проект – Технопарк») для новой промышленной площадки, размещаемой в северо-восточной части МО «ЗАТО город Северск».

- Строительство новой электроподстанции 110/10 кВ ориентировочной трансформаторной мощностью 2х16 МВА вблизи площадки ПС «ГПП-702» с целью разгрузки ПС «ГПП 702» и обеспечения мощностью объектов как восточной части города, так и электроснабжения объектов территории ДОК, центра города, микрорайона 9А и новых площадок строительства в восточной и центральной части ЗАТО Северск в период до 2020 года.

- Расширение трансформаторной мощности электроподстанции 110 кВ «ГПП-702» (установка третьего трансформатора 16 МВА, либо замена 2х16 МВА на 2х32 МВА) в период до 2020 года, для обеспечения электроэнергией новых площадок строительства в восточной и центральной части ЗАТО Северск.

- Строительство новой распределительной подстанции 110/10 кВ вблизи площадки ПС «ГПП-701» с целью разгрузки ПС «ГПП-701» и обеспечения достаточной мощности для развития западной части города; реконструкция, ввиду физического износа оборудования, ПС «ГПП 701» с заменой трансформаторов 2х15 МВА на трансформаторы 2х16 МВА в период до 2020 года.

- Реконструкция в период до 2020 года распределительного электросетевого комплекса города Северск с учётом физического износа трансформаторного оборудования и воздушно-кабельных сетей и необходимости увеличения их пропускной способности.

- Расширение в период до 2016 года трансформаторной мощности электроподстанции 35 кВ пос. Самусь с заменой трансформатора 3,2 МВА на трансформатор большей мощности (6,3 МВА или 10 МВА) (в соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012 – 2016 годы).

Объекты местного значения

- Реконструкция распределительного электросетевого комплекса п. Самусь с заменой изношенного оборудования в период до 2035 года.

- Строительство в период до 2035 года распределительного электросетевого комплекса напряжением 6 и 10 кВ для обеспечения, в соответствии с очерёдностью застройки, электрической энергией и мощностью объектов нового жилого строительства д. Кижирово и п. Орловка.

МО «Томский район».  В соответствии со схемой территориального планирования Томского района электроснабжение поселений, входящих в его состав, на рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять от действующих опорных подстанций распределительной электросети с учётом их комплексной реконструкции и оптимизации установленной трансформаторной мощности для обеспечения перспективной электрической нагрузки объектов, размещаемых на территории поселений.

В период первой очереди реализации мероприятий схемы (до 2022 года) на территории Томского района планируется:

Строительство объектов федерального значения:

- Создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации: ВЛ 500 кВ Томская – Парабель (до 2020 года).

- Выдача мощности Северской АЭС: заходы ВЛ 500 кВ Томская – Парабель на Северскую АЭС (после 2025 года).

- ВЛ 500 кВ Северская АЭС – Томская (после 2025 года).

- ВЛ 500 кВ Северская АЭС – Заря (после 2025 года).

- ВЛ 500 кВ Томская – Итатская (2014 – 2020 годы).

- ВЛ 220 кВ Томская – Асино (до 2020 года).

- ВЛ 220 кВ Томская ТЭЦ-3 – Мельниково (220)» (2014 – 2020 годы).

Реконструкция объектов регионального значения:

- ПС 110/35/10 кВ «Бройлерная» (2015 год);

- ПС 110/35/10 кВ «Кандинка-110» (2016 год);

- ПС 110/10 кВ «Семилужки» (2015 – 2016 годы);

- ПС 35/10 кВ «Кафтанчиково» (2015 год);

- ПС 35/10 кВ «Богашево» (2015 год);

- ПС 35/10 кВ «Петрово» (2015 год);

- ПС 35/10 кВ «Аэропорт» (2015 год);

- ПС 35/10 кВ «Кисловка» (2015 год);

- ПС 110/10 кВ «Итатка» (2016 год);

- ПС 35/10 кВ «Корнилово» (2016 год);

- ПС 35/10 кВ «Зоркальцево» (2016 год);

- ПС 110/35/10 кВ «Малиновка» (2016 год);

- ПС 110/10 кВ «Каштак» (2016 год);

- ВЛ 35 кВ Турунтаево – Заря (2014 год);

- ВЛ 35 кВ Рыбалово – Зоркальцево (2016 год).

Строительство объектов регионального значения:

- ВЛ 110 кВ Турунтаево – Зырянская (2015 – 2020 годы).

Ниже приведены мероприятия, планируемые для реализации на территории Томского района в разрезе муниципальных образований, в соответствии с генеральными планами поселений.

Богашевское сельское поселение. Генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по развитию высоковольтного распределительного комплекса напряжением 10 кВ. Мероприятия регионального и федерального значения на территории поселения отсутствуют.

Максимальная электрическая нагрузка Воронинского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 15,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 156 млн. кВтч, в том числе НПЗ и НПС 144 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Воронинского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

Мероприятия по развитию инфраструктуры электроснабжения федерального и регионального значения на территории поселения:

- строительство участка ВЛ 500 кВ «Итатская – Томская»;

- строительство ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА каждый (для электроснабжения НПЗ).

Электроснабжение населённых пунктов, входящих в состав Заречного сельского поселения, на проектный период до 2035 года предлагается осуществлять через три существующих опорных центра питания: ПС 35/10 кВ «Кисловка» и ПС 35/10 кВ «Кафтанчиково», расположенных на территории Заречного сельского поселения, а также ПС 110/35/10 кВ «Левобережная» (2х25 МВА), расположенной на территории Зоркальцевского сельского поселения. При невозможности покрытия электрической нагрузки перспективной застройки д. Кисловка от реконструируемых электроподстанций «Кисловка» и «Левобережная» следует рассмотреть возможность обеспечения электроснабжения площадки от:

- новой электроподстанции 35/10 кВ (2х10 МВА), сооружение на территории застройки, с подключением подстанции к РУ 35 кВ ПС «Левобережная» и ПС «Кисловка»;

- ПС 110/6 кВ «Московский тракт» (на правом берегу р.Томь).

С учётом возрастания электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения на перспективу, а также планируемого размещения вблизи д. Кисловка новых объектов промышленности, предлагается рассмотреть возможность реконструкции и увеличения трансформаторной мощности электроподстанций:

- ПС 35/10 кВ «Кисловка» – до 20 МВА (с установкой двух трансформаторов по 10 МВА), ПС 35 кВ «Гравийная»,

- ПС 35 кВ «Кафтанчиково» – до 12,6 МВА (с установкой двух трансформаторов по 6,3 МВА);

- ПС 110 кВ «Левобережная» (с установкой двух трансформаторов по 40 МВА).

В рассматриваемый период необходимо провести оценку технического состояния оборудования питающих высоковольтных линий для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.):

- ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 35 кВ «Кисловка» (дисп. №№ 3571, 3572);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Кисловка – ПС 35 кВ «Кафтанчиково» (дисп. № 3531);

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ «Кафтанчиково» – ПС 110 кВ «Кандинка-110» (дисп. № 3574).

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Заречного сельского поселения будет осуществляться от проектируемого и действующего (с учётом его реконструкции) распределительного электросетевого комплекса напряжением 10 кВ.

Покрытие электрических нагрузок Зональненского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующую подстанцию 110/35/10 кВ «Научная».

Максимальная электрическая нагрузка Зональненского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 34,0 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 175 млн. кВтч.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (п. Зональная станция);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (п. Зональная станция);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (п. Зональная станция);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (п. Зональная станция, п. Позднеево);

- строительство кабельных линий 10 кВ до новых трансформаторных подстанций (п. Зональная станция, п. Позднеево).

Зоркальцевское сельское поселение. Генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по развитию высоковольтного распределительного комплекса напряжением 10 кВ. Мероприятия регионального и федерального значения на территории поселения отсутствуют.

Максимальная электрическая нагрузка Итатского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 6,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 32 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Итатского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующую подстанцию.

Мероприятия по развитию инфраструктуры электроснабжения федерального значения на территории поселения:

- Строительство ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «Асино».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (п. Итатка, с. Томское);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (п. Итатка, с. Томское);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (п. Итатка, с. Томское);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (п. Итатка, с. Томское);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (п. Итатка, с. Томское).

Максимальная электрическая нагрузка Калтайского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 24 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 22 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Калтайского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия для населенных пунктов Калтай, Кандинка, Курлек:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ;

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ;

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций.

Копыловское сельское поселение. Проектные предложения не сформулированы.

Корниловское сельское поселение. Проектные предложения не сформулированы.

Максимальная электрическая нагрузка Малиновского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 13,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 55 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок Малиновского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ «Итатская» – ПС 500 кВ «Томская»;

- участков двух ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ Парабель» (с ПС 500/220 кВ Парабель);

- участка ВЛ 220 кВ «ПС Томская – ПС 220 кВ «Асино».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Малиновка, п. Заречный, с. Александровское);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Малиновка, с. Александровское);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Малиновка, п. Заречный, с. Александровское);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Малиновка);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Малиновка).

Максимальная электрическая нагрузка Межениновского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 24,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 148 млн. кВтч, в т. ч. ж/д транспортом – 130 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Межениновского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующую подстанцию.

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Межениновка, с. Басандайка);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Межениновка, с. Басандайка);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Межениновка, с. Басандайка);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Межениновка, с. Басандайка);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Межениновка, с. Басандайка).

Мирненское сельское поселение. Максимальная электрическая нагрузка на первую очередь равна 1,07МВт, на расчетный срок составит 1,4МВт.

При возникновении прироста потребления электроэнергии для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

На территории поселения планируется строительство объектов регионального значения:

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Аэропорт» с увеличением трансформаторной мощности для обеспечения электроснабжения развивающегося комплекса аэропорта «Богашево».

Максимальная электрическая нагрузка Моряковского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 12,8 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 67,7 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Моряковского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие объекты электроснабжения.

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка двух ВЛ 500 кВ «ПС Томская – ПС Парабель».

Для электроснабжения планируемых на территории поселения мини-НПЗ, лампового завода и производства стройматериалов генеральным планом поселения предлагается:

- реконструкция ПС 35 кВ «Моряковка», с переводом ее на напряжение 110 кВ и установкой двух трансформаторов по 16 МВА. Запитка подстанции возможна по заходам от ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Мельниково» (дисп. №№ С-15/С-16).

Мероприятие по реконструкции ПС 35 кВ «Моряковка» с переводом ее на напряжение 110 кВ и строительством заходов ВЛ 110 кВ к ней не учтено в схеме территориального планирования Томского района.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Моряковский Затон, д. Губино).

Максимальная электрическая нагрузка Наумовского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 0,8 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 3,7 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Наумовского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующую подстанцию.

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка двух ВЛ 500 кВ «ПС Томская – ПС Парабель».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Наумовка);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Наумовка);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Наумовка);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Наумовка);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Наумовка).

Максимальная электрическая нагрузка Новорождественского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 4 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 16,3 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Новорождественского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка ВЛ 500 кВ «Итатская – Томская».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Новорождественское, д. Мазалово);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Новорождественское, д. Мазалово);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Новорождественское);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Новорождественское);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Новорождественское).

Максимальная электрическая нагрузка Октябрьского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 5,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 23,2 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Октябрьского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы за счет строительства новой ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 6,3 МВА (для электроснабжения кирпичного и стекольного заводов). ПС запитать вразрез ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 110 кВ «Итатка».

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Томская» – ПС 220 кВ «Асино».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Октябрьское, д. Николаевка);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Октябрьское, д. Николаевка);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Октябрьское, д. Николаевка);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Октябрьское);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Октябрьское).

Максимальная электрическая нагрузка Рыбаловского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 3,5 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 14 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Рыбаловского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

На территории поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- участка ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-3» – ПС 110 кВ «Мельниково».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово, д. Чернышевка);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово, д. Чернышевка);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Рыбалово);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Рыбалово);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Рыбалово).

Максимальная электрическая нагрузка Спасского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 4 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 16 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Спасского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (с Батурино, с. Коларово, с. Вершинино, с. Яр, д. Казанка);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с Батурино, с. Коларово, с. Вершинино, с. Яр, д. Казанка);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Батурино);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Батурино);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Батурино).

Максимальная электрическая нагрузка Турунтаевского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 7 МВт. Потребление электроэнергии составит к 2035 году около 28 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Турунтаевского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие электроподстанции.

На территории поселения планируется строительство объектов регионального значения:

- ВЛ 110 кВ ПС  110 кВ «Турунтаево» – ПС «Зырянская».

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (д. Подломск, с. Новоархангельское, с. Турунтаево, д. Халдеево);

- реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (д. Подломск, с. Новоархангельское, с. Турунтаево, д. Халдеево);

- установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Турунтаево);

- сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Турунтаево);

- строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Турунтаево).

При анализе градостроительной документации выявлено, что все мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Томского района учитываются генеральными планами поселений.

Дополнительно предусмотрены мероприятия, не учитываемые схемой территориального планирования Томского района, в генеральных планах Воронинского, Заречного и Моряковского сельских поселений, а именно:

- в Заречном сельском поселении: строительство новой электроподстанции 35/10 кВ (2х10 МВА), сооружение на территории застройки, с подключением подстанции к РУ 35 кВ ПС «Левобережная» и ПС «Кисловка» (реализация данного мероприятия рассматривается при невозможности покрытия электрической нагрузки перспективной застройки д. Кисловка от реконструируемых ПС 35 кВ «Кисловка» и ПС 110 кВ «Левобережная»);

- в Воронинском сельском поселении: строительство ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА каждый (для электроснабжения планируемого НПЗ);

- в Моряковском сельском поселении: реконструкция ПС 35 кВ «Моряковка», с переводом ее на напряжение 110 кВ и установкой двух трансформаторов по 16 МВА. Запитка подстанции возможна по заходам от ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Левобережная» – ПС 110 кВ «Мельниково» (дисп. №№ С-15/С-16).

Анализ инженерных нагрузок

Анализ нагрузок на энергетические системы Томской агломерации произведен на основании сведений, опубликованных ПАО «Томская распределительная компания» ОАО «Россети». В таблице 5.4.1. показано распределение мощности головных источников электроснабжения на территории агломерации в разрезе планировочных районов.

Таблица 5.4.1. Распределение мощности головных источников системы электроснабжения по территории Томской агломерации

| Планировочный район | Наименование головных источников | Мощность всего, МВт | Загрузка фактическая, МВА | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОМСК |  |  |  |  |
| ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР |  |  |  |  |
| Центр 1.1 | ПС 35/6 кВ «Правобережная» | 2*16 | 17,4 | 0 |
| Центр 1.2 | ПС 35/6 кВ «Центральная» | 2*16 | 16,6 | 16 |
| Центр 1.3 | ПС 35/6 кВ «Северная» | 2*16 | 24,0 | 16 |
| Московский тракт | ПС 35/6 кВ «Южная» ПС 110/6 кВ «Московский тракт» | 2*25 2*25 | 33,8 | 50 |
| БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА |  |  |  |  |
| Кировский жилой район | ПС 35/6 кВ «ТИЗ» | 2*25 | 20,9 | 25 |
| Советский жилой район | ПС 110/35/10 кВ «Коммунальная» | 2*40 | 30,1 | 40 |
| Октябрьский жилой район | ПС 35/6 кВ «Северная» ПС 35/10 кВ «Сибкабель» | 2*16 2*10 | 28,0 | 16 |
| Каштак | ПС 110/35/10 кВ «Каштак» | 1*40 + 1*40,5 | 30,8 | 40 |
| Черемошники | ПС 110/35/10 кВ «Западная» | 1*40 + 1*40,5 | 41,7 | 40 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА |  |  |  |  |
| Усть-Киргизка | ПС 110/35/6 кВ «Пиковая» | 2*16 | 4,1 | 16 |
| Северо-восточный жилой район (Кузолевский тракт) | ПС 110/35/6 кВ «Пиковая» | 2*16 | 4,1 | 16 |
| Северный промузел (ТНХК) | ТЭЦ-3 ПС 110 кВ «ГПП» | н/д | н/д | н/д |
| Северо-восточный промузел | ПС 110 кВ «Пиковая» ПС 35/10 кВ «ЖБК-1002» ПС 35/10 кВ «ПРК» (ТЭЦ-1) | 2*16 2*10 2*16 + 1*25 | 4,1 | 16 |
| Промузел Речпорт | ПС 110/10 кВ «ДОК» ПС 110 кВ «ГПП 14» | 1*25+1*3,2 н/д | н/д | н/д |
| Буферная зона | ПС 35/10 кВ «Спутник» ПС 35/10 кВ «Кузовлево» | 2*10 2*6,3 | 2,43 | 6,3 |
| ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА |  |  |  |  |
| Северо-восточный многофункциональный район | ПС 110/10 кВ Северо-Восточная ПС 35/10 кВ «Томск-2» (тяговая) | 2*16 2*10 | 5,5 | 16 |
| Восточный многофункциональный район | ПС 110 кВ «Солнечная» ПС 35/10 кВ «Заводская» ПС 35/10 кВ «ГПЗ-29» | 2*25 2*10 2*16 | 22,0 | 16 |
| Зона опережающего развития | ПС 110/10 кВ «Академическая» ПС 35/10 кВ «Эмальпровод» | н/д 2*10 | 5,6 | н/д |
| ЮЖНАЯ И ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА |  |  |  |  |
| Юго-восточный жилой район (Степановка) | ПС 110/35/10 кВ «Октябрьская» | 1*40 + 1*40,5 | 56,5 | 0 |
| Басандайка | ПС 110/35/10 кВ «Октябрьская» | 1*40 + 1*40,5 | 56,5 | 0 |
| Апрель | ПС 35/10 кВ «Лоскутово» | 2*6,3 | 3,6 | 6,3 |
| Левобережье | ПС 110/35/10 кВ «Левобережная» | 2 *25 | 20,3 | 25 |
| ЗАТО СЕВЕРСК |  |  |  |  |
|  | ПС 110 кВ «ГПП-1 СХК» | 4*н/д | н/д | н/д |
|  | ПС 110/10 кВ «ГПП-701» | 2*15 | 18,9 | 19,3 |
|  | ПС 110/10 кВ «ГПП-702» | 2*16 | 17,9 | 22,4 |
| Самусь | ПС 35/6 кВ «Самусь» | 1*3,2+1*10 | 2,8 | 3,2 |
| ТОМСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |
| Запад (Новосибирское направление) |  |  |  |  |
| Заречное СП | ПС 110/35/10 кВ «Кандинка-110» ПС 35/10 кВ «Кафтанчиково» ПС 35/10 кВ «Кисловка» | 2*16 1*4 1*6,3+1*4 | 13,1 | 20 |
| Зоркальцевское СП | ПС 35/10 кВ «Зоркальцово» ПС 35/10 кВ «Нелюбино» ПС 35/10 кВ «Петрово» ПС 35/10 кВ «Водозабор» | 2*4 2*2,5 2*6,3 2*6,3 | 9,1 | 19,1 |
| Калтайское СП | ПС 110/35/10 кВ «Кандинка-110» ПС 35/10 кВ «Калтай» | 2*16 2*4 | 5,44 1,38 | 4 |
| Моряковское СП | ПС 35/10 кВ «Водозабор» ПС 35/10 кВ «Моряковка» | 2*6,3 2*6,3 | 3,61 | 6,3 |
| Рыбаловское СП | ПС 110/35/10 кВ «Рыбалово» | 2* 16,0 | 12,1 | 16 |
| Юго-Восток (Кемеровское направление) |  |  |  |  |
| Богашевское СП | ПС 35/10 кВ «Богашево» ПС 35/10 кВ «Лоскутово» | 2*7,5 2*6,3 | 8,8 3,6 | 0 |
| Зональненское СП | ПС 110/35/10 кВ «Научная» | 2*40 | 1,8 | 40 |
| Мирненское СП | ПС 35/10 кВ «Мирный» ПС 35/10 кВ «Аэропорт» | 2*1,6 1*5,6 | 2,9 | 7,2 |
| Спасское СП | Головные источники отсутствуют |  | 3 | н/д |
| Корниловское СП | ПС 35/10 кВ «Корнилово» | 2*2,5 | 2,9 | 0 |
| Межениновское СП | ПС 110/35/27,5 кВ «Межениновка» | 2*10 | 3 | н/д |
| Северо-Восток (Асиновское направление) |  |  |  |  |
| Воронинское СП | ПС 110/10 кВ «Семилужки» ПС 35/10 кВ «Воронино» | 2*16 2*2,5 | 2,0 | 18,5 |
| Итатское СП | ПС 110/10 кВ «Итатка» | 1*6,3+1*10 | 0,7 | 6,3 |
| Копыловское СП | ПС 110/35/10 кВ «Бройлерная» ПС 35/10 кВ «Свинокомплекс» ПС 35/10 кВ «Копылово» ПС 35/10 кВ «Туганская ПТФ» | 2*25 2*10 1*6,3+1*10 1*4+1*2,5 | 37,4 | 43,8 |
| Малиновское СП | ПС 110/35/10 кВ «Малиновка» ПС 35/10 кВ «Томская ПТФ» | 1*10+1*15 2*4 | 8,7 | 20 |
| Наумовское СП | ПС «35/10 кВ «Наумовка» | 1*1,6+1*2,5 | 1,3 | 1,6 |
| Новорождественское СП | ПС 35/10 кВ «Заря» ПС 35/10 кВ «Мазалово» | 2*4 1*10 | 1,1 | 29 |
| Октябрьское СП | Головные источники отсутствуют |  | 1,5 | н/д |
| Турунтаевское СП | ПС 110/35/10 кВ «Турунтаево» ПС 35/10 кВ «Н.-Архангельская» | 1*25+1*20 1*3,2+1*10 | 1,8 | 23,2 |

Анализ распределения мощности головных источников системы электроснабжения на территории Томской агломерации показал наличие локальных проблем с возможностями присоединения новых объектов – в городском центре в районе пл. Ленина (планировочный район Центр 1.1), а также на юге города (планировочные районы Степановка и Басандайка), а также в Корниловском и Богашевском сельских поселениях.

Выводы по организации системы электроснабжения территории формируемой Томской агломерации

Основу генерации Томской области составляют тепловые электростанции, вырабатывающие около 60 % от общей потребности области в электрической энергии. Разница между потреблением и выработкой в энергосистеме покрывается путем передачи мощности из ОЭС Сибири и ОЭС Урала.

Основные источники энергосистемы Томской области – электростанции Томская ГРЭС-2 и Томская ТЭЦ-3, входящие в состав АО «Томская генерация», а также ТЭЦ, принадлежащая ОАО «Сибирский химический комбинат», расположены на территории формируемой Томской агломерации.

Опорные центры питания на территории агломерации: ПС 500/220/10 кВ «Томская»; ПС 220/110/35/10 кВ «Восточная»; ПС 220/110/10 кВ «Зональная»; ПС 220/110/10 кВ «ГПП-220»; ПС 220/35/10 кВ «Орловка».

Распределение электроэнергии на территории агломерации осуществляется по электрическим сетям напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ.

Некоторые центры питания распределительной сети 110 и 35 кВ города Томск перегружены и имеют дефицит мощности для подключения новых потребителей: ПС 110/35/10 кВ «Октябрьская», ПС 35/6 кВ «Правобережная», некоторые загружены на полную мощность: ПС 35 кВ «Западная», ПС 110 кВ «Коммунальная», ПС 35 кВ «Северная», ПС 35 кВ «Центральная», ПС 35 кВ «Южная».

Ряд подстанций города Томск имеет длительный срок эксплуатации оборудования (30 и более лет). В перспективе необходимо проведение реконструкции данных подстанций с заменой изношенного оборудования.

Центры питания распределительной сети 110 и 35 кВ поселений Томского района в целом имеют резерв мощности для подключения новых потребителей, за исключением некоторых подстанций:

- ПС 35/10 кВ «Корнилово», ПС 35 кВ «Богашево», ПС 35 кВ «Петрово», ПС 35 кВ «Кисловка», ПС 35 кВ «Моряковка» (требуется увеличение трансформаторной мощности подстанций);

- ПС 35 кВ «Аэропорт», ПС 35 кВ «Кафтанчиково» (требуется установка второго трасформатора).

Большинство подстанций Томской агломерации имеют большой срок эксплуатации, оборудование которых на сегодняшний день  устарело и требует замены. Требуется проведение мероприятий по реконструкции подстанций с заменой устаревшего оборудования и увеличением их трансформаторной мощности.

Проектные предложения по созданию межмуниципальных систем электроснабжения для муниципальных образований Томской агломерации

Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры в части системы электроснабжения на территории Томской агломерации определены с учетом следующих документов перспективного планирования:

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (одобрена Правительством РФ от 22.02.2008 № 215-р).

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 – 2019 годы» (утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.10.2014 № 807).

- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2015 – 2021 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 09.09.2015 № 627).

- Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы (утверждена распоряжением губернатора Томской области от 18.08.2015 № 264-р).

- Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Томской области от 12.12.2014 № 493а).

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы (утверждена постановлением администрации города Томск от 03.04.2015 № 288).

- Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы (утверждена приказом департамента тарифного регулирования Томской области от 31.08.2012 № 31/315).

- Программа социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 – 2016 годы (утверждена решением Думы ЗАТО Северск от    27.02.2014 №  50/2).

- Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года (утверждена решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2).

- «Комплексная программа развития ЗАТО Северск на период 2014 – 2020 годы».

На основании вышеперечисленных программ сформирован перечень проектов, планируемых к реализации на территории формируемой Томской агломерации «Томск – Северск – Томский район» в целях развития системы электроснабжения. В данном сводном перечне выделены мероприятия, которые затрагивают интересы муниципальных образований на территории формируемой агломерации. Реализация таких мероприятий наиболее целесообразна в рамках формируемой агломерации. Сводный перечень проектов по развитию электроснабжения приведен в книге 4.

Ниже по тексту приведены локальные мероприятия, реализация которых не затрагивает интересы соседних муниципальных образований, но осуществление которых важно в целях развития системы электроснабжения на территории каждого муниципального образования.

| № | Проект / Инициатива | Стадия реализации | Сроки реализации | Территория реализации проекта | Ответственные исполнители | Объем финансирования, тыс. руб. | Документы стратегического планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ПС 110 кВ ОЭЗ, ВЛ 110 кВ Зональная – ОЭЗ, мощность трансформаторов 2*63 МВА |  | 2015 г. | МО «Город Томск» |  |  | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы |
|  | Строительство ПС 110 кВ ОЭЗ-2, ВЛ 110 кВ ГПП-220 – ОЭЗ-2, мощность трансформаторов 2*25 МВА |  | 2015 г. | МО «Город Томск» |  |  | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная, замена ОПУ с модернизацией устройств РЗА и заменой разрядников на ОПН |  | 2016 – 2018 гг. | МО «Город Томск» |  | 25400,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы/ СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Каштак / Реконструкция ПС 110 кВ «Каштак» с увеличением трансформаторной мощности (в соответствии с СТП Томского района) |  | 2019 г. / 2016 г. | МО «Город Томск» |  | 19900,0 | СТП Томской области / СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунальная. Замена ОД-110 кВ на элегазовые выключатели, замена разрядников на ОПН, реконструкция РЗА трансформаторов, устройств РЗА ВЛ-110 кВ С-9, замена масляных выключателей на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные |  | 2015-2016 гг. | МО «Город Томск» |  | 22200,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС "Северо-Восточная" с заменой ячеек, ОСИ, разрядников на ОПН |  | 2016-2017 гг. | МО «Город Томск» |  | 22200,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ "Туганская ПТФ". Замена разрядников на ОПН |  | 2017 г. | МО «Город Томск» |  |  | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская с заменой устройств РЗА 35 кВ |  | 2015 г. | МО «Город Томск» |  | 6500,0 | СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Западная с увеличением мощности трансформаторов на 2*63 МВА |  | 2019 г. | МО «Город Томск» |  | 6500,0 | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы / СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ ДОК с заменой трансформатора 3,2 МВА на 25 МВА |  | 2015-2017 гг. | МО «Город Томск» |  |  | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | ПИР. Реконструкция ПС 110 кВ "ДОК". Замена щита собственных нужд, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН |  | 2017-2018 гг. | МО «Город Томск» |  | 2500,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 МВА и ВЛ 110 кВ к ней (в планировочном районе «промузел Речпорт») |  | До 2035 года | МО «Город Томск» |  |  | Генеральный план города Томск (корректировка, 2015 год) |
|  | Строительство двух ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 МВА каждая и ВЛ 110 кВ к ним (в планировочном районе «северо-восточный жилой район» (Кузовлевский тракт)) |  | До 2035 года | МО «Город Томск» |  |  | Генеральный план города Томск (корректировка, 2015 год) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Лоскутово». Замена разрядников на ОПН |  | 2017 г. | МО «Город Томск» |  | 200,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Центральная». Замена вводных ячеек 6 кВ |  |  | МО «Город Томск» |  |  | СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ "Южная". Реконструкция щита постоянного тока с заменой зарядно-подзарядных агрегатов, ЩСН, ЩПТ, замена АБ на необслуживаемую, модернизация РЗА трансформаторов, замена ячеек на вакуумные (38 ячеек), установка дуговой защиты. |  | 2016 г. | МО «Город Томск» |  | 36900,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томской области |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ "Кузовлево". Замена разрядников на ОПН |  | 2017 г. | МО «Город Томск» |  | 200,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | Технологическое присоединение многоквартирных домов, имеющих статус общежитий, к сетям централизованного электроснабжения с целью замены газовых плит на электрические по адресам: Иркутский тракт, 160; Иркутский тракт, 188; Енисейская,15; Енисейская, 17; Шевченко, 39; Шевченко, 39/2 |  | 2015 г. | МО «Город Томск» | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 8264,75 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы |
|  | Увеличение категорий надёжности электроснабжения объектов социальной сферы |  | 2015 г. | МО «Город Томск» | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7000,00 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы |
|  | Установка 2КТП по ул. Угрюмова в г. Томске со строительством сетей внешнего электроснабжения 0,4 кВ до жилых домов № 2А, 4, 4/1, 6 по ул. Угрюмова, до общежития по ул. Угрюмова, 2Б, до КНС по ул. Угрюмова, 4А. |  | 2015 г. | МО «Город Томск» | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 6784,40 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы |
|  | Переключение абонентов с ведомственных сетей электроснабжения на сети электроснабжения электросетевых компаний |  | 2016 г. | МО «Город Томск» | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4400,00 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы |
|  | Освещение улиц мкр. «Наука» |  | 2015 г. | МО «Город Томск» | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | 250,00 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы |
|  | ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство в период до 2035 года электросетевого комплекса высокого класса напряжения для электрообеспечения НПЗ, предлагаемого к размещению в северной части МО «ЗАТО город Северск» |  | До 2035 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Реконструкция ПС «ГПП 701» с заменой трансформаторов 2х15 МВА на трансформаторы 2х16 МВА |  | До 2020 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2x16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в г. Северске (в т.ч. ПИР) (в районе ПС «ГПП-1») |  | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 168534,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года / Программа социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы / Генеральный план ЗАТО Северск / «Комплексная программа развития ЗАТО Северск на период 2014 – 2020 годы» |
|  | Расширение трансформаторной мощности электроподстанции 110 кВ «ГПП-702» (установка третьего трансформатора 16 МВА, либо замена 2х16 МВА на 2х32 МВА) |  | До 2020 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2x16 МВА в районах ул. Славского, просп. Коммунистического, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км в г. Северске (в т.ч. ПИР) (в районе ПС «ГПП-2») |  | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) / До 2020 года | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 169441,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года / Программа социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы / Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство в период до 2035 года нового центра питания (ПС 110 кВ «Проект – Технопарк») для новой промышленной площадки, размещаемой в северо-восточной части МО «ЗАТО город Северск» |  | До 2035 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Реконструкция в период до 2020 года распределительного электросетевого комплекса города Северск с учётом физического износа трансформаторного оборудования и воздушно-кабельных сетей и необходимости увеличения их пропускной способности |  | До 2020 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) 2x3,5 МВА |  | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 145358,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года / Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Расширение трансформаторной мощности электроподстанции 35 кВ пос. Самусь с заменой трансформатора 3,2 МВА на трансформатор большей мощности (6,3 МВА или 10 МВА) |  | До 2016 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» |  | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 34200,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года / Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство ВЛ 35 кВ ПС 220/35/10 «Орловка» до ПС 35 кВ «Самусь» |  | До 2035 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Реконструкция распределительного электросетевого комплекса п.Самусь с заменой изношенного оборудования в период до 2035 года |  | До 2035 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство в период до 2035 года распределительного электросетевого комплекса напряжением 6 и 10 кВ для обеспечения, в соответствии с очерёдностью застройки, электрической энергией и мощностью объектов нового жилого строительства д.Кижирово и п.Орловка |  | До 2035 года | ЗАТО Северск |  |  | Генеральный план ЗАТО Северск |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 6336,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4679,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) до ТП (ул. Парковая, в районе дома N 26) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 559,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 5687,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) до ТП (ул. Парковая, в районе дома N 26) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 559,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 5687,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) до ТП (ул. Пушкина в районе дома N 5) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2236,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4603,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина в районе дома N 5) до ТП в восточной части в Иглаково |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 473,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4603,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома N 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1412,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3977,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома N 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 245,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 702,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Куйбышева, в районе дома N 16) в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 7827,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4679,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 820,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4679,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3913,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1000 кВА в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 5356,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3168,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4218,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 783,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1054,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 485,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4850,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 37,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 422,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул. Славского) в г. Северске |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1342,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4603,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул. Славского) до ТП (район ул. Славского) в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2497,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1600 кВА в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 6168,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1230,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4183,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) до ТП (ул. Калинина, в районе 20 квартала) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3727,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4183,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 117) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3280,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x320 кВА в г. Северске |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4223,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Победы, в районе дома N 22) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2609,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x3500 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 10413,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Победы, в районе дома N 22) до ТП (ул. Ленинградская, в районе дома N 16а) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2087,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3991,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Ленинградская, в районе дома N 16а) до ТП (ул. Ленина, в районе дома N 4) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3727,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3991,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп. Коммунистического) в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1603,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3991,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районе ул. Судостроителей) в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3258,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4679,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул. Судостроителей) до ТП (в районах ул. Корсакова, ул. Кооперативной) в пос. Самусь |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3853,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в пос. Самусь |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4183,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 355,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 936,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1057,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2854,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 323,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 842,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Воровского) в пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1700,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4603,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1133,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 4143,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 142,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 460,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Самусь" до ТП (в южной части дер. Кижирово) |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 2762,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x100 кВА в дер. Кижирово |  | 2016 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3991,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер. Кижирово) до ТП (в северной части дер. Кижирово) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 47,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в дер. Кижирово |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 125,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер. Кижирово) до ТП (в северной части дер. Кижирово) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 87,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в дер. Кижирово |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 209,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер. Кижирово) до ТП (в северной части дер. Кижирово) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1641,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в дер. Кижирово |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3890,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 205,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1427,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 47,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 322,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 150,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1013,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 260,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | 2017 г. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 1841,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 442,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 3743,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 110,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО «Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | 2018 - 2035 гг. | ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО | 936,00 | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|  | Томский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ с установкой двух трансформаторов по 10 МВА каждый для электроснабжения НПЗ в п. Семилужки |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Воронинского селського поселения |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Малиновка. Реконструкция ПС 110 кВ "Малиновка". Замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена азрядников на ОПН, реконструкция устройств РЗА ВЛ-110 кВ С8 |  | 2016 – 2017 гг. | МО «Томский район» |  |  | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Бройлерная". Замена масляных выключателей на вакуумные, установка дуговой защиты, реконструкция устройств РЗА ВЛ-110 кВ С7, С107, С108, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН |  | 2017 – 2019 гг. | МО «Томский район» |  |  | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Кандинка Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на вакуумные выключатели с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные |  | 2016-2017 гг. | МО «Томский район» |  | 4800,0 / 18800,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томского района |
|  | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Семилужки. Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на вакуумные выключатели с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные |  | 2017-2018 гг. | МО «Томский район» |  | 9300,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томского района |
|  | Модернизация АОПО ВЛ 110 кВ Зональная – Левобережная с отпайками I цепь (С-83), II цепь (С-82) на ПС 110 кВ Левобережная и АОПО ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15), II цепь (С-16) на ПС 110 кВ Мельниково-110 с организацией первой ступени с действием на сигнал и ступенчатой разгрузки с действием на ОН |  | 2016 г. | МО «Томский район» МО «Город Томск» |  |  | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ «Турунтаево –Зырянская» |  | 2015 - 2020 гг. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района / Генеральный план Турунтаевского сельского поселения |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с заменой трансформаторов (с установкой второго трансформатора), реконструкция ОРУ 35,КРУ 10. Организация телеуправления оборудования подстанции |  | 2016 г. | МО «Томский район» |  | 54300,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томского района / Генеральный план Мирненского сельского поселения |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Петрово» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2015 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Корнилово» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2016 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Кисловка» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2015 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района / Генеральный план Заречного сельского поселения |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ «Итатка» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2016 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Зоркальцево» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2016 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей10кВ на вакуумные |  | 2014-2015 гг. | МО «Томский район» |  | 9500,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ "Мирный". Замена разрядников на ОПН |  | 2017 г. | МО «Томский район» МО «Город Томск» |  | 200,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Кафтанчиково» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2015 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района / Генеральный план Заречного сельского поселения |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Богашево» с увеличением трансформаторной мощности |  | 2015 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ «Моряковка»: перевод на напряжение 110 кВ с установкой двух трансформаторов по 16 МВА и строительством заходов от ВЛ 110 кВ «Левобережная – Мельниково-110». |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Моряковского сельского поселения |
|  | Реконструкция ВЛ-35кВ 3518 ПС "Лоскутово"- ПС "Вершинино" с заменой деревянных опор на ж/б, провода АС-70, изоляторов |  | 2017 г. | МО «Город Томск», Томский район |  | 9800,0 | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы |
|  | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ «Турунтаево – Заря» |  | 2014-2015 гг. | МО «Томский район» |  |  | Инвестиционная программа ПАО «Томская распределительная компания» на 2012-2017 годы / СТП Томского района |
|  | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Рыбалово – Зоркальцево» |  | 2016 г. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Проведение технико-экономической оценки использования на территории Томского района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. |  | 2012 – 2017 гг. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах Томского района |  | 2017 – 2035 гг. | МО «Томский район» |  |  | СТП Томского района |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП и установкой КТП с. Тимирязевское |  | 2017 г. | МО «Город Томск» |  | 3600,0 | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Апрель Томского района |  | 2017 г. | МО «Томский район» |  | 3600,0 | Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годы |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии - с. Моряковский Затон, д. Губино |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Моряковского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ; установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ; сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ; строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Калтайского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово, д. Чернышевка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Рыбаловского сельского поселения |
|  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Рыбалово) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Рыбаловского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Малиновка, п. Заречный, с. Александровское) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Малиновского сельского поселения |
|  | Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Малиновка, с. Александровское) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Малиновского сельского поселения |
|  | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Малиновка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Малиновского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ; установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ; сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ; строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Межениновка, с. Басандайка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Межениновского сельского поселения |
|  | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов в случае роста энергопотребления |  | 2022 – 2032 гг. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Мирненского сельского поселения |
|  | Строительство ТП и электрических сетей для электроснабжения проектируемых жилых районов (п. Трубачево, п. Мирный, д. Большое Протопопово) и объектов социальной инфраструктуры |  | 2022 – 2032 гг. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Мирненского сельского поселения |
|  | Замена опор ЛЭП, находящихся в аварийном состоянии |  | 2022 – 2032 гг. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Мирненского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Моряковский Затон, д. Губино) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Моряковского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Наумовка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Моряковского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с. Новорождественское, д. Мазалово) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Новорождественского сельского поселения |
|  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Новорождественское) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Новорождественского сельского поселения |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ с запиткой вразрез ВЛ 110 кВ «Малиновка – ПС Итатка» |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Октябрьского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (с. Октябрьское, д. Николаевка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Октябрьского сельского поселения |
|  | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Октябрьское) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Октябрьского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (с Батурино, с. Коларово, с. Вершинино, с. Яр, д. Казанка) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Спасского сельского поселения |
|  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Батурино) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Спасского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ (д. Подломск, с. Новоархангельское, с. Турунтаево, д. Халдеево) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Турунтаевского сельского поселения |
|  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (с. Турунтаево) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Турунтаевского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ (п. Зональная станция) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Зональненского сельского поселения |
|  | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий 10 кВ до новых трансформаторных подстанций (п. Зональная станция, п. Позднеево) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Зональненского сельского поселения |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ, установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ, сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ, строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций (п. Итатка, с. Томское) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Итатского сельского поселения |
|  | Строительство новой ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 6,3 МВА с заходами ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Малиновка» – ПС 110 кВ «Итатка» (для электроснабжения кирпичного и стекольного заводов) |  | До 2035 г. | МО «Томский район» |  |  | Генеральный план Октябрьского сельского поселения |

Теплоэнергетика

Существующее положение

МО «Город Томск». Теплоснабжение города осуществляется от:

- трех крупных источников комбинированной выработки энергии АО «Томская генерация»:

    - Томской ГРЭС-2 – установленная тепловая мощность – 815 Гкал/час;

    - Томской ТЭЦ-3 тепловой мощностью 780 Гкал/час;

    - ТЭЦ-1 (пиковая резервная котельная (ПРК)), установленной мощности 776 Гкал/час;

- локальных котельных, арендованных АО «Томская генерация»;

- локальных котельных прочих собственников с преобладанием централизованного теплоснабжения.

Всего на территории города работают более 45 котельных.

Таблица 5.4.2. Основные технические характеристики источников теплоснабжения г. Томска (по данным на 01.01.2013)

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Дефицит (резерв) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРЭС-2 | 815 | 720 | 811,3 | -204,6 |
| 2 | ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 | 1595,5 | 1349,5 | 780,7 | 353,1 |
| 3 | Арендованные котельные АО «Томская генерация» | 123,19 | 117,00 | 86,80 | 23,23 |
| 4 | Котельные прочих собственников г. Томска | 616,92 | 586,87 | 258,82 | 333,12 |

Системы централизованного теплоснабжения города на базе крупных теплоисточников взаимосвязаны.

Томская ГРЭС-2 обеспечивает отопление и горячее водоснабжение потребителей южного административного округа г. Томска. Расположена в центральной части города и со всех сторон окружена плотной жилой застройкой. Резерв территории для расширения отсутствует. Тепло от Томской ГРЭС-2 выдается потребителям города в северном и южном направлениях через тепловое распределительное устройство (ТРУ) по тепломагистралям №№ 2, 3 и №№ 1, 4, 5.

Томская ТЭЦ-3 расположена в северном промышленном узле города и осуществляет теплоснабжение потребителей северного административного округа. В настоящее время Томская ТЭЦ-3 обеспечивает отпуск тепла с сетевой водой для нужд отопления и горячего водоснабжения части г. Томска (по тепломагистрали № 12 (транзитная)). ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 (ПРК) объединены общностью режима по отпуску тепловой энергии в городе Томск.

Выработка и отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-1 (ПРК) осуществляется в следующих режимах или их комбинации:

- в режиме подогрева сетевой воды от ТЭЦ-3 и повышение ее давления в соответствии с температурным и пьезометрическим графиком сетевой воды от ТЭЦ-1 (ПРК);

- в режиме выработки и отпуска тепловой энергии в структуре теплового баланса системы теплоснабжения города Томск (совместно с другими источниками: ТЭЦ-3, ГРЭС-2);

- в режиме перекачки теплоносителя от ТЭЦ-3 в тепловые сети Северной части города Томск;

- в режиме подпитки присоединенной к ТЭЦ-1 (ПРК) тепловой сети.

Потребители тепловой энергии, присоединенные через тепловые пункты к тепловым сетям ТЭЦ-1 (ПРК) классифицируются по группам по виду потребляемой тепловой нагрузки (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Общая протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 609,3331 км, в том числе магистральные сети – 130,8838 км, квартальные сети – 421,5493 км, сети арендованных локальных источников – 72,3 км (с учетом сетей пос. Зональная станция, ШПЗ, котельной на ул. Водяная), сети локальных источников – 1,6 км. Износ сетей составляет 80 %. Необходима реконструкция тепловых сетей в значительных объёмах.

В ряде районов имеется профицит тепловой энергии на ведомственных промышленно-отопительных котельных, в связи со снижением выпуска промышленной продукции.

Основную массу котельных города составляют мелкие отопительные котельные и агрегаты установленной мощности менее 0,5 Гкал/час.

ЗАТО Северск. Централизованное теплоснабжение на территории ЗАТО Северск осуществляется в населенных пунктах Северск, Орловка, Самусь. В деревне Кижирово централизованное теплоснабжение отсутствует.

В городе Северск теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также некоторых промышленных объектов производится от ТЭЦ АО «СХК» по тепловым сетям ОАО «Тепловые сети» (ОАО ТС). Наряду с этим ТЭЦ АО «СХК» обеспечивает тепловой энергией промышленные объекты АО «СХК».

Установленная тепловая мощность ТЭЦ СХК составляет 1871,8 Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам – 1179 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 34,6 %. ТЭЦ осуществляет теплоснабжение как города (городская бойлерная), так и объектов АО «СХК» (промышленная бойлерная). Подключённая нагрузка составляет: по БУ-1 - 760 Гкал/ч, по БУ-2 – 354 Гкал/ч и 136 т.пара/час. Резерва на БУ-1 – нет, резерв по БУ-2 равен 50 Гкал/ч. Годовая выработка тепла в 2009 году составила 2,945 млн. Гкал (в т. ч.: Северск – 1,492 млн. Гкал (из них население ~ 1,080 млн. Гкал.), АО «СХК» - 1,452 млн. Гкал.). Топливо – природный газ и каменный уголь. Передача тепловой энергии в городе Северск осуществляется по трём тепломагистралям (I-ой южной, II-ой южной, III-ой южной) диаметром 500-1000 мм; в летний период тепловые сети работают на нужды горячего водоснабжения (ГВС) по одному трубопроводу. Распределение по трубопроводам диаметром от 48 до 530 мм. Сети теплоснабжения проложены надземным и подземным в непроходных каналах и бесканальным способами. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральных матов, пенополиуретановых скорлуп; покровный слой из асбоцементной штукатурки, рубероида, стеклопластика и металла.

В посёлке Самусь централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной отопительной газовой котельной МП «ЖКУ ВТ» (ул. Набережная, 7) и котельной Камышинских РММ Томского района водных путей (ТРВП) (котельная по ул. Камышке). Теплоснабжение ООО «Самуський ССРЗ» осуществляется от газовой котельной установленной тепловой мощностью 3 МВт.

Установленная тепловая мощность центральной отопительной котельной составляет 25,28 Гкал/час. Центральная отопительная котельная включает в себя 3 котла, работающих на природном газе. Котлы вводились в эксплуатацию поочередно в 1979, 1981 гг. (два ДКВР 10-13 мощностью по 6,5 Гкал/час каждый) и 2000 г. (ДЕ 25-14 мощностью 12 Гкал/час). Присоединенная тепловая нагрузка составляет порядка 12,5 Гкал/час (отопительная – 10,9 Гкал/час, ГВС – 1,6 Гкал/час). Износ оборудования центральной отопительной котельной составляет 40 %. Среднегодовой расход топлива котельной составляет 8,0 млн. куб. м  природного газа. Резерв тепловой мощности котельной пос. Самусь составляет около 12 Гкал/час.

Котельная по ул. Камышке установленной мощностью 2,797 МВт оборудована двумя водогрейными котлами типа КВр-1,86 и КВр-1,16.

Суммарный уровень загрузки обеих котельных в пос. Самусь составляет 80 %.

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос. Самусь по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в пароводяных теплообменниках, установленных в зданиях источников теплоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом; расчетная температура теплосети равна 95/70 оС.

На территории пос. Самусь установлено 11 центральных тепловых пунктов суммарной мощностью 11,15 Гкал/час. В 2003 г. производилась реконструкция центральных тепловых пунктов. Также установлено 11 индивидуальных тепловых пунктов, включающих 37 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт.

Централизованное теплоснабжение на территории п. Орловка обеспечивается от модульно-газовой котельной установленной мощностью 2,148 МВт. В эксплуатации котельной находятся два котла типа RIELO RTQ 1074 мощностью по 0,932 Гкал/час каждый. Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году.

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос. Орловка по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в водоводяном теплообменнике, установленном в здании котельной. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом; расчетная температура теплосети равна 95/70 оС. Присоединение систем отопления к тепловым сетям зависимое, с помощью элеваторов; присоединение систем горячего водоснабжения открытого типа.

МО «Томский район». Теплоснабжение в поселениях Томского района осуществляется от локальных котельных и индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, жидкое топливо. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Котельные тепловой мощностью более 3 Гкал/ч расположены в:

- Богашевском сельском поселении (котельная с. Богашево ООО «Лоскутовское» - 8,53 Гкал/ч);

- Вороненском сельском поселении (котельная д. Воронино ООО «Консоль» – 3,44 Гкал/ч);

- Зональненском сельском поселении (котельная п. Зональная станция ООО «Зональное плюс» – 5,16 Гкал/ч, котельная ООО «Трансгаз» - 30 Гкал/ч);

- Корниловском сельском поселении (котельная с. Корнилово– 7,8Гкал/ч);

- Малиновском сельском поселении (котельная п. Молодёжный ЗАО «ВИГК» – 6,45 Гкал/ч);

- Мирненском сельском поселении (котельная п. Аэропорт ООО «Коммунальное обеспечение аэропорта» – 28,3 Гкал/ч);

- Моряковском сельском поселении (котельная с. Моряковский Затон ЗАО «ВИГК» – 25,8 Гкал/ч);

- Октябрьском сельском поселении (котельная с. Октябрьская ЗАО «ВИГК» – 7,74 Гкал/ч);

- Рыбаловском сельском поселении (котельная с. Рыбалово ООО ЖКХ «Рыбаловское» – 5,16 Гкал/ч);

- Спасском сельском поселении (котельная п. Синий Утёс ООО «Санаторий Синий Утес» – 3,52 Гкал/ч).

Межпоселковые тепломагистрали на территории района отсутствуют.

Теплоснабжение в поселениях Богашевского сельского поселения осуществляется от локальных котельных и индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, жидком топливе, электроэнергия. Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены в основном административные здания, школы, больницы, многоквартирные дома.

На территории поселения функционирует 5 котельных единичной мощностью от 0,1 до 4,5 Гкал/ч в следующих населенных пунктах:  Богашево- 2 шт., Лучаново – 2 шт., Петухово – 1 шт. КПД котлов варьируется в пределах от 50 до 90 %. Водоподготовительные установки имеются в котельной села Лучаново и котельной новостройки села Богашово.

Все теплотрассы выполнены в двухтрубном исполнении. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 11,36 км.

Теплоснабжение в Заречном сельском поселении осуществляется от четырёх локальных котельных, расположенных в сёлах Кафтанчиково и Тахтамышево и в деревнях Кисловка и Чёрная Речка, а также от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива природный газ и дрова. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Котельная тепловой мощностью более 3 Гкал/ч расположена в д. Кисловка (котельная ООО «Восточная тепловая компания» мощностью 30 Гкал/ч). Основное топливо используемое на котельных – природный сетевой газ; также используется уголь (с. Тахтамышево).

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении в поселении превышает 18 км. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют. Используемые диаметры труб: от 400 мм до 25 мм; наиболее используемый диаметр: 80 мм.

Источниками теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Зональненского сельского поселения являются отопительные котельные.

На территории поселения расположены 2 отопительные котельные в п. Зональная станция (ООО «Зональное плюс», ОАО «Газпром Трансгаз Томск»).

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по поселению составляет около 49,98 Гкал/час.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школа, административные здания и пр.).

Прокладка тепловых сетей надземная (40 %) и подземная (60 %). Протяженность тепловых сетей составляет 10,33 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением трубопроводов «Изопрофлекс».

Теплоснабжение в поселениях Зоркальцевском сельском поселении осуществляется от локальных котельных и индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, жидкое топливо, электроэнергию. Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены в основном административные здания, школы, больницы, многоквартирные дома.

В населённых пунктах функционирует 9 котельных, единичной мощностью от 0,044 до 2,6 Гкал/ч. КПД котлов варьируется в пределах от 50 до 90 %. Водоподготовительные установки на территории котельных отсутствуют.

Все теплотрассы выполнены в двухтрубном исполнении. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 7,1 км.

Источниками теплоснабжения на территории Итатского сельского поселения являются отопительные котельные.

В поселении расположена 1 отопительная котельная в с. Томское установленной тепловой мощностью 3,44 Гкал/час, работающая на угле.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Корниловское сельское поселение. В Корниловском сельском поселении централизованное теплоснабжение и ГВС присутствует только в с. Корнилово. В с. Корнилово действует 1 котельная, единичной мощностью 7,8 Гкал/чал. В котельной установлено 2 котла ДЕ 6,5-14 ГМ. КПД котлов – 88, 12 %. Основное топливо – газ, резервное – нефть.

Установка химводоподготовки в котельной не работает в полном объеме и не обеспечивает должную очистку сетевой и котловой воды.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3 900 м, схема теплоснабжения закрытая.

На территории Мирненского сельского поселения расположено три котельные, 2 из которых в п. Мирный и п. Аэропорт. Основное топливо – природный газ (п. Аэропорт, п. Мирный), уголь (д. Большое Протопопово). Котельные обеспечивают теплоснабжением общественную застройку, многоэтажную жилую застройку, объекты производства.

Котельная п. Аэропорт оснащена тремя котлами, один из которых паровой и два водогрейных. Один котел находится в работе, два в резерве. Мощность газовой котельной составляет – 17,1 Гкал/час. Основным топливом котельной является природный газ. Имеется система химводоподготовки, которая состоит из двух ступеней натрий-катионирования. Первая ступень включает в себя три фильтра и обменную емкость. Вторая ступень - четыре фильтра и обменную емкость.

Теплопроизводительность котельной д. Большое Протопопово (п/л «Восход») составляет 3 МВт, котельная в настоящее время работает на угле.

В индивидуальном жилом секторе поселения используется печное отопление.

Схемы тепловых сетей в основном 2-х трубные, тупиковые.

Теплосети от котельной проложены в надземном и подземном исполнении. Теплоносителем для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  служит вода с Т=62,4°С.

Источниками теплоснабжения на территории Воронинского, Калтайского, Копыловского, Малиновского, Межениновского, Моряковского, Наумовского, Новорождественского, Октябрьского, Рыбаловского, Спасского и Турунтаевского сельских поселений являются отопительные котельные.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Основные проблемы систем теплоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». В целом теплоснабжение потребителей города Томск надежно и удовлетворительно. Основные проблемы теплоснабжения г. Томска:

- на Томских ТЭЦ имеются следующие проблемы:

- дефицит мощности;

- изношенность оборудования (на ГРЭС-2 эксплуатируется оборудование в основном выпуска 50–60 годов, которое в ближайшие годы выработает свой парковый ресурс);

- отсутствие инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

- наличие порядка 12 экономически неэффективных котельных, на которых установлено морально и физически устаревшее энергоёмкое оборудование с низким КПД: 11 из них – мелкие угольные котельные и одна – котельная по ул. Водяная, 80, снабжающая теплом северную часть Ленинского района Города Томска;

- износ существующих сетей теплоснабжения составляет порядка 80 %.

ЗАТО Северск. Оборудование ТЭЦ АО «СХК», обеспечивающее теплом потребителей в городе Северск, в силу высокой изношенности не позволяет характеризовать систему теплоснабжения города Северск как надежную.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в ЗАТО Северск мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей. При этом возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок в соответствии с перспективами развития городского округа отсутствуют в городе Северск. Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с отсутствием таких резервов отсутствуют, так как все населенные пункты ЗАТО Северск расположены на значительном удалении друг от друга.

Подключение новых объектов к системам теплоснабжения пос. Самусь и пос. Орловка к дефициту тепловой мощности не приведет. Однако, для обеспечения надежности теплоисточников в пос. Самусь и пос. Орловка необходимо предусмотреть резервное энергооборудование.

Проблемы в инфраструктуре централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск связаны с необходимостью:

- реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей города Северск, п. Самусь, п. Орловка;

- необходимостью реконструкции тепловых сетей п. Самусь для исключения из тепловой схемы котельной Камышинских РММ ТРВП;

- замены теплогенерационного оборудования ТЭЦ «СХК» (76 % котлов произведены в 53-60-х годах).

МО «Томский район». На территории поселений Томского района фактические потери тепловой энергии при транспортировке достигают от 15 до 32 % от отпуска с коллекторов. Высокие значения потерь в тепловых сетях обусловлены завышенными диаметрами труб, не соответствующими фактическим тепловым нагрузкам потребителей, большой протяжённостью сетей из-за удалённости потребителей от источника теплоснабжения, изношенностью тепловых сетей.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми системы теплоснабжения в поселениях находятся в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Проектные предложения по организации систем теплоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». Централизованным теплоснабжением обеспечиваются все районы, находящиеся в зоне центральных теплоисточников – ГРЭС-2, ТЭЦ-1 (ПРК), ТЭЦ-3; действующих котельных арендованных АО «Томская генерация» и прочих собственников.

Для новых районов застройки, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла, рекомендуется:

- использование котельных, (для многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной застройки);

- использование автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе (для индивидуального строительства).

Покрытие тепловых нагрузок предполагается от существующих расширяемых и реконструируемых основных теплоисточников (ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ТЭЦ-1 (ПРК)), районных котельных, переводимых на природный газ, и автономных источников теплоснабжения (АИТ), работающих на газовом топливе.

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения города Томска до 2030 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.07.2015 № 529, в части развития источников теплоснабжения города Томска рассматривается вариант № 4, в соответствии с которым предлагается:

- проведение модернизации и технического перевооружения действующих ТЭЦ АО «Томская генерация» путем поэтапного вывода из эксплуатации (консервации) низкоэффективного турбинного оборудования на ГРЭС-2 (турбоагрегата ТГ ст. №5 в середине 2017 года с тепловой мощностью 81 Гкал/ч и турбоагрегата ТГ ст. №6 в конце 2018 года с тепловой мощностью 88,6 Гкал/ч) с использованием при этом тепловой мощности 4 РОУ и БРОУ для покрытия прогнозируемой тепловой нагрузки в пиковых режимах;

- закрытие в 2015 году котельной ООО «Сибкабель» (с нагрузкой 8,5 Гкал/ч), в 2017 году котельной ООО «Красная Звезда» (с нагрузкой 1,723 Гкал/ч) и котельных по ул. Севастопольская, 108 и по ул. Б. Подгорная, 153/1 (с суммарной нагрузкой 0,46 Гкал/ч), в 2019 году котельной по ул. Водяная, 80 (с нагрузкой 91,7602 Гкал/ч) и перевод тепловой нагрузки их потребителей на централизованное теплоснабжение от ТРУ СЦТ-1, на которое работают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. На указанных источниках ТРУ и после этих подключений наблюдается в 2030 году значительный профицит тепловой энергии по расчетной нагрузке 372,9 Гкал/ч (по договорной нагрузке 92,9 Гкал/ч). Для реализации данного перераспределения тепловых нагрузок предусматриваются также сетевые мероприятия.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения города Томск необходимо проведение ряда мероприятий местного значения:

- Мероприятия в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения Города Томска до 2030 года, утвержденной в 2015 году

- закрытие в 2015 году котельной ООО «Сибкабель» (с нагрузкой 8,5 Гкал/ч); в 2017 году котельной ООО «Красная Звезда» (с нагрузкой 1,723 Гкал/час) и котельных по ул. Севастопольская, 108 и по ул. Б. Подгорная, д 153/1 с суммарной нагрузкой 0,46 гкал/час), в 2019 году котельной по ул. Водяная, 80 (с нагрузкой 91,7602 Гкал/ч) и перевод тепловой нагрузки их потребителей на централизованное теплоснабжение от  ТРУ, на которое работают ТЭЦ-1, ТЭЦ-3;

- вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на Томской ГРЭС-2: (турбоагрегата ТГ ст. № 5 в 2017 году с тепловой мощностью 81 Гкал/час и турбоагрегата ТГ ст. № 6 в 2018 году с тепловой мощностью 88,6 Гкал/час);

- реконструкция систем, устройств и механизмов основных и вспомогательных цехов ТЭЦ АО «Томская генерация»;

- на всех трех базовых источниках: Томской ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 рассматриваются мероприятия по снижению уровня износа оборудования, повышению энергетической эффективности производства и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

- Мероприятия в соответствии с решениями генерального плана с учетом разработанных проектов планировок:

- строительство котельной для теплоснабжения потребителей площадки №1 ориентировочной мощностью 7 МВт в планировочном районе Черемошники;

- строительство котельной ориентировочной мощностью 31 МВт в планировочном районе Усть-Киргизка;

- строительство двух котельных для теплоснабжения многоэтажной и малоэтажной застройки ориентировочной общей мощностью 14 МВт в планировочных районах Северо-восточный жилой район (Кузовлевский тракт) и Буферная зона;

- строительство тепловых сетей к площадкам нового строительства – 19,0 км;

- строительство новых и реконструкция изношенных т/сетей с применением высокоэффективной пенополиуретановой изоляции (ППУ) по технологии «труба в трубе» (для увеличения срока эксплуатации тепловых сетей);

- проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплоэффективных технологий и материалов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

ЗАТО Северск. Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение всей жилищно-коммунальной застройки городского поселения составит:

- в период первой очереди проекта 441,8 Гкал/ч;

- в период расчётного срока проекта 535,2 Гкал/ч;

Теплоснабжение на территории ЗАТО Северск на проектный период предлагается осуществлять централизованно, от локальных промышленных котельных, от индивидуальных источников тепла (на твёрдом и газовом топливе). Централизованное теплоснабжение предлагается выполнять в трёх населённых пунктах: Северск, Самусь, Орловка.

В городе Северск для теплоснабжения объектов жилого и промышленного строительства предлагается использовать тепловую энергию, подаваемую с ТЭЦ АО «СХК». В части индивидуального жилого фонда предлагается применение индивидуальных теплогенераторов.

Обеспечение жилого фонда п. Самусь тепловой энергией предлагается выполнять от существующей реконструируемой котельной,  от индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение объектов социального назначения и части объектов многоквартирного жилого фонда в п. Орловка предлагается выполнять от существующие блочной котельной.

В д. Кижирово для нужд отопления и горячего водоснабжения предлагается использовать индивидуальные теплогенераторы.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации:

- реконструкция в период до 2020 года ТЭЦ АО «СХК» с учётом возможности строительства тепловой магистрали от проектной атомной станции до ТЭЦ АО «СХК» (с переводом ТЭЦ в пиковый режим) для обеспечения покрытия тепловых нагрузок существующих и перспективных объектов города Северск и промплощадки АО «СХК»; мощность одного энергоблока по отпуску тепла, согласно заводским характеристикам турбины, составляет 300 МВт;

- замена в соответствии со степенью износа, в период до 2018 года, изношенной части существующих магистральных и тепловых сетей в городе Северск. Модернизация и оптимизация системы теплоснабжения города с переводом системы горячего водоснабжения города с открытой схемы на закрытую;

- строительство в период до 2035 года, в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки, новых распределительных тепловых сетей в г. Северск;

- строительство локальной газовой котельной для теплоснабжения объектов новой промплощадки, размещаемой в северо-западной части МО «ЗАТО город Северск»;

- реконструкция в период до 2019 года тепловых сетей и котельной п.Самусь. Строительство в п. Самусь новых распределительных тепловых сетей в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство новых тепломагистралей в п. Орловка по мере ввода объектов новой жилой застройки.

МО «Томский район»

Богашевское сельское поселение. Генеральным планом предусмотрены мероприятия по поэтапному переводу автономных источников тепла на природный газ.

Воронинское сельское поселение.  Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (д. Воронино, с. Семилужки) и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Топливом для котельных п. Воронино предусматривается природный газ.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Семилужки, д. Воронино);

- использование на котельных древесного биотоплива (в негазифицированных населенных пунктах);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Семилужки, д. Воронино);

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой застройке с. Семилужки, д. Воронино);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоэтажная застройка с. Семилужки, д. Воронино);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Семилужки, д. Воронино).

Заречное сельское поселение. Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно-коммунальной застройки поселения составит 277,75  Гкал/ч.

Теплоснабжение на территории Заречного сельского поселения на проектный период предлагается осуществлять централизованно от существующих локальных отопительных котельных и, преимущественно, от индивидуальных источников тепла (на твёрдом и газовом топливе). Часть тепловых сетей котельных д. Кисловка и с. Кафтанчиково предлагается в проектный период демонтировать, ввиду перевода потребителей на теплоснабжение от индивидуальных источников тепла с погодным регулированием.

Теплоснабжение новой жилой застройки планируется выполнять от автономных индивидуальных источников тепла, использующих, преимущественно природный газ. Теплоснабжение общественно-деловой и части жилой застройки с. Тахтамышево и д. Кисловка (северный жилой район) предлагается осуществлять от локальных модульных котельных на газовом топливе. Теплоснабжение промышленных объектов, располагаемых на проектируемых промплощадках – от собственных источников тепла – модульных котельных на твёрдом (пеллеты, торф) или газовом топливе.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения Заречного сельского поселения на рассматриваемый период связаны с:

- внедрением индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе;

- вводом модульных котельных для теплоснабжения общественно-деловой и многоквартирной жилой застройки;

- применением современного котельного оборудования с автоматизацией всех технологических процессов;

- вводом в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах.

- снижением установленной мощности оборудования существующих котельных;

- демонтажем части тепловых сетей с заменой изношенной части существующих тепловых сетей на энергоэффективные теплопроводы.

Зональненское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую многоквартирную жилую и общественно-деловую застройку п. Зональная станция.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Зональненского сельского поселения составит на расчетный срок 338,2 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 122,4 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и многоквартирной застройки Зональненского сельского поселения, планируемая к покрытию от источников централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 215,8 Гкал/час.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирной застройки п. Зональная станция предусматривается централизованным.

Проектом предлагается строительство следующих источников теплоснабжения:

- котельной жилого образования «Кузбассинвестстрой» и УП «Технополигон» установленной мощностью 100 Гкал/час;

- котельной жилого образования «ТДСК» установленной мощностью 80 Гкал/час.

Предусматривается ликвидация котельной ООО «Зональное плюс», с переключением ее тепловых нагрузок на котельную ОАО «Газпром Трансгаз Томск». Для этого потребуется строительство тепловых сетей от котельной ОАО «Газпром Трансгаз Томск» до ТК-1 котельной ООО «Зональное плюс» протяженностью 1,2 км.

Топливом для новых отопительных котельных предусматривается природный газ.

Также на территории п. Зональная станция предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции, развитие централизованного горячего водоснабжения, оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (для п. Зональная Станция).

Зоркальцевское сельское поселение. Генеральным планом предусмотрены мероприятия по поэтапному переводу автономных источников тепла на природный газ, а также по строительству тепловых сетей.

Итатское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку п. Итатка и с. Томское.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Намечен перевод котельной с. Томское на природный газ.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется строительство новых котельных на природном газе.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке п. Итатка и с. Томское.

Горячее водоснабжение многоэтажной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Томское);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Томское);

- строительство теплосетей (к новой многоквартирной и общественно-деловой застройке п. Итатка, с. Томское);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (п. Итатка, с. Томское);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Томское);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (п. Итатка, с. Томское).

Калтайское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Намечен перевод котельных п. Кандинка и п. Курлек на природный газ, при условии их газификации.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (п. Калтай и п. Кандинка, п. Курлек, при условии их газификации) и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой многоквартирной и общественно-деловой застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (п. Кандинка, п. Курлек);

- перевод котельных на древесное биотопливо (в негазифицированных населенных пунктах);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек);

- строительство теплосетей (с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек).

Копыловское сельское поселение. Проектные предложения в генеральном плане не сформулированы.

Корниловское сельское поселение. Для покрытия указанных тепловых нагрузок предусматривается строительство котельной мощностью 2,2 МВт с установкой двух водогрейных котлов «Турботерм-1100» мощностью 1,1 МВт каждый. Схема котельной – двухконтурная, закрытая, с контуром ГВС (горячего водоснабжения). Категория потребителей по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Малиновское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку п. Малиновка.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (п. Малиновка, п. Заречный, д. Москали, с. Александровское, при условии их газификации) и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке п. Малиновка.

Горячее водоснабжение многоэтажной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Малиновка);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Малиновка);

- строительство теплосетей (с. Малиновка);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (с. Малиновка);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Малиновка);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Малиновка).

Межениновское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет древесное топливо.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Межениновка, с. Басандайка);

- перевод котельных на древесное биотопливо (с. Межениновка, с. Басандайка);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Межениновка, с. Басандайка);

- строительство теплосетей (с. Межениновка, с. Басандайка);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (с. Межениновка, с. Басандайка);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Межениновка, с. Басандайка);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Межениновка, с. Басандайка).

Мирненское сельское поселение. В связи с планируемой газификацией в д. Большое Протопопово запланировано строительство газовой котельной (проектная мощность – 3 МВт), существующая котельная п/л «Восход» будет или переведена на газовое топливо, или останется в качестве резервной.

При условии подачи в сельское поселение  газа  печное отопление в жилых домах будет заменено на комбинированные котлы, работающие на природном газе. Горячее водоснабжение также будет осуществляться через газовые водонагреватели.

Проектом предлагается обеспечивать теплоснабжением проектируемую индивидуальную жилую застройку от индивидуальных теплогенераторов.

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой (реконструируемой) общественно-деловой застройки предлагается использование существующих котельных поселения, а также строительство модульной котельной в п. Аэропорт (проектная мощность – 12 МВт).

В существующих системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий и оборудование промышленных и коммунально-бытовых потребителей приборами учета тепла. При реконструкции котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к уменьшению аварий.

Генеральным планом Моряковского сельского поселения предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку п. Моряковский Затон.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС предлагается применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (Моряковский Затон») и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой многоквартирной общественно-деловой застройке п. Моряковский Затон.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой застройке с. Моряковский Затон, д. Губино);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка с. Моряковский Затон, д. Губино);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Моряковский Затон, д. Губино);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Моряковский Затон, д. Губино).

Наумовское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку п. Наумовка.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (п. Наумовка, п. Надежда, при условии их газификации) и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Намечен перевод котельных п. Наумовка на природный газ, при условии его газификации.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке п. Наумовка.

Горячее водоснабжение многоэтажной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Наумовка);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Наумовка);

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке с. Наумовка);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка с. Наумовка);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Наумовка);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Наумовка).

Новорождественское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет древесное топливо.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- перевод котельных на древесное топливо (с. Новорождественское, д. Мазалово);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Новорождественское, д. Мазалово);

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке с. Новорождественское, д. Мазалово);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка с. Новорождественское, д. Мазалово);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Новорождественское, д. Мазалово);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Новорождественское, д. Мазалово).

Октябрьское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоквартирную жилищную и общественно-деловую застройку п. Октябрьский.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (п. Октябрьский, п. Николаевка, при условии их газификации) и древесное топливо (остальные населенные пункты поселения).

Намечен перевод котельных п. Октябрьский на природный газ, при условии его газификации.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных п. Октябрьский.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке п. Октябрьский.

Горячее водоснабжение многоэтажной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Октябрьское);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции  (с. Октябрьское);

- строительство теплосетей  (к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке с. Октябрьское);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка с. Октябрьское);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования (с. Октябрьское);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Октябрьское).

Рыбаловское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печей, котлов и др.), топливом для которых будет природный газ и древесное.

Намечен перевод котельных на природный газ.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой многоквартирной и общественно-деловой застройке.

Горячее водоснабжение многоэтажной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности (с. Рыбалово);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (с. Рыбалово);

- строительство теплосетей (с. Рыбалово);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (с. Рыбалово);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (с. Рыбалово).

Спасское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы (печи, котлы и др.), топливом для которых будет древесное топливо.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- перевод котельных на древесное биотопливо (п. Батурино);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции  (п. Батурино);

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке п. Батурино);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка п. Батурино);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Турунтаевское сельское поселение. Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоэтажную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы  (печи, котлы и др.), топливом для которых будет древесное топливо.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- перевод котельных на древесное биотопливо (в негазифицированных населенных пунктах);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство теплосетей (к новой общественно-деловой и многоквартирной застройке с. Турунтаево);

- развитие централизованного горячего водоснабжения (многоквартирная застройка с. Турунтаево);

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Выводы по организации теплоснабжения территории агломерации

МО «Город Томск». Централизованным теплоснабжением обеспечиваются все районы, находящиеся в зоне центральных теплоисточников – ГРЭС-2, ТЭЦ-1 (ПРК), ТЭЦ-3; действующих котельных, арендованных АО «Томская генерация» и прочих собственников.

Покрытие тепловых нагрузок предполагается от существующих расширяемых и реконструируемых основных теплоисточников (ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ТЭЦ-1 (ПРК)), районных котельных, переводимых на природный газ, и автономных источников теплоснабжения (АИТ), работающих на газовом топливе.

Для новых районов застройки, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла, генеральным планом рекомендовано использование:

- котельных (для многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной застройки);

- автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе (для индивидуального строительства).

ЗАТО Северск. На сегодняшний день теплоснабжение населённых пунктов Северск, Самусь, Орловка осуществляется централизованно от ТЭЦ АО «СХК» (Северск) и существующих котельных (Самусь, Орловка).

На проектный период теплоснабжение на территории ЗАТО Северск предлагается осуществлять также централизованно:

- город Северск – для теплоснабжения объектов жилого и промышленного строительства предлагается использовать тепловую энергию, подаваемую: с ТЭЦ АО «СХК» с учетом строительства водогрейной котельной взамен выбывающих теплогенерирующих мощностей  ТЭЦ АО «СХК». В г. Северске в настоящее время единственным источником теплоснабжения является ТЭЦ АО «СХК». В 2012 году АО «СХК» было направлено уведомление в Администрацию ЗАТО Северск о намерении вывода из эксплуатации части турбоагрегатов ТЭЦ АО «СХК», выработавших свой эксплуатационный срок. Вывод мощностей ТЭЦ АО «СХК» был приостановлен. Вывод турбоагрегатов ТЭЦ АО «СХК» из эксплуатации создаст дефицит тепловой мощности, необходимой для снабжения потребителей г. Северска. Строительство замещающей мощности должно быть осуществлено в период 2015 – 2017 гг. Ввод в эксплуатацию Северской АЭС, способной заместить выбывающие тепловые мощности ТЭЦ АО «СХК», предусмотрен согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, только после 2025 года. Учитывая, что Томская область расположена во второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, характеризующейся низкими ценами на электроэнергию, проект строительства замещающей когенерационной мощности (вырабатывающей в комбинированном режиме электрическую и тепловую энергию) неокупаем и экономически нецелесообразен. Необходима реализация проекта по строительству замещающей тепловой мощности для снабжения потребителей г. Северска на основе котельной. В части индивидуального жилого фонда предлагается применение индивидуальных теплогенераторов;

- п. Самусь – теплоснабжение жилого фонда предлагается осуществлять от существующей реконструируемой котельной, от индивидуальных источников тепла;

- п. Орловка – теплоснабжение объектов социального назначения и части объектов многоквартирного жилого фонда предлагается осуществлять от существующей блочной котельной;

- д. Кижирово – для нужд отопления и горячего водоснабжения предлагается использовать индивидуальные теплогенераторы.

МО «Томский район». Теплоснабжение в поселениях Томского района осуществляется от локальных котельных и индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, жидкое топливо. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч.

На перспективу предусматривается обеспечение централизованным отоплением и горячим водоснабжением всей существующей и новой многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки. Теплоснабжение предлагается осуществлять от существующих котельных, частично подлежащих реконструкции, а также от проектных котельных, предусмотренных к строительству в целях покрытия возрастающих тепловых нагрузок.

При условии газификации населенных пунктов предлагается перевод существующих котельных на природный газ.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС предлагается применение индивидуальных отопительных систем (печи, котлы и др.), топливом для которых будет природный газ (при условии газификации населенного пункта) и древесное топливо.

Проектные предложения по созданию межмуниципальных систем теплоснабжения для муниципальных образований Томской агломерации

Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры в части системы теплоснабжения на территории Томской агломерации определены с учетом следующих документов перспективного планирования:

- Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Томской области от 12.12.2014 № 493а).

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы (утверждена постановлением администрации города Томска от 30.09.2014 № 987).

- Актуализированная схема теплоснабжения города Томска до 2030 года, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.07.2015 № 529.

- Схема теплоснабжения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года (утверждена постановлением администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 № 403).

- Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года (утверждена решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2).

- Программа социально-экономического развития ЗАТО Северск 
на 2012 – 2016 годы (утверждена решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 №  19/1).

На основании вышеперечисленных программ сформирован перечень проектов, планируемых к реализации на территории формируемой Томской агломерации «Томск – Северск – Томский район» в целях развития системы теплоснабжения. В данном сводном перечне выделены мероприятия, которые затрагивают интересы муниципальных образований на территории формируемой агломерации. Необходимо отметить, что все мероприятия локальные, реализация которых не затрагивает интересы соседних муниципальных образований, но осуществление которых важно в целях развития системы теплоснабжения на территории каждого муниципального образования в отдельности. Сводный перечень проектов по развитию системы теплоснабжения приведен в книге 4 раздел «7.9. Сводный перечень проектов по электроэнергетике, теплоэнергетике и газоснабжению».

Газоснабжение

Существующее положение

МО «Город Томск». Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) из резервуаров ГУСГ – 55 шт. и баллонных установок.

Природный газ поступает в город с севера Томской области от месторождений Лугинецкое, Мыльджинское, Новый Васюган, а также из Тюменской области от месторождений Белоозёрка и Нижневартовск. Средняя теплотворная способность газа – 8342 ккал/м3 (на основании показателей ежемесячных паспортов качества газа ООО «Газпром трансгаз Томск» за 2014 год).

Источниками подачи природного газа распределительной сети МО «Город Томск» являются 8 газораспределительных станций (далее – ГРС): ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 «п. Богашево», ГРС-4, ГРС «Моряковский Затон», ГРС «АГНКС (Зональная)»,  ГРС «Апрель»,  ГРС «с-з Чернореченский».

Природный газ транспортируется на газораспределительные станции по газопроводам-отводам от магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс I».

В настоящее время только две газораспределительные станции: ГРС-1 и ГРС-2, являющиеся основными источниками подачи природного газа в сеть, закольцованы между собой по выходным газопроводам высокого давления 2-ой категории. ГРС-2 являются источником подачи газа потребителям центральной части города Томск. В 2015 году ГРС «Апрель» после ввода объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Апрель» до п. Предтеченск, п. Просторный, п. Геологов, ул. Нахимова г. Томска» будет закольцована с газораспределительной сетью города Томск (в том числе с ГРС-1 и ГРС-2).

ГРС «с-з Чернореченский» и ГРС «Моряковский затон» закольцованы в общую газораспределительную сеть, но в настоящее время потребителями данной сети являются в основном населенные пункты Томского района, расположенные за пределами административных границ г. Томска. Cуществующий межпоселковый газопровод диаметром 225 мм, соединяющий вышеназванные ГРС, имеет довольно большую протяженность, около 40 км. ГРС «с-з Чернореченский» и ГРС «Моряковский затон» являются источниками подачи газа для потребителей, расположенных на левом берегу реки Томь.

ГРС «пос. Апрель» и ГРС «АГНКС (Зональная)» в 2014 году закольцованы в общую газораспределительную сеть и являются источниками подачи природного газа для потребителей населенных пунктов, входящих в административные границы Кировского района г. Томска, а также Зональненского и Мирненского сельских поселений Томского района: п. Геологов, п. Родник, п. Просторный, п. Каскад, п. Апрель, п. Предтеченск, п. Залесье, п. Зональная Станция, п. Мирный, д. Трубочево, мкр. Степановка г. Томска.

ГРС-3 «п. Богашёво» является локальным источником подачи газа для потребителей Томского района: пос. Богашево, с. Лучаново, д. Некрасово, п. Синий Утес, с. Коларово, п. Аэропорт, а также для потребителей д. Лоскутово МО «Город Томск».

Газораспределительная станция, расположенная севернее города г. Томска, в районе Кузовлевского тракта (п. Кузовлево) – ГРС-4 имеет проектную производительность 550 тыс. куб. м/час, является источником подачи газа для ряда промышленных и теплоэнергетических объектов, расположенных в северной и северо-восточной частях муниципального образования «Город Томск» и за его пределами.

Схема распределения газа по давлению трехступенчатая – высокого, среднего и низкого давлений. Связь между ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов стационарных и шкафных (ГРП – 6 шт. и ШРП – 185 шт.).

Город имеет густую сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, общая протяжённость газопроводов составляет – 350,7 км. Протяженность газопроводов среднего давления составляет около 21,4 км – это 6,1 % от общей протяженности сетей, в основном это газопроводы которые проложены по территории предприятий и находятся на их балансе.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (в т. ч. пищеприготовление);

- энергоноситель для теплоисточников.

Объем газопотребления за 2013 год составил 1110291 тыс. куб. м, в том числе населением – 19188 тыс. куб. м, источниками теплоснабжения – 754397 тыс. куб. м, промышленными потребителями – 336706 тыс. куб. м.

Количество квартир газифицированных природным газом – 16278, в т. ч. – 2758 кв. частного сектора с установленными приборами для отопления и пищеприготовления.

Количество квартир газифицированных сжиженным газом – 7311.

Газонаполнительная станция (ГНС) расположена в северо-западной части города Томск по адресу: ул. Мичурина, д. 98. Объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год.

ЗАТО Северск. Центральную часть территории городского округа разделяет магистральный газопровод «Мыльджино-Кузбасс» диаметром 325 мм, протяжённость которого по территории городского округа составляет 20,7 км. В западной части территории от магистрального газопровода отходят два отвода в северном и южном направлениях: в северном направлении на ГРС пос. Самусь (диаметр – 159 мм, протяжённость – 8,3 км) и в южном направлении на ГРС ТЭЦ АО «СХК» (диаметр – 325 мм, протяжённость – 8,2 км).

Мощность ГРС «СХК» составляет 111,2 тыс. м3/час. От ГРС «СХК» отходят 4 нитки газопроводов высокого давления 1-ой категории (диаметром – 325 мм,  протяжённостью 2,6 км) до ГРП «СХК» мощностью 300 тыс. м3/час. Потребителем природного газа является только ТЭЦ «СХК».

Мощность ГРС «Самусь» составляет 10 тыс. м3/час. Основными потребителем природного газа в п. Самусь является промышленный сектор (ЗАО «Северскстекло», ЖКХ, ООО «Топлайн», хлебозавод). Общая загруженность ГРС и ГРП не превышает 20 %.

Сжиженный газ в пос. Самусь и пос. Орловка поставляется с газонаполнительной станции ОАО «Томскоблгаз» (объём хранения 300 тонн; местоположение – г. Томск, ул. Мичурина, 98). Основным потребителем в населённых пунктах является население (среднегодовое потребление порядка 15 тонн); единственный промпотребитель «ССРЗ».

МО «Томский район». В настоящее время на территории Томского района используется природный сетевой и сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Подача природного сетевого газа до потребителей района выполнена от ГРС «с-з Чернореченский», ГРС «Моряковкий затон», ГРС «Апрель», ГРС-3 «п. Богашево», ГРС «Корнилово».

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Природный сетевой газ используется, в основном, на объектах топливно-энергетического комплекса и населением.

Сжиженный углеводородный газ используется в районе для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Богашевское сельское поселение. В настоящее время на территории МО «Богашевское сельское поселение» используется как сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ), так и природный газ из газопроводов. Газифицированные населенные пункты – Богашево, Ключи, Некрасово.

Сжиженный углеводородный газ на территории поселения, используется населением от бытовых баллонов СУГ. Резервуарные установки СУГ отсутствуют. Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск.

Сжиженный углеводородный газ используется в основном, населением для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Природный сетевой газ на территорию поселения поступает через газопроводы высокого давления Д 219 мм от двух газораспределительных станций: ГРС-3 «п. Богашево» и АГРС «Апрель». Трубы выполнены из полиэтилена в подземном исполнении. Природный газ используется для нужд теплоснабжения, промышленности и населением.

Воронинское сельское поселение. Газоснабжение Воронинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает в поселение (п. Воронино) от ГРС-2.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Воронинского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

В настоящее время на территории Заречного сельского поселения Томского района используется природный сетевой и сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Подача природного сетевого газа выполнена от ГРС «с-з Чернореченский» по системе распределительных газопроводов среднего давления в четыре из шести населённых пунктов, входящих в состав поселения: д. Кисловка, д. Чёрная Речка, с. Кафтанчиково, д. Барабинка. Система газоснабжения в населённых пунктах двухступенчатая (среднее/низкое).

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск. Сжиженный газ используется только в бытовых баллонах, газорезервуарные установки отсутствуют.

Природный сетевой газ используется, в основном, на объектах ТЭК и населением.

Сжиженный углеводородный газ используется в деревнях и селах поселения только населением для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Газоснабжение Зональненского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. В настоящее время газифицирован населенный пункт Зональная станция.

По территории поселения проходит газопровод-отвод от магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» (участок между ГРС «Апрель» и ГРС-2) с отводом на ГРС «АГНКС (Зональная)». ГРС «АГНКС (Зональная)» располагается в центральной части Зональненского сельского поселения.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Потребители поселения также пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

В настоящее время на территории Зоркальцевского сельского поселения используется как сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ), так и природный газ из газопроводов.

На сегодняшний день газифицированы следующие населенные пункты: Зоркальцево, Нелюбино, Борики, Петрово, Поросино.

Сжиженный углеводородный газ на территории поселения, используется населением от бытовых баллонов СУГ. Резервуарные установки СУГ отсутствуют. Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Сжиженный углеводородный газ используется в основном, населением для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Природный сетевой газ на территорию поселения поступает через газопроводы высокого давления Ду 225 мм от двух газораспределительных станций «Моряковский Затон» и «Чернореченская». Трубы выполнены из полиэтилена в подземном исполнении. Природный газ используется для нужд теплоснабжения, промышленности и населением.

Газоснабжение Итатского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Калтайского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в поселение (п. Калтай) от ГРС «с-з Чернореченский».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Калтайского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС города Томск.

Копыловское сельское поселение. На территории поселения газифицированы следующие населенные пункты: п. Копылово, п. Рассвет.

Газоснабжение Корниловского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается в д. Корнилово по межпоселковому газопроводу от ГРС-2.

Газоснабжение Малиновского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается в поселение по межпоселковым газопроводам от ГРС-1. На сегодняшний день газифицированы следующие населенные пункты: Малиновка, Молодежный, Заречный.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Малиновского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Межениновского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

В настоящее время в Мирненском сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты: п. Мирный, мкр. Мирный, п. Аэропорт, д. Трубачево.

Часть населения Мирненского сельского поселения снабжается привозным сжиженным газом, газоснабжение осуществляется от индивидуальных газобаллонных установок.

На территории Моряковского сельского поселения газифицированы 2 населенных пункта: Моряковский Затон и Губино. Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от ГРС «Моряковский Затон» (введена в 2010 году) и сжиженным газом. ГРС «Моряковский Затон» расположена в районе поселка Моряковский Затон, введена в 2010 году. Природный газ поступает на ГРС «Моряковский Затон» от магистрального газопровода-отвода на ГРС-4.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Сжиженный углеводородный газ доставляется с ГНС города Томск.

Газоснабжение Наумовского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Новорождественского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Октябрьского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Рыбаловского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает в поселение (п. Рыбалово) от ГРС «с-з Чернореченский».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Рыбаловского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Парабель – Кузбасс» с магистральными газопроводами-отводами на ГРС-2 и ГРС-4.

Газоснабжение Спасского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газифицированные населенные пункты на территории поселения – Коларово и Синий Утес. Источником подачи природного газа является ГРС-3 г. Томска.

По территории поселения проходит магистральный газопровод-отвод на участке между ГРС «Апрель» и ГРС «с-з Чернореченский».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Спасского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Газоснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом, доставляемым с ГНС города Томск.

Основные проблемы систем газоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». С целью покрытия увеличения потребления газа новыми промышленными, коммунально-бытовыми и теплоэнергетическими объектами, а также для подачи требуемых объемов природного газа к существующим и новым жилым микрорайонам необходимо увеличение пропускной способности газораспределительной системы муниципального образования «Город Томск», реконструкция и строительство новых газовых сетей.

ЗАТО Северск. Проблемы в развитии системы газоснабжения ЗАТО Северск обусловлены отсутствием перспективной комплексной программы газоснабжения и газификации малоэтажного жилого фонда населённых пунктов МО «ЗАТО город Северск».

МО «Томский район». В рамках разработанной градостроительной документации основные проблемы системы газоснабжения на территории поселений не сформулированы.

В целом, необходимо отметить, что уровень газификации Томского района низкий. К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в Томском районе, можно отнести:

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Проектные предложения по организации системы газоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

МО «Город Томск». Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения потребителей города Томск генеральным планом предусмотрено поэтапное осуществление ряда мероприятий (местного значения):

- Мероприятия в соответствии с «Генеральной схемой газификации города Томска», разработанной ОАО «Газпром промгаз» в 2011 году:

- Мероприятия по реконструкции и новому строительству городских газопроводов:

    - закольцовка ГРС «Апрель» – ГРС-1, ГРС-2;

    - закольцовка ГРС «АГНКС (Зональная)» – ГРС-1, ГРС-2 (Данное мероприятие не предусмотрено в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Томской области, откорректированной в 2012 году ОАО «Газпром промгаз». В связи с этим,  предлагается откорректировать Схему газоснабжения города Томска в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) либо внести соответствующие изменения в вышеназванную областную схему);

    - закольцовка ГРС «с-з Чернореченский» – ГРС-1, ГРС-2;

    - реконструкция сетей среднего давления (0,3 МПа);

    - реконструкция сетей высокого давления (0,6 МПа);

    - газоснабжение новых объектов теплоэнергетики и жилой застройки;

    - перенос ГРС-1 на новую площадку.

- Реконструкция газораспределительных станций в связи с увеличением их производительности: ГРС-1, ГРС «с-з Чернореченский», ГРС «Апрель».

- Мероприятия в соответствии с решениями генерального плана города Томск:

- в связи с новыми планировочными проектными решениями, рекомендуется разработка «Схемы газоснабжения города Томск» специализированной организацией;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления с ГРП к площадкам нового строительства на территории города Томск;

- перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

На сегодняшний день развитие системы газоснабжения на территории МО «Город Томск» осуществляется в соответствии со следующими программами:

- Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Томской области от 12.12.2014 № 493а) в рамках подпрограммы «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области».

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года).

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы (утверждена постановлением администрации города Томска от 30.09.2014 № 987).

- Генеральная схема газификации города Томска (разработана ОАО «Газпром промгаз», 2011 год).

В рамках действующих программ и схем на территории МО «Город Томск» предусмотрены мероприятия по газификации следующих населенных пунктов в составе МО «Город Томск»: с. Дзержинское, п. Киргизка, п. Лоскутово, п. Тимирязевское, п. Эушта, а также районов города Томск: мкр. Наука, мкр. Сосновый Бор, мкр. Энтузиастов, мкр. Степановка. Полный перечень мероприятий по газификации МО «Город Томск» представлен в Книге 4. Сводный перечень проектов (таблица «Сводный перечень локальных мероприятий по газоснабжению»).

ЗАТО Северск. Источниками газоснабжения ЗАТО Северск на рассматриваемый проектный период будут две существующие газораспределительные станции – ГРС «СХК» и ГРС «Самусь», а также газонаполнительная станция ОАО «Томскоблгаз».

В соответствии с генеральным планом ЗАТО Северск основным направлением развития инфраструктуры газоснабжения в проектный период на территории ЗАТО Северск предусматривается задействование свободных мощностей ГРС «СХК» и ГРС «Самусь» для газоснабжения и газификации потребителей жилого сектора п. Самусь, д. Кижирово, д. Семиозерки, п. Орловка, западной и восточной части города Северск природным сетевым газом, а также строительство на территории муниципального образования АГНКС для заправки автомобилей сжиженным газом.

На перспективу на территории ЗАТО Северск предусмотрено строительство сети распределительных газопроводов и газификация объектов промышленного и жилого сектора.

При 100 % охвате газификацией жилого сектора п. Самусь, д. Кижирово и п. Орловка, а также «Нового» района и района «Иглаково» г. Северска, объём газопотребления на нужды населения составит:

- в период первой очереди – 2,46 млн. м3/год;

- в период расчётного срока – 5,07 млн. м3/год.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации, предусмотренных градостроительной документацией:

- строительство сети распределительных газопроводов от ГРС «СХК» в западную (район Иглаково) и восточную части города Северск для газоснабжения объектов жилого сектора;

- строительство распределительного газопровода от ГРС «СХК» для газоснабжения объектов «западной промышленной площадки», при развитии на ней новых мелкопромышленных и коммунально-складских объектов;

- строительство распределительного газопровода от ГРС-4 для газоснабжения объектов промышленного и общественно-делового сектора новой промплощадки в северо-восточной части ЗАТО Северск;

- строительство распределительных газопроводов от ГРС «Самусь» для газоснабжения объектов теплоэнергетического комплекса и объектов жилого строительства, расположенных в п. Самусь, д. Семиозерки, д. Кижирово, п. Орловка.

Необходимо отметить, что Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области, откорректированной в 2012 году ОАО «Газпром промгаз», из вышеперечисленных мероприятий предусматривается только газоснабжение п. Самусь и ТЭЦ СХК в г. Северск. Газификация остальных населенных пунктов на территории ЗАТО Северск в соответствии с областной Генеральной схемой не предусматривается.

В связи с этим, реализация планов по газификации д. Семиозерки, п. Орловка, д. Кижирово возможна только после разработки муниципальной программы – схемы газоснабжения и газификации ЗАТО Северск и внесения соответствующих изменений в областную Генеральную схему. Ввиду того, что мероприятия Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области разработаны и утверждены до 2020 года, реализация мероприятий в части газоснабжения, предусмотренных градостроительной документацией ЗАТО Северск, в период до 2020 года не считается возможной, и данные мероприятия не учтены в сводном перечне проектов.

Для реализации мероприятий градостроительной документации по газоснабжению д. Семиозерки, п. Орловка, д. Кижирово, района Иглаково г. Северска, а также промышленных объектов на территории ЗАТО, рекомендуется в ближайшее время разработать Генеральную схему газоснабжения и газификации ЗАТО Северск для проработки технических условий, гидравлического расчета и мест прохождения межпоселковых газопроводов на территории муниципального образования и внести предложения по газификации ЗАТО Северск в Генеральную схему газоснабжения и газификации Томской области.

МО «Томский район». Газоснабжение в поселениях Томского района в проектный период до 2035 года предлагается выполнять природным сетевым газом и сжиженным углеводородным газом.

Развитие газоснабжения и газификации на территории Томского района в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) предусматривается от существующих ГРС «с-з Чернореченский», ГРС «Моряковский затон», ГРС «Апрель», ГРС-3 (п. Богашево), ГРС-1, ГРС-2, ГРС-4 и проектной ГРС «Итатка», строительство которой предусматривается на территории Итатского сельского поселения Томского района.

Представленные ниже мероприятия по развитию системы газоснабжения Томского района в разрезе поселений, предусмотренные градостроительной документацией муниципальных образований, откорректированы в соответствии с мероприятиями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года), утвержденной до 2020 года.

Богашевское сельское поселение. Генеральным планом поселения предлагается проведение мероприятий по развитию газораспределительной сети на территории поселения в следующих населенных пунктах: Богашево, Некрасово, Лучаново, Магадаево, Петухово, Сухарево, Белоусово, Аксеново.

Генеральной схемой газоснабжения Томской области газификация населенных пунктов Магадаево и Сухарево не предусматривается, таким образом, реализация планов по их газификации возможна только после внесения соответствующих изменений в Генеральную схему, а именно включению мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов до предлагаемых к газифицикации населенных пунктов.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области:

- газификация населенного пункта Лучаново возможна только после строительства лупинга от ГРС-3 до с. Лучаново, увеличивающего пропускную способность межпоселкового газопровода «ГРС-3 – Синий утес»;

- газификация населенных пунктов Аксеново и Белоусово предусматривается после увеличения пропускной способности межпоселкового газопровода от точки врезки до с. Богашево и строительства межпоселкового газопровода от д. Некрасово до д. Белоусово;

- газификация д. Петухово предусматривается после строительства межпоселкового газопровода от ГРС-3.

Воронинское сельское поселение. Источником газоснабжения Воронинского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Для газификации Воронинского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселкового газопровода до газораспределительного пункта и котельных в п. Семилужки.

СУГ предлагается использовать для нужд населения не газифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Предусмотренные генеральным планом мероприятия:

- строительство межпоселкового газопровода до с. Семилужки;

- развитие внутрипоселковой газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда с. Семилужки и д. Воронино;

- газификация д. Новомихайловка.

На территории Заречного сельского поселения предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Чернореченская» до с. Тахтамышево, д. Кандинка, д. Барабинка с отводом на с. Кафтанчиково.

Газоснабжение в населённых пунктах Заречного сельского поселения в проектный период до 2035 года предлагается выполнять природным сетевым газом. Источник подачи – ГРС «Чернореченская». Расчётное газопотребление природного сетевого газа на проектный период прогнозируется на уровне – 17,1 млн.м3.

На расчетный срок в Заречном сельском поселении планируется развитие газораспределительной сети в с. Тахтамышево, д. Кисловка (в старой и новой частях), д. Кафтанчиково, д. Барабинка.

Источником газоснабжения Зональненского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

В перспективе природный газ будет поступать в поселение от ГРС «Апрель».

Предусмотренные мероприятия:

- ликвидация ГРС «АГНКС (Зональная)» из зоны планируемого размещения жилой застройки и перевод потребителей природного газа на ГРС «Апрель либо на ГРС-3;

- строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Апрель» до площадки ГРС «АГНКС (Зональная)» Томского района (протяженность – 4,0 км) с целью дальнейшей закольцовки ГРС «Апрель» с ГРС-3 по газопроводу высокого давления 2 категории.

Для газификации Зональненского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и новых котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство распределительных газопроводов высокого (среднего) давления до газораспределительных пунктов и котельных.

Суммарный расход природного газа по Зональненскому сельскому поселению на расчетный срок составит 170 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 10 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 150 млн. куб. м/год;

- прочими потребителями – 10 млн. куб. м/год.

СУГ предлагается использовать для нужд населения не газифицированных ИЖС (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Предусмотренные генеральным планом мероприятия:

- строительство распределительных газопроводов до п. Зональная станция и д. Позднеево с источниками ГРС «Апрель» либо ГРС-3;

- развитие внутрипоселковой газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда п. Зональная станция, д. Позднеево.

Зоркальцевское сельское поселение. Генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по развитию газораспределительной сети на территории поселения (строительство распределительных газопроводов и ГРП) для газоснабжения следующих населенных пунктов: Кудринский участок, Березкино.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области населенные пункты Кудринский участок и Березкино подлежат газификации.

Газификация населенных пунктов Борики, Быково, Коломино и Петровский участок Генеральной схемой газоснабжения не предусматривается.

Ввиду низкой численности населения в деревнях Быково, Коломино и Петровский участок проведение мерпориятий по их газификации их нецелесообразны.

Газификация д. Борики возможна только после внесения соответствующих изменений в Генеральную схему, а именно включению мероприятия по строительству межпоселкового газопровода до предлагаемого к газифицикации населенного пункта.

Источником газоснабжения Итатского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

На территории поселения планируется строительство участка магистрального газопровода-отвода на ГРС «Асино».

Для газификации Итатского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселкового газопровода до газораспределительных пунктов и котельных в п. Итатка и с. Томское.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Предусмотренные генеральным планом мероприятия:

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда п. Итатка, с. Томское.

Источником газоснабжения Калтайского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Для газификации Калтайского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов до газораспределительных пунктов и котельных в п. Кандинка и п. Курлек.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- строительство межпоселковых газопроводов до п. Кандинка, п. Курлек;

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) газификация населенных пунктов Кандинка и Курлек возможна после строительства лупинга от ГРС «Чернореченская» до с. Калтай, увеличивающего пропускную способность межпоселкового газопровода, и далее строительства межпоселкового газопровода от с. Калтай до с Курлек.

Копыловское сельское поселение. Предусмотрено завершение подключения к сетям газоснабжения жилых домов в п. Копылово и в п. Рассвет.

Корниловское сельское поселение. Предусмотрено подключение к сетям газоснабжения жилых домов в п. Корнилово и газификация д. Малая Михайловка после строительства межпоселкового газопровода от ГРС-2 до д. Семилужки.

Источником газоснабжения Малиновского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

На территории поселения планируется строительство участка магистрального газопровода-отвода на ГРС «Асино».

Для газификации Малиновского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ.

На территории поселения планируется развитие газораспределительной сети за счет строительства межпоселкового газопровода до с. Александровское и его закольцовкой с межпоселковым газопроводом от ГРС-1 до с. Октябрьское.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- строительство межпоселкового газопровода до с. Александровское;

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда п. Малиновка, п. Заречный, с. Александровское.

Газификация других населенных пунктов на территории поселения не предусмотрена.

Источником газоснабжения Межениновского сельского поселения предусматривается природный (с. Межениновка)  и сжиженный газ. СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области для газификации с. Межениновка необходимо строительство межпоселкового газопровода от ГРС-3.

Для газификации других населенных пунктов на территории поселения необходимо включение мероприятий их газификации и по строительству межпоселковых газопроводов до них в областную Генеральную схему.

Мирненское сельское поселение. Генеральным планом на первую очередь реализации (2022 г.) предлагается газификация всех населенных пунктов поселения: мкр. «Мирный» в п. Мирный, д. Большое Протопопово и д. Малое Протопопово.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) газификация д. Малое Протопопово и д. Большое Протопопово предусматривается после строительства межпоселкового газопровода «ГРС-3 – п. Мирный»

Газификация населенного пункта Плотниково предусматривается после строительства межпоселкового газопровода от ГРС-3 до д. Петухово и д. Межениновка.

Газоснабжение усадебной застройки предусматривается в целях пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

Моряковское сельское поселение. На территории поселения планируется развитие газораспределительной сети в п. Моряковский Затон и п. Губино.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда с. Моряковский Затон, д. Губино.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) газификация д. Половинка и д. Козюлино не предусматривается. В связи с этим, реализация планов по их газификации возможна только после внесения соответствующих изменений в вышеназванную Генеральную схему.

Источником газоснабжения Наумовского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Для газификации Наумовского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселкового газопровода от ГРС-4 до газораспределительных пунктов и котельных в п. Наумовка и п. Надежда.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- строительство межпоселкового газопровода до газораспределительных пунктов с. Надежда, с. Наумовка;

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда с. Надежда, с. Наумовка.

Источником газоснабжения Новорождественского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) на территории поселения планируется обеспечить природным газом с. Новорождественское, д. Мазалово. Подача природного газа будет осуществлятся от ГРС «Итатка». Газификация вышеперечисленных населенных пунктов возможна после строительства межпоселкового газопровода ГРС «Итатка» - с. Новорождественское.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Источником газоснабжения Октябрьского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Для газификации Октябрьского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) для обеспечения п. Николаевка природным газом предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от ГРС-1, также запланированы мероприятия по увеличению пропускной способности межпоселкового газопровода от точки врезки до с. Октябрьское.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- строительство межпоселковых газопроводов до с. Октябрьское, д. Николаевка;

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда (с. Октябрьское, д. Николаевка).

Источником газоснабжения Рыбаловского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Генеральным планом поселения планируется обеспечить природным газом следующие населенные пункты: д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово. Для газификации Рыбаловского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ.

Развитие газораспределительной сети Рыбаловского сельского поселения планируется за счет строительства межпоселкового газопровода до газораспределительных пунктов следующих населенных пунктов: д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово.

Генеральным планом поселения также планируется газификация д. Чернышевка. Данное мероприятие не предусмотрено Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года). Таким образом, газификация д. Чернышевка возможна только после внесения соответствующих изменений в Генеральную схему.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия на территории поселения:

- строительство межпоселкового газопровода до газораспределительных пунктов д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово;

- развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово.

Источником газоснабжения Спасского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) на территории поселения планируется обеспечить природным газом с. Батурино, д. Казанка, с. Вершинино, с. Яр. Подача природного газа будет осуществлятся от ГРС-3. Газификация вышеперечисленных населенных пунктов возможна после строительства лупинга от ГРС-3 до с. Лучаново, увеличивающего пропускную способность межпоселкового газопровода «ГРС-3 – Синий утес», и далее межпоселкового газопровода от д. Лучаново до д. Яр.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Источниками газоснабжения Турунтаевского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года) на территории поселения планируется обеспечить природным газом с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево, д. Подломск. Подача природного газа будет осуществлятся от ГРС «Итатка». Газификация вышеперечисленных населенных пунктов возможна после строительства межпоселкового газопровода ГРС «Итатка» - с. Новорождественское.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Выводы по организации газоснабжения  территории агломерации

Газоснабжение населенных пунктов формируемой Томской агломерации в настоящее время осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс и сжиженным углеводородным газом от резервуаров сжиженного газа и баллонных установок.

Источниками подачи природного газа для потребителей города Томск и поселений Томского района являются следующие газораспределительные станции: ГРС-1; ГРС-2; ГРС-3 (Богашево); ГРС-4, ГРС «Апрель»; ГРС «АГНКС (Зональная)»; ГРС «с-з Чернореченский»; ГРС «Моряковский затон», а также ГРС «Самусь» и ГРС «СХК» для обеспечения подачи газа потребителям г. Северск и п. Самусь.

МО «Город Томск». Согласно муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Томска от 03.04.2015 № 288 (подпрограмма «Газификация Томска»), общий уровень газификации (природным газом) города Томска низкий (около 6,8 %) по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67 %), что обусловлено исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-х ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города, и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а также невысокой надежностью, вследствие отсутствия возможности резервирования подачи.

Основными потребителями природного газа города Томск являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на отопление и горячее водоснабжение и только около 6 % на приготовление пищи.

В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории МО «Город Томск», частично осуществляется сжиженным углеводородным газом. Использование сжиженного углеводородного газа объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.

На перспективу для обеспечения необходимым объемом газа потребителей города Томск планируется проведение реконструкции ГРС-1, ГРС «Апрель» и ГРС «с-з Чернореченский» в целях увеличения их производительности.

Мероприятия по реконструкции ГРС-1, ГРС «Апрель» и ГРС «с-з Чернореченский» предусмотрены в рамках «Генеральной схемы газификации города Томска», разработанной ОАО «Газпром промгаз» в 2011 году.

ЗАТО Северск. В настоящее время газоснабжением обеспечены только город Северск от ГРС «СХК» и поселок Самусь от ГРС «Самусь». Общая загруженность ГРС и ГРП не превышает 20 %.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Томской области, откорректированной в 2012 году ОАО «Газпром промгаз», до 2020 года строительство новых межпоселковых газопроводов на территории ЗАТО не предусматривается.

Для реализации мероприятий градостроительной документации по газоснабжению д. Семиозерки, п. Орловка, д. Кижирово, района Иглаково г. Северска, а также промышленных объектов на территории ЗАТО, необходимо в ближайшее время разработать Генеральную схему газоснабжения и газификации ЗАТО Северск для проработки технических условий, гидравлического расчета и мест прохождения межпоселковых газопроводов на территории муниципального образования и внести предложения по газификации населенных пунктов на территории ЗАТО в Генеральную схему газоснабжения и газификации Томской области.

МО «Томский район». На 01.01.2015 уровень газификации Томского района составляет 16,97 %, количество газифицированных квартир – 4098 (данные ведомственной статистики Управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Томского района). В среднем по России этот показатель равен 64,4 %.

Низкий уровень газификации жилищного фонда Томской области и малые объемы потребления газа населением вызваны слабым развитием системы газоснабжения, что особенно характерно для сельских районов Томской области. Прежде всего, это связано с тем, что строительство газопроводов-отводов ко многим населенным пунктам, территориально удаленным от магистральных газопроводов, является экономически нерентабельным и требует значительных капитальных вложений. Низкая плотность населения, а также большие расстояния между заселенными территориями делают газовые проекты, в том числе и на территории Томского района, инвестиционно непривлекательными.

В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией развитие газоснабжения на территории Томского района в перспективе связано с газификацией жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса поселений природным сетевым газом, в связи с чем предусмотрены мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС «Чернореченская», ГРС «Моряковский затон», ГРС «Апрель», ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4 и от проектной ГРС «Итатка».

В рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Томской области от 12.12.2014 № 493а) предусмотрено мероприятие по строительству газопровода-отвода и ГРС «Итатка» на территории Итатского сельского поселения Томского района.

На территории Зональненского сельского поселения подлежит ликвидации ГРС «АГНКС (Зональная)» из зоны планируемого размещения жилой застройки с последующим переключением потребителей природного газа на ГРС «Апрель» и ГРС-3. Данные ГРС предлагается закольцевать через сети ликвидируемого ГРС «АГКНС (Зональная)».

С целью закольцовки ГРС «Апрель» с ГРС-3 Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области предусмотрено мероприятие по строительству межпоселкового газопровода от ГРС «Апрель» до площадки ГРС «АГНКС (Зональная)» протяженностью 4,0 км.

При несоответствии планов по обеспечению природным газом между предусмотренными мероприятиями градостроительной документации поселений Томского района и Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области, откорректированной в 2012 году ОАО «Газпром промгаз» и утвержденной до 2020 года, приоритетными принимаются мероприятия Генеральной схемы, учитывая более поздний срок разработки данного документа. Отсутствие мероприятий по газоснабжению некоторых населенных пунктов поселений Томского района в Генеральной схеме связано с низкой численностью проживающего населения, а также удаленностью населенных пунктов от магистрального газопровода, и, соответственно, нецелесообразностью их проведения.

Проектные предложения по созданию межмуниципальных систем газоснабжения для муниципальных образований Томской агломерации

Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры в части системы газоснабжения на территории Томской агломерации определены с учетом следующих документов перспективного планирования:

- Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Томской области от 12.12.2014 № 493а) в рамках подпрограммы «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области».

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области (корректировка 2012 года).

- Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением администрации Томского района от 24.12.2013 № 464).

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015 – 2019 годы (утверждена постановлением администрации города Томска от 30.09.2014 № 987).

- Генеральная схема газификации города Томска (разработана ОАО «Газпром промгаз», 2011 год).

На основании вышеперечисленных программ сформирован перечень проектов, планируемых к реализации на территории формируемой Томской агломерации «Томск – Северск – Томский район» в целях развития системы газоснабжения. В данном сводном перечне выделены мероприятия, которые затрагивают интересы муниципальных образований на территории формируемой агломерации и реализация которых наиболее целесообразна в рамках формируемой агломерации. Сводный перечень проектов по развитию газоснабжения приведен в книге 4.

# 5.5. Водоотведение

Существующее положение

На территории Томской агломерации действуют множество систем водоотведения. Настоящий раздел подготовлен по материалам ранее разработанной утвержденной градостроительной документации.

На территории города Томск действует разветвленная система сбора и транспортировки бытовых и промышленных сточных вод, которые подаются для очистки на ведомственные канализационные очистные сооружения производительностью 220 тысяч м³/сут. Территория города Томск не полностью охвачена централизованной системой водоотведения. На территории города Томск действуют локально 7 систем водоотведения, на 6 из которых работают ведомственные канализационные очистные сооружения малой производительности.

Лимит приема сточных вод на канализационные очистные сооружения ЗАО «ГОС» от города Томск составляет 180 тысяч м³/сут, фактическая подача стоков составляет 150-180 тысяч м³/сут. Данный фактор может стать сдерживающим для развития города Томск и подключения новых абонентов. Реконструкция канализационных очистных сооружений для города Томск необходима для увеличения производительности.

На территории города Северск действует централизованная система водоотведения. Бытовые сточные воды от жилой и промышленной застройки города Северск подаются для очистки на канализационные очистные сооружений механической очистки, что в настоящее время не соответствует современным требованиям к сбросу очищенных сточных вод в реку Томь.

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на реку Томь в различные годы в городе. Северске были построены пять очередей канализационных очистных сооружений. В настоящее время сооружения представлены только набором устройств механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет реку Томь, что противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства. Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

В поселке Самусь существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, обеспеченность населения которой составляет 50%. Общая протяженность канализационных сетей – 12,31 км (износ трубопроводов составляет более 35%). В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. Для этой цели используется участок площадью 0,7 га. Очищенные сточные воды сбрасываются в протоку Кижировская реки Томь в 6 км от нижнего устья протоки. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод. В поселке Орловка и деревне Кижирово централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и далее вывозится на очистные сооружения поселка Самусь.

Централизованная система водоотведения в Богашевском сельском поселении имеется только в селе Богашево и селе Лучаново. Канализационные очистные сооружения имеются в селе Лучаново, производительностью 130-150 м³/сут, сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Басандайку. Стоки от села Богашево отводились на КОС, которые находятся на территории Богашевского поселения, но ведомственной принадлежности относятся к ЖКХ села Лоскутово. В настоящее время сброс стоков села Богашево осуществляется в водоем из-за неисправного коллектора. Населенные пункты не полностью канализованы. Протяженность канализационных сетей составляет 11,5 км. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и дворовые туалеты. Вывоз стоков из выгребов производится не своевременно.

Воронинское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Воронино. Общая протяженность канализационных сетей – 3,56 км. Очистные сооружения разрушены. Вывод стоков осуществляется на рельеф. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Заречное сельское поселение. Централизованная система водоотведения и очистка сточных вод существует только в деревне Кисловка. Обеспеченность населения деревне Кисловка централизованным водоотведением примерно составляет 60%. Протяженность канализационных сетей составляет 20,2 км. Все сточные воды от деревни Кисловка сбрасываются после очистки в реку Кисловка. Все отведенные сточные воды являются недостаточно очищенными. В деревне имеются жилые дома с выгребными ямами. Вывоз стоков из выгребов производится не своевременно.

Зональненское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в поселке Зональная станция. К ней подключены административные здания, амбулатории, образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома, предприятия. Отвод стоков осуществляется самотёком в городской канализационный коллектор. Протяжённость канализационных сетей составляет 6,1 км. Монтаж системы водоотведения произведён в 80х годах прошлого века. Очистка стоков коммунальным комплексом Зональненского поселения не осуществляется, поскольку стоки поступают на городские очистные сооружения через магистральный коллектор. Состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное. Водоотведение деревни Позднеево осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенного пункта. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Зоркальцевское сельское поселение. Централизованная система водоотведения имеется в следующих населенных пунктах: село Зоркальцево, деревня Борики, деревня Нелюбино, деревня Петрово. Состояние системы водоотведения оценивается как неудовлетворительное. К системе водоотведения подключены благоустроенные многоквартирные жилые дома, административные здания, объекты социально-бытового и культурного назначения, часть предприятий. Отвод стоков осуществляется самотеком. Протяженность канализационных сетей составляет 12 км. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию с 1979 по 1983 год.Очистка стоков не осуществляется, во всех выше перечисленных населенных пунктах очистные сооружения разрушены. Сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф местности и водоемы. В выше перечисленных населенных пунктах имеются жилые дома с выгребными ямами. Вывоз стоков из выгребов производится не своевременно. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы (туалеты-уборные). Вывоз стоков из выгребов зачастую не производится.

Итатское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Томское. Общая протяженность канализационных сетей – 4 км. Производительность очистных сооружений проектная – 2,0 тыс.м³/сут., фактическая – 0,360 тыс.м³/сут. Сброс сточных вод осуществляется в болото. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Калтайское сельское поселение. Централизованная система водоотведения в Калтайском поселении отсутствует. Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется в выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Копыловское сельское поселение. Отвод стоков производится в выгребные ямы (с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф). Централизованная система водоотведения имеется в населённых пунктах: поселок Копылово и поселок Рассвет. Отвод стоков осуществляется с использованием канализационных станций. Протяжённость канализационных сетей составляет 20600 м. Монтаж системы водоотведения произведён в 1976 году. Очистка стоков поселка Копылово осуществляется на городских очистных сооружениях, поселка Рассвет на очистных сооружениях ООО «Птицефабрика Томская».

Корниловское сельское поселение. Централизованная система водоотведения имеется только в селе Корнилово. Отвод стоков осуществляется самотеком. Протяженность канализационных сетей составляет 4 км. Система водоотведения введена в эксплуатацию в 1976 году. Реконструкция системы произведена в 2006 году. Очистка стоков осуществляется биологическим способом с использованием метода почвенно-болотной очистки. Сброс осуществляется в реку Ушайка.

За последнее время выполнены работы по полной модернизации канализационных очистных сооружений с. Корнилово. Здесь построены 2 искусственных водоема биологической очистки сточных вод, высажены растения, сделано ограждение и обваловка прудов- накопителей.

Малиновское сельское поселение. Централизованная система водоотведения имеется в поселке Молодежный и поселке Заречный. Общая протяженность канализационных сетей – 8,2 км. Сброс сточных вод в поселке Заречный осуществляется на рельеф. В поселке Молодежный отвод стоков осуществляется самотеком от жилых домов и зданий по ул. Северная в отстойник с последующим сбросом в реку Омутная, имеется также небольшой обособленный участок сети на ул. Светлая отвод стоков по которому также осуществляется самотеком в отстойник с последующим вывозом на рельеф при помощи ассенизаторских машин. Очистка стоков осуществляется биологическим способом с использованием отстойников и аэротенков. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Межениновское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Межениновка. Общая протяженность канализационных сетей – 3,2 км. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф. Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Мирненское сельское поселение. Системой централизованного водоотведения в сельском поселении обеспечены объекты соцкультбыта, производства и многоэтажного жилого фонда поселка Аэропорт, поселка Мирный и деревни Большое Протопопово (п/л «Восход»), при этом поселок Мирный оснащен самотечной системой канализации, поселок Аэропорт и деревня Большое Протопопово (п/л «Восход») – напорной и самотечной. В перечисленных населенных пунктах имеются очистные сооружения канализации.

В поселке Мирный КОС – аварийные, функционируют на мощности 50-60 м³/сут. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС, производство строительных работ планируется на первую очередь реализации Генерального плана. Очистные сооружения деревни Большое Протопопово (п/л «Восход») также нуждаются в реконструкции; их рабочая производительность составляет 60-70 м³/сут при проектной мощности в 700 м³/сут.  Очистные сооружения поселка Аэропорт были сданы в эксплуатацию в 1969 году и, соответственно, также крайне изношены; проектная мощность очистных сооружений 864 м³/сут, максимальная фактическая нагрузка – 855,3 м³/сут.

В обычном режиме сточные воды от авиагородка и производственных зданий, а также от жилых домов по централизованной системе канализации (чугунному трубопроводу) отводятся на очистные сооружения в количестве 600-700 м³/сут.

Общее водоотведение составляет 360,5 тыс. м³/год. Контроль за качеством сточных вод на выпуске и гидрохимического состояния безымянного ручья, а также реки Каменка ниже сброса осуществляется в гидрохимической лаборатории ОАО «Томскгеомониторинг» по договору. Фактическая нагрузка на очистные сооружения не превышает проектную.

Сточные воды от не канализованных частных жилых домов Мирненского сельского поселения, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Моряковское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Моряковский Затон. Общая протяженность канализационных сетей – 9,9 км. Производительность очистных сооружений проектная – 2,0 тыс.м³/сут., фактическая – 0,5 тыс.м³/сут. Сброс сточных вод осуществляется в болото. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Наумовское сельское поселение. Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует. Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Новорождественское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в деревне Мазалово. Общая протяженность канализационных сетей – 2,5 км. Очистные сооружения разрушены. Отвод стоков осуществляется с использованием насосной станции, далее сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф и по естественному водотоку попадают в реку Китат. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Октябрьское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Октябрьское. Общая протяженность канализационных сетей – 12,2 км. Сброс сточных вод осуществляется в ручей Туганчик. Существующие очистные сооружения разрушены. Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Рыбаловское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в селе Рыбалово. Общая протяженность канализационных сетей – 4,5 км. Производительность очистных сооружений 0,4 тыс.м³/сут. Сброс сточных вод осуществляется в болото. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Спасское сельское поселение. Централизованная система водоотведения существует только в поселке Синий Утес. Общая протяженность канализационных сетей – 3,2 км. Производительность очистных сооружений составляет 143 м³/сут. Вывод стоков осуществляется в естественный водоем. Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Турунтаевское сельское поселение. Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует. Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с вывозом на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов. Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

По городу Томск информация отсутствует.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в ЗАТО Северск являются:

- Низкая надежность системы водоотведения, выраженная в высокой аварийности сетей водоотведения.

- Низкая надежность очистки стоков вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений.

- Недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод.

- Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

Богашевское сельское поселение. Централизованная система водоотведения и очистка сточных вод имеется только в с.Богашево, с.Лучаново. В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система очистки, сточные воды накапливаются в выгребах и дворовых туалетах.

Воронинское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения:

- отсутствие сетей канализации,

- плачевное состояние очистных сооружений в селе Воронино.

Заречное сельское поселение. Централизованная система водоотведения и очистка сточных вод имеется только в деревне Кисловка, очистные сооружения разрушены. Сточные воды после очистки можно охарактеризовать как недостаточно очищенные. Степень износа системы водоотведения составляет более 50%. В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система очистки, сточные воды накапливаются в выгребах и дворовых туалетах.

Зональненское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие централизованной системы водоотведения в деревне Позднеево и высокий износ сетей в поселке Зональная станция.

Зоркальцевское сельское поселение. Централизованная система водоотведения имеется в следующих населенных пунктах: село Зоркальцево, деревня Борики, деревня Нелюбино, деревня Петрово, очистные сооружения разрушены. Степень износа системы водоотведения составляет более 90 %. В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система очистки, сточные воды накапливаются в выгребах и дворовых туалетах.

Итатское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения:

- отсутствие очистных сооружений канализации в селе Итатка,

- высокий процент износ очистных сооружений канализации в селе Томское,

- отсутствие сетей канализации в селе Итатка.

Калтайское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения состоят в ее отсутствии.

Копыловское сельское поселение. Состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное. В замене нуждаются 1500 м сети. Износ очистных сооружений достигает 60 %. Нормативные показатели очистки стоков соблюдаются в системах водоотведения поселка Рассвет. За последнее время выполнены работы по частичной модернизации систем канализации населённых пунктах, отремонтированы 2 насосных станций. Наиболее актуален вопрос модернизации систем водоотведения в поселке Рассвет.

Корниловское сельское поселение. Состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное. В замене нуждаются 500 м сети. В населенных пунктах отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения села Корнилово.

Малиновское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации и отсутствие сетей канализации в селе Малиновка и селе Александровское.

Межениновское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации и отсутствие сетей канализации.

Моряковское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения:

- отсутствие очистных сооружений канализации в деревне Губино и селе Половинка,

- отсутствие сетей канализации в в деревне Губино и селе Половинка,

- Неудовлетворительное состояние очистных сооружений в селе Моряковский Затон.

Наумовское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации и отсутствие сетей канализации.

Новорождественское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие сетей канализации в селе Новорождественское, деревне Романовка и плаченное состояние очистных сооружений в деревне Мазалово.

Октябрьское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации.

Рыбаловское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации в деревне Карбышево, деревне В.Сеченово, деревне Чернышевка и отсутствие сетей канализации в деревне Карбышево, деревне В.Сеченово, деревне Чернышевка.

Спасское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения:  отсутствие сетей канализации в селе Коларово, селе Батурино, селеВершинино, селе Яр.

Турунтаевское сельское поселение. Основные проблемы системы водоотведения: отсутствие очистных сооружений канализации и отсутствие сетей канализации.

Проектные предложения по организации систем водоснабжения муниципальных образований в составе Томской агломерации в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

В генеральном плане города Томск предлагается строительство третьей очереди канализационных очистных сооружений, т.е. еще одной технологической линии очистки, которая может работать как самостоятельно, так и параллельной с существующими очистными сооружениями. Для развития системы водоотведения правобережной части города Томск предлагается реконструкция и строительство канализационных насосных станций, коллекторов в напорном и самотечном исполнении. Об организации системы водоотведения на территории левобережной части города Томск проектные предложения отсутствуют.

Генеральным планом ЗАТО Северск предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки для города Северск.

Богашевское сельское поселение. Основные мероприятия:

- Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений в селе Богашево и  селе Лучаново.

- Подключение новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения.

- Организация централизованных систем водоотведения в деревне Белоусово, деревне Некрасово, селе Петухово, поселке Ключи.

- Для очистки сточных вод населенных пунктов с централизованной системой водоотведения предусматривается строительство канализационных очистных сооружений модульного типа в деревне Белоусово, деревне Некрасово, селе Петухово, поселке Ключи.

- В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов).

Воронинское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в деревне Новомихайловка мощностью 0,2 тыс.м³/сут, селе Семилужки мощностью 0,4 тыс.м³/сут, селе Сухоречье мощностью 0,1 тыс.м³/сут и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Воронино мощностью 0,4 тыс.м³/сут. Реконструкция очистных сооружений в селе Воронино. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Заречное сельское поселение. Основные мероприятия. Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений в деревне Кисловка. Подключение новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения. Организация централизованных систем водоотведения в селах Кафтанчиково, Тахтамышево, деревне Барабинка, деревне Черная Речка. Для очистки сточных вод населенных пунктов с централизованной системой водоотведения предусматривается строительство канализационных очистных сооружений в селе Кафтанчиково, деревне Черная Речка, селе Тахтамышево. Стоки от населенного пункта деревня Барабинка предлагается отводить на очистные сооружения села Кафтанчиково. В деревне Головина предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов).

Зональненское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в деревне Позднеево и в поселке Зональная станция. Планируется отключение от магистрального коллектора и строительство очистных сооружений на территории поселения. Предусматривается 100% охват территории многоэтажной застройки в поселке Зональная станция и 100% охват всей территории деревни Позднеево. В поселке Зональная станция для индивидуальной жилой застройки предлагается установка автономных систем очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов).

Отвод стоков существующей застройки поселка Зональная станция и планировочного района “ТДСК” будет осуществляться по напорному коллектору Отвод стоков “Кузбассинвестстрой” планируется по самотечному коллектору на проектируемые очистные сооружения (на севере поселения). Отвод сточных вод с очистных сооружений будет осуществляться по напорному коллектору в реку Ушайка. Для деревни Позднеево предлагается строительство собственных очистных сооружений, куда будут поступать стоки от существующей и проектной застройки по самотечным коллекторам.

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения:

- Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Зональная станция и деревне Позднеево.

- Строительство сетей водоотведения в деревне Позднеево.

Зоркальцевское сельское поселение. Основные мероприятия

- Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений деревни Борики, деревни Петрово, деревни Нелюбино, села Зоркальцево.

- Микрорайон «Элеонор» населенного пункта поселка Попадейкино сбудет иметь собственную систему водоотведения с очисткой стоков на очистных сооружениях.

- Организация централизованных систем водоотведения деревни Березкино, деревни Кудринский участок, деревни Поросино.

- Для очистки сточных вод населенных пунктов с централизованной системой водоотведения предусматривается строительство канализационных очистных сооружений модульного типа деревни Березкино, деревни Кудринский участок, деревни Поросино.

Итатское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Итака и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Томское. В селе Томское предусматривается реконструкция очистных сооружений и прокладка новых сетей. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов).

Основные мероприятия по водоотведению: строительство канализационных очистных сооружений в селе Итака мощностью 0,3 тыс.м³/сут и реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Томское.

Калтайское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Калтай, селе Курлек, деревне Кандинка. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Госконюшня предусматривается на очистные сооружения села Курлек.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство канализационных очистных сооружений в селеКалтай, деревне Кандинка мощностью 0,4 тыс.м³/сут; селе Курлек мощностью 0,3 тыс.м³/сут.

Копыловское сельское поселение. Задачи по развитию инженерных инфраструктур населенных пунктов поселения по водоотведению: подключить к централизованным сетям канализации дома усадебного типа в поселке Копылово и в поселке Рассвет.

Корниловское сельское поселение. Проектные предложения отсутствуют.

Малиновское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Малиновка, селе Александровское и дальнейшее развитие системы водоотведения в поселка Молодежный и поселка Заречный. В поселке Молодежный и поселке Заречный предусматривается строительство очистных сооружений и прокладка новых сетей. Вывоз сточных вод деревни Москали предусматривается на очистные сооружения села Малиновка. Вывоз сточных вод деревни Ольговка предусматривается на очистные сооружения села Александровское.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство канализационных очистных сооружений в селе Малиновка мощностью 0,5 тыс.м³/сут; поселке Молодежный мощностью 0,3 тыс.м³/сут; селе Александровское, поселке Заречный 0,2 тыс.м³/сут

Межениновское сельское поселение. Проектом предлагается строительство очистных сооружений и организация централизованной системы водоотведения в селе Межениновка и поселке Басандайка и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Межениновка. Вывоз сточных вод поселка Заречный, поселка Смена, поселка ж.д. 26 км, поселка ж.д. 41 км предусматривается на очистные сооружения поселка Басандайка.

Основные мероприятия по водоотведению:

- Строительство канализационных очистных сооружений в селе Межениновка мощностью 0,4 тыс.м³/сут.

- Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Басандайка мощностью 0,2 тыс.м³/сут.

Мирненское сельское поселение. Генеральным планом предлагается реконструкция всех существующих канализационных очистных сооружений поселения, в первую очередь – в поселке Мирный, с доведением рабочей мощности до 250 м³/сут.; мощность реконструируемых КОС п. Аэропорт и КОС деревни Большое Протопопово принимается соответствующей первоначальной проектной – 864м³/сут и 700м³/сут соответственно.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Моряковское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в деревне Губино, селе Половинка и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Моряковский Затон. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Козюлино, деревни Нагорный Иштан предусматривается на очистные сооружения села Моряковский Затон. Вывоз сточных вод деревни Поздняково предусматривается на очистные сооружения села Половинка.

Основные мероприятия по водоотведению:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Моряковский Затон.

- Строительство канализационных очистных сооружений в деревне Губино, мощностью 0,1 тыс.м³/сут, и в селе Половинка мощностью 0,2 тыс.м³/сут.

Наумовское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Наумовка. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Георгиевка, деревни Бобровка, деревни Михайловка, деревни Надежда, села Петропавловка предусматривается на очистные сооружения села Наумовка.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство новых канализационных очистных сооружений в с.Наумовка мощностью 0,2 тыс.м³/сут.

Новорождественское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Новорождественское, деревне Романовка и дальнейшее развитие системы водоотведения в деревне Мазалово. В деревне Новостройка предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Новостройка предусматривается на очистные сооружения деревни Мазалово.

Основные мероприятия по водоотведению:

- Строительство канализационных очистных сооружений в селе Новорождественское мощностью 0,3 тыс.м³/сут; деревне Романовка мощностью 0,1 тыс.м³/сут.

- Строительство новых очистных сооружений в деревне Мазалово мощностью 0,1 тыс.м³/сут.

Октябрьское сельское поселение. Проектом предлагается строительство новых очистных сооружений в селе Октябрьское и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Октябрьское. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Николаевка, деревни Ущерб, деревни ж.д. 129 км предусматривается на очистные сооружения села Октябрьское.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство новых канализационных очистных сооружений в селе Октябрьское мощностью 0,5 тыс.м³/сут.

Рыбаловское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в деревне Карбышево, деревне В.Сеченово, деревне Чернышевка и дальнейшее развитие системы водоотведения в селе Рыбалово. В селе Лаврово предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Лаврово предусматривается на очистные сооружения деревни В.Сеченово.

Основные мероприятия по водоотведению:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Рыбалово

- Строительство канализационных очистных сооружений в деревне Карбышево, деревне В.Сеченово, деревне Чернышевка мощностью 0,1 тыс.м³/сут.

Спасское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в селе Коларово, селе Батурино, селе Вершинино, селе Яр и дальнейшее развитие системы водоотведения в поселке Синий Утес. В деревне Казанка предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Казанка предусматривается на очистные сооружения с села Батурино.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство канализационных очистных сооружений в селе Батурино мощностью 0,3 тыс.м³/сут; селе Коларово, с.Яр мощностью 0,1 тыс.м³/сут; селе Вершинино мощностью 0,2 тыс.м³/сут.

Турунтаевское сельское поселение. Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в cеле Турунтаево, деревне Подломск, деревне Халдеево, селе Новоархангельское, деревне Перовка, деревне Спасо-Яйское. В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Вывоз сточных вод деревни Горьковка предусматривается на очистные сооружения села Новоархангельское.

Основные мероприятия по водоотведению: строительство канализационных очистных сооружений в cеле Турунтаево мощностью 0,2 тыс.м³/сут, деревне Подломск, деревне Халдеево, селе Новоархангельское, деревне Перовка, деревне Спасо-Яйское мощностью 0,1 тыс.м³/сут.

Выводы по организации отведения стоков с территории агломерации

Городская система водоотведения города Томск в первую очередь ограничена характеристиками канализационных насосных станций и коллекторов в самотечном и напорном исполнении. Бытовые сточные воды от микрорайона  Мокрушинский сбрасываются в реку Ушайка в связи с отсутствием канализационного коллектора.

Вторым негативным фактором является перепад высот территории города Томск и месторасположения канализационных очистных сооружений, который составляет + 100 м, что создает неблагоприятные условия для эксплуатации канализационных насосных станций.

Левобережная часть города Томск не канализована, что создает неблагоприятную экологическую обстановку в связи с наличием на данной территории водозаборных сооружений для забора подземной воды.

Основной проблемой водоотведения ЗАТО Северск является отсутствие канализационных очистных сооружений полной биологической очиски.

Характеристика систем водоотведения для населенных пунктов Томского района зависят от их наличия и состояния. Из-за значительной удаленности населенных пунктов проектировать системы водоотведения возможно только локально. Для населенных пунктов, прилежащих к городской черте города Томска возможно рассматривать варианты приема сточных вод в городску систему водоотведения.

Проектные предложения по созданию межмуниципальных систем водоснабжения для муниципальных образований Томской агломерации

Левобережная часть города Томск полностью не канализована. Очистка сточных вод от левобережной части города Томск возможна по двум вариантам: строительство левобережных канализационных очистных сооружений или подача стоков на канализационные очистные сооружения ЗАТО город Северск.

И для города Томск и для города Северск необходимо строительство канализационных очистных сооружений. Возможные варианты строительства канализационных очистных сооружений для двух городов:

1 вариант – строительство канализационных очистных сооружений на территории ЗАТО город Северск и строительство 3 очереди ведомственных канализационных очистных сооружений города Томск.

2 вариант – строительство канализационных очистных сооружений на территории ЗАТО город Северск с учетом приема части сточных вод от города Томск, в том числе и от левобережной части города Томск.

Исходя из гидрогеологических условий, условий оценки модулей эксплуатационных запасов, Богашевское сельское поселение в целом можно отнести к району надежно обеспеченному ресурсами подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников.

Бытовые сточные воды от города Томск на канализационные очистные сооружения ЗАТО город Северск можно будет подавать как от канализационных очистных сооружений ЗАО «НОПСВ», так и непосредственно от городской застройки

Возможность подавать сточные воды от города Томск на канализационные очистные сооружения ЗАТО города Северск позволит снизить затраты на электроснабжение насосных станций, подающих сточные воды на ведомственные канализационные очистные сооружения. При этом реконструкция (строительство 3 блока очистки) ведомственных канализационных сооружений не потребуется.

Мероприятия, предлагаемые в рамках развития агломерации:

- Строительство канализационных очистных сооружений ЗАТО Северск с учетом приема сточных вод от города Томск: от левобережной части в полном объеме и часть сточных вод от правобережной части.

- Развитие системы водоотведения города Томск (правобережная часть).

- Строительство системы водоотведения города Томск (левобережная часть).

- Развитие системы водоотведения ЗАТО Северск.

# Приложение 6. Проекты развития экологической безопасности

# 6.1. Природоохранные мероприятия по инженерной защите территорий 
от опасных геологических процессов.

Приложения отсутствуют

# 6.2. Развитие систем сбора, транспортировки, обезвреживания, захоронения 
и утилизации ТБО.

Существующее положение

Настоящий раздел подготовлен по материалам ранее разработанной утвержденной градостроительной документации.

В городе Томске твердые бытовые отходы захораниваются на полигоне, расположенном в районе с. Сурово-Сухоречье (введен в эксплуатацию в 2008 г.) Площадь полигона составляет 89,27 га.

По данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды в Томской области в 2013 году на территории г. Томска в 2013 году образовано 270542,50 т отходов.

По происхождению отходов:

- 70 % приходится на жилищный сектор;

- 30 % производственный сектор.

С целью эффективного мусороудаления проводится работа по разработке генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Город Томск». Также для сокращения транспортных расходов в 2013 году УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» начало строительство станции перегрузки мусора.

Помимо полигона ТБО с 1992 года в Томске эксплуатируется полигон токсичных отходов (ПТО) мощностью 30 тыс. тонн в год. Полигон, общей площадью – 25 га, расположен на границе городской черты, в крайней северной части Северной промзоны ТНХЗ. Средний ежегодный объем захоронения составляет 1665 т. На полигоне созданы уникальные мощности по захоронению всего спектра высокотоксичных веществ I, II, III классов опасности, а также некоторых видов веществ IV класса опасности. Кроме захоронения на объекте используются технологии по обезвреживанию отходов: демеркуризация (удаление ртути) люминесцентных ламп производительностью 200 ламп/час, установка по сжиганию жидких горючих отходов легковоспламеняющихся жидкостей в турбобарботажной печи производительностью 200 кг/час.

В настоящие время в Томске создан ряд производств по комплексной переработке макулатуры в бумажную продукцию. Помимо этого ООО НПО «Экологические системы» запустило в работу минизавод по переработке автомобильных шин мощностью 2,5 тыс. т/год, что позволило значительно снизить экологическую нагрузку на городской полигон твердых бытовых отходов. В г. Томске, где количество автотранспорта ежегодно растет более чем на 3000 единиц, количество подлежащих утилизации автомобильных покрышек, резиновых камер достигает порядка 4 500 тыс. т или 180 000 штук.

Несмотря на принимаемые меры по улучшению системы очистки города, в Томске существует проблема несанкционированных свалок, являющихся источниками загрязнения городских территорий. Свалки расположены во всех районах, в том числе в зеленых зонах, водоохранных зонах рек и водоемов. Особенно остро проблема свалок стоит для территорий частной малоэтажной застройки.

По данным Департамента городского хозяйства администрации Города Томска в 2013 году в результате рейдовых проверок проведенных в весенний период года на территории города выявлено 120 несанкционированных свалок на площади 2,4 га. На 1.12.2013 ликвидировано 103 несанкционированных свалки на площади 2,16 га.

В целях обезвреживания медицинских отходов класса В в 2011 году за счет областного бюджета приобретен инсениатор, который установлен на базе Томской областной клинической туберкулезной больницы. Помимо данного медицинского учреждения на данной установке предусмотрено обезвреживание отходов класса В для детской областной клинической туберкулезной больницы и туберкулезного отделения Томской областной клинической психиатрической больницы. Остается до конца нерешенной проблема по обращению с медицинскими отходами класса Б, которые требуют определенной обработки перед захоронением на объектах размещения отходов.

ЗАТО Северск.

По г.Северск. Полигон ТБО КБУ и свалка ООО «Экополис» находятся севернее г.Северска в санитарно-защитной зоне СХК. На данный момент эти объекты практически исчерпали свою мощность и должны быть закрыты. Для захоронения твердых бытовых отходов города Северска необходима нова площадка.

По сельским населенным пунктам

Не рекультивирована свалка МП УК ЖКХ Самусь (площадь 7,8 га), закрытая в 2009 г. Она по-прежнему является источником загрязнения окружающей среды и  представляет экологическую опасность для населения.

После закрытия свалки МП УК ЖКХ Самусь сельские населенные пункты ЗАТО Северск (внегородские территории) остались без узаконенного места размещения отходов и, соответственно, с проблемой обеспечения санитарного состояния территории. В связи с этим администрацией ЗАТО Северск были срочно изысканы средства на разработку проекта полигона твердых бытовых отходов. На конец 2009 г. проект находился в стадии разработки. В настоящее время имеется земельный отвод под данный объект восточнее Кижирово.

Томский район

Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в 18 населенных пунктах района – Богашево, Кисловка, Зональная Станция, Калтай, Копылово, Рассвет, Корнилово, Межениновка, Молодежный, Мирный, Моряковский Затон, Октябрьское, Рыбалово, Синий Утес, Зоркальцево, Березкино, Борики, Нелюбино, Петрово. Отходы вывозятся на санкционированные свалки ТБО. В каждом сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированными предприятиями или силами администраций сельских поселений. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО.

Согласно предоставленным данным администрации Томского района на территории Томского района находится 35 санкционированных свалок ТБО. Общая площадь свалок составляет 54,2 га.

Все санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в районе не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска. Рентгеновская пленка утилизируется по договору с ООО «Кварц-Кузбасс» г. Кемерово.

На территории района периодически возникают несанкционированные свалки.

Большую проблему представляют отходы животноводства, образующиеся в личных подсобных хозяйствах. На территории района находятся 7 скотомогильников (в окрестности населенных пунктов Рыболово, Корнилово, Турунтаево, Ново-Рождественка, Мирный, Зоркольцево, Нелюбино) у которых отсутствуют ветеринарно-санитарные книжки.

Богашовское сельское поселение. Регулярный вывоз ТБО организован во всех населенных поселения с периодом вывоза один раз в месяц. При сборе отходов не используются специально оборудованные площадки. Сбор отходов осуществляется грузовиками и тракторами. Количество образованных отходов в год на территории поселения 4500 тонн. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. В настоящее время на территории поселения организовано две санкционированные свалки ТБО в окрестности с.Петухово, д.Белоусово. Отходы вывозятся на эти две свалки, также осуществляется вывоз отходов на свалки соседних поселений. Необходимо сказать, что территория Богашевского сельского поселения попадает в полосу воздушных отходов аэропорта города Томска. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Размещение полигонов ТБО и санкционированных свалок на территории поселения запрещается. На территории Богашевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Воронинское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Воронино. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО.Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированный объект размещения отходов, который находятся в д.Воронино. Площадь санкционированной свалки составляет 2 га. Участок под свалку выделен согласно постановление № 274 от 21.08.2007 г. На территории Воронинского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Заречное сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется во всех населенных пунктах поселения. Сбор отходов производится в контейнеры и в специально отведенных площадках. Количество образованных отходов на территории поселения 6250 тонн. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные объекты размещения отходов, которые находятся в д.Кисловка, д.Барабинка, с.Тахтамышево. На санкционированных свалках размещено 4700 тонн отходов. Общая площадь, занятая тремя свалка составляет 8,5 га. На территории Заречного сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Зональненское сельское поселение. Организация регулярного сбора и вывоза отходов является вопросом местного значения поселения (ФЗ № 131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14). Требования к содержанию и очистке территории населенных пунктов регламентируются Правилами благоустройства населенных пунктов Зональненского сельсокго поселения Томского района Томской области, утвержденными Решением Совета Зональненского сельского поселения № 170 от " 27 ″ апреля 2011 г. Бытовые отходы временно складируются в мусорные контейнеры, устанавливаемые на мусорных площадках, имеющих твердое водонепроницаемое покрытие, с последующей утилизацией их на санкционированную свалку (полигон) ТБО.

Зоркальцевское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется во всех населенных пунктах поселения. Сбор отходов производится в контейнеры в с.Зоркальцево, д.Березкино, д.Борики, д.Нелюбино, д.Петрово, в остальных населенных пунктах специально отведены площадки. Отходы вывозятся на санкционированные свалки ТБО. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные объекты размещения отходов, которые находятся в с.Зоркальцево, д.Поросино, д.Березкино, д.Кудринский Участок, с.Нелюбино. Общая площадь, занятая свалка составляет 1,3 га. Места под свалки ТБО выделены согласно Постановлению Муниципалитета Томского района № 85 от 01.05.2002 г. «Об упорядочение земельных участков под свалки ТБО Зоркальцевскому с/округу». Количество образованных отходов на территории поселения 4740 тонн. На санкционированных свалках размещено 3800 тонн отходов. На территории Зоркальцевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Итатское сельское поселение. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированный объект размещения отходов который находятся в с.Томское. На территории Итатского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Калтайское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Калтай. Сбор отходов производится в контейнеры и в специально отведенных площадках. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные объекты размещения отходов, которые находятся в с.Калтай, д.Кандинка, с.Курлек, д.Березовая Речка, д.Госконюшня. На территории Калтайского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Копыловское сельское поселение. В настоящее время утилизация бытовых отходов производится на полигон ТБО. Скотомогильники на территории поселения отсутствуют. Кроме того, существует свалка, возникшая стихийно без соответствующего разрешения, в д. Конинино (площадь 1000 кв.м, вместимость 1000 т, по состоянию на 2011 год заполнена на 50%).

Корниловское сельское поселение. В с. Корнилово организован регулярный (2 раза в неделю) вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с установленным графиком, в остальных населенных пунктах вывоз осуществляется собственными силами на Корниловский полигон. Свалки, возникшие стихийно, ликвидированы в период с 2003 по 2006 г.г. Существующий полигон размещения отходов соответствует установленным нормам и имеет все необходимые документы. На территории сельского поселения расположена санкционированная свалка отходов в окрестностях с. Корнилово. Постоянно увеличивающийся объем образующихся от населения отходов заставляет задумываться о дальнейшем развитии деятельности в сфере обращения с отходами, в т.ч. – о развитии утилизации и переработки. В летнее время объемы отходов увеличиваются за счет дачных и садовых участков (около 1200 участков), которые зачастую являются причиной образования несанкционированных свалок. По причине того, что сельское поселение не располагает муниципальным скотомогильником (биотермической ямой), и на территории поселения отсутствуют мощности по переработке и утилизации (использованию в качестве вторичного сырья), биологические отходы в соответствии с действующим законодательством подлежат сжиганию или вывозу в Заречное сельское поселение, на территории которого находится отдельно стоящая биотермическая яма Беккера (с. Кисловка).

Малиновское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Малиновка. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированный объект размещения отходов, который находятся в с.Малиновка. На территории Малиновского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Межениновское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Межениновка. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные объекты размещения отходов. На территории Межениновского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Мирненское сельское поселение. Вывоз ТБО с территории Мирненского поселения осуществляется по графику специализированной организацией ООО «Ресурс-Т» за пределы поселения на полигон ТБО, расположенный в окрестностях с. Сухоречье Воронинского сельского поселения Томского района. Для временного накопления ТБО на территории населенных пунктов предусмотрены контейнерные площадки.

Моряковское сельское поселение. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные свалки ТБО с.Моряковский Затон (северо-западная окраина села), д.Половинка (юго-восток деревни), д.Нагорный Иштан (юго-запад деревни), с.Губино (юго-восток деревни) и д.Козюлино (юго-восток деревни). На территории Моряковского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Наумовское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Наумовка. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированный объект размещения отходов, который находятся в с.Наумовка. Санкционированная свалка не имеет: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. На территории Наумовского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Новорождественское сельское поселение. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные объекты размещения отходов, которые находятся в с.Новорождественское, д.Мазалово. На территории Новорождественского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Октябрьское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Октябрьское. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные свалку ТБО с.Малиновское (Малиновское сельское поселение). На территории Октябрьского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Рыбаловское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в с.Рыбалово. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированный объект размещения отходов, который находится в с.Рыбалово. Санкционированная свалка не имеет: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. На территории Рыбаловского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Спасское сельское поселение. Централизованный сбор ТБО от населения осуществляется в п.Синий Утёс. В сельском поселении сбор твердых бытовых отходов осуществляется специализированным предприятием. Индивидуальные предприниматели заключают договора на вывоз ТБО. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированный объект размещения отходов, который находится в с.Батурино. Площадь санкционированной свалкой составляет 3 га. На территории Спасского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Турунтаевское сельское поселение. Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные объекты размещения отходов, которые находятся в д.Халдеево, д.Подломск, с.Турунтаево, д.Спасо-Яйское, д.Перовка, с.Ново-Архангельское. Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. На территории Турунтаевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Проектные предложения в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие и усовершенствование планово-регулярной системы очистки территории города, развитие технологии двухэтапной системы транспортировки отходов, с учетом территориального развития городской застройки, нормативное обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения:

- строительство полигона ТБО и мусороперерабатывающего комплекса производительностью ~ 80 тыс.т/год. (Сурово-Сухоречье) в комплексе со станцией мусоросортировки и мусоропереработки (1 очередь),

- строительство локальных комплексов по переработке бытовых отходов (мощностью ~ 20 тыс.т/год.) с использованием современных технологий,

- строительство стационарных и мобильных установок по сортировке и переработке строительных отходов с целью вторичного использования,

- рекультивация городского полигона ТБО у д. Новомихайловка,

- рекультивация золоотвала ГРЭС-2 по ул. Сибирской,

- ликвидация несанкционированных свалок на территории города,

- развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Комплекс мероприятий, механизмы их реализации и нормативно-правового обеспечения должны быть разработаны в целевых программах «Схема санитарной очистки территории г. Томска».

ЗАТО Северск.

По г.Северск. Проектом генерального плана предлагается новую площадку под полигон ТБО разместить вблизи свалки строительных отходов. Выбор площадки под земельный отвод должен осуществляться согласно требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (1996 г.).

Предлагаемая площадка отвечает требованиям Инструкции в части территориальных и внешних планировочных ограничений, а также находится в санитарно-защитной зоне ООО «СХК», что не потребует выделения под эту зону свободных территорий. Окончательный выбор площадки должен быть подтвержден результатами инженерно-геологических изысканий.

Для обеспечения сбора и вывоза ТБО от жилых районов нового строительства средней и низкой этажности, где здания не оборудуются мусоропроводами, необходимо предусмотреть устройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритного мусора в соответствии с существующими санитарными нормами.

Томский район

Утвержденные мероприятия в схеме территориального планирования Томского района: строительство полигонов ТБО в окрестностях следующих населенных пунктов: с. Воронино, д. Барабинка – Кафтанчиково, с. Зоркальцево, с. Межениновка, с. Моряковский Затон, с. Александровское, с. Батурино, с. Турунтаево.

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Томского района содержат следующие пояснения.

Требуется перенести участок под размещение полигона ТБО за полосу воздушного подхода аэропорта Богашево.

Строительство большего количества полигонов ТБО на территории района нецелесообразно:

- строительство полигонов ТБО для населенных пунктов с численность населения менее 3,0 тыс человек нерационально. Согласно областной целевой программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления»: проектно-сметная документация и строительство полигона ТБО предлагается для населенных пунктов свыше трех тысяч жителей;

- затраты на проектную документацию, инженерно-геологические изыскания под несколько полигонов ТБО будут экономически нецелесообразны;

- плечо доступа от каждого населенного пункта до полигона ТБО составляет менее 70 км;

- санитарно-защитная зона от полигона ТБО составляет 1000 м, в связи с чем в каждом населенном пункте в районе 1000м от полигона невозможно строительство нового жилья, значительная часть территории не будет вовлечена в градостроительную деятельность;

- воздействие на окружающую среду при строительстве нескольких полигонов значительно больше, чем при строительстве одного усовершенствованного полигона ТБО.

Богашевское сельское поселение. Размещение новых полигонов ТБО запрещается. На уровне муниципального района необходимо рассмотреть вопрос об организации межпоселенческого полигона ТБО, за границами Богашевского сельского поселения.

Воронинское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Воронинского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированной свалки, вывоз отходов от всех населенных пунктов предлагалось на новый полигон ТБО, который строится на территории Воронинского сельского поселения между д.Воронино и с.Сухоречье.

Заречное сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Заречного сельского предлагается рекультивация санкционированных свалок и строительство нового полигона ТБО в окрестности с. Кафтанчиково, с соблюдением СЗЗ.

Зональненское сельское поселение Проектным решением предлагается вывоз ТБО осуществлять на действующий городской полигон ТБО в д.Воронино. Размещение свалок и полигонов ТБО в поселении не предусматривается. На территории д.Позднеево предлагается разместить площадку для временного складирования и сортировки ТБО.

Зоркальцевское сельское поселение. На региональном уровне решается вопрос о отведении земельного участка под полигон ТБО в окрестности д.Губино для нескольких муниципальных образований, в том числе для Зоркальцевского сельского поселения. Полигон должен быть оборудован в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами.

Итатское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Итатского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированной свалки, вывоз отходов от всех населенных пунктов предлагалось на новый полигон ТБО с.Александровское, который предлагается построить на территории Малиновского сельского поселения.

Калтайское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Калтайского сельского предлагается рекультивация санкционированных свалок и вывоз отходов от населенных пунктов поселения на новый полигон ТБО в Заречное сельское поселение.

Копыловское сельское поселение. Предложения не сформулированы.

Корниловское сельское поселение. Предложения не сформулированы.

Малиновское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Малиновского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированной свалки, вывоз отходов от всех населенных пунктов предлагалось на новый полигон ТБО в окрестности с.Александровское.

Межениновское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Межениновского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированных свалок, вывоз отходов от всех населенных пунктов предлагалось на новый полигон ТБО, который строится на территории Воронинского сельского поселения.

Мирненское сельское поселение. Система вывоза отходов с территории Мирненского поселения для утилизации на полигон ТБО у с. Сухоречье сохраняется.

Моряковское сельское поселение. На региональном уровне решается вопрос о отведении земельного участка под полигон ТБО в окрестности д.Губино для нескольких муниципальных образований.

Наумовское сельское поселение. Поскольку Наумовское поселение находится в отдаленной части Томского района и не связано дорогами с соседнем Малиновским поселением необходимо рассмотреть вопрос о вывозе отходов на полигон ТБО ЗАТО Северск, либо строительстве полигона ТБО в окрестности с.Наумовка.

Новорождественское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Новорождественского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированных свалок, вывоз отходов от всех населенных пунктов предлагалось на новый полигон ТБО, который предлагается построить на территории Турунтаевского сельского поселения.

Октябрьское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Малиновского сельского поселения предлагается построить новый полигон ТБО в окрестности с.Александровское. На данный полигон ТБО планируется вывозить отходы от населенных пунктов Октябрьского сельского поселения.

Рыбаловское сельское поселение. На региональном уровне решается вопрос о отведении земельного участка под полигон ТБО в окрестности д.Губино (Моряковское сельское поселение) для нескольких муниципальных образований, в том числе для Рыбаловского сельского поселения.

Спасское сельское поселение. Вывоз отходов от населения Спасского поселения предлагается на полигоны ТБО соседних поселений, так как на территории Спасского сельского поселения отсутствует территория для размещения ТБО и часть территории поселения находится в зоне 15 км от аэропорта, а также в зоне подлета.

Турунтаевское сельское поселение. Проектом Схемы территориального планирования Томского района на территории Турунтаевского сельского поселения предлагается рекультивация санкционированных свалок, вывоз отходов от всех населенных пунктов предполагалось на новый полигон ТБО, который предлагается построить на территории Турунтаевского сельского поселения, недалеко от с.Турунтаево.

размещение станции мусороперегрузки и мусоросортировки на территории старого полигона ТБО в Новомихайловке

Проектные предложения

В связи с планируемым изменением федерального закона с 1 января 2016 года деятельность по сбору, транспортировке, утилизации, размещению отходов I-IV класса опасности будет подлежать лицензированию. До внесения изменений в федеральное законодательство наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию и транспортировке отходов не требовалось.

Согласно изменениям в федеральный закон № 458-ФЗ лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года, а лицензию на работы по сбору, транспортировке, обработке и утилизации необходимо получить до 1  января 2016 года.

Утилизация твердых бытовых отходов

Работы по утилизации твердых бытовых отходов должны строиться на трёх принципах:

- Максимальная переработка отходов.

- Минимальное размещение отходов на полигоне.

- Безопасность для окружающей среды и здоровья людей.

Наиболее распространенные виды отходов – твердые бытовые отходы, мусор от бытовых помещений организаций несортированный, крупногабаритные отходы, крупногабаритный мусор от бытовых помещений организаций, мусор от уборки территории, строительные отходы, золошлаковые отходы, шламы автомоек, списанная спецодежда, илы, осадки очистных сооружений, пищевые отходы. Отходы, которые могут приниматься на полигон, относятся к 4, 5 классам опасности согласно действующей лицензии.

Утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО) возможно производить тремя способами: складирование на полигоне, сжигание и переработка, в том числе использование вторичного сырья.

1 способ – складирование на полигоне. Это самый простой способ утилизации ТБО, который применяется в настоящее время в Томской области, но при этом с каждым годом занимаются все большие территории и некорректная эксплуатация полигона приводит к чрезвычайным ситуациям, нарушающим экологическое равновесие (например, возгорания или проникновение стоков в грунт, создание помех для работы аэропорта. Возможности использования данной территории ограничены зоной подлета Томского аэропорта. В связи с этим при проектировании необходимо учитывать требования СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, пункт 8.22 – 8.23, а именно запрет размещения на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэропорта мест выброса пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

2 способ – сжигание ТБО. Как правило, при упоминании слова «завод» в голове рисуется не слишком привлекательный образ. Если же добавить к этому слову «мусоросжигательный», то мысленная картина скорее всего даже ухудшится. Однако уникальный мусоросжигательный завод Шпиттелау, реконструированный по проекту неподражаемого австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера, показывает, что такие ассоциации являются всего лишь заскорузлыми стереотипами. При сжигании мусора на указанном заводе применены наиболее высокие экологические стандарты и наилучшие технологии, которые по сей день являются образцовыми и востребованными по всему миру. В итоге на рубеже 1990-х годов экологический завод-котельная обрел неповторимый внешний вид, превративший обыденный индустриальный объект в уникальную достопримечательность мирового масштаба. Обновленный завод в дополнение к своим основным функциям стал своебразным культурным центром. В его вестибюле проводятся художественные выставки произведений современного искусства, а в заводском дворе каждый год проходит фольклорный фестиваль.

С мусоросжигательными заводами связана проблема диоксинов, кроме того, в выбросах мусоросжигательных заводов содержатся другие продукты неполного сгорания – ароматические углеводороды и их хлорированные производные, фенолы и хлорфенолы, соли тяжелых металлов. При термическом воздействии на отходы сложного многокомпонентного состава, содержащих галогены при температуре ниже 1000 °C, не может не произойти образование вредных веществ, в частности галоидированных диоксинов и диоксиноподобных веществ, в случае сжигания отходов при средних и недостаточно высоких температурах. В отношении ТБО, ввиду их сложного многокомпонентного состава, опасность образования диоксинов очевидна, если предварительно не была произведена их сепарация.

Поэтому, несортированные ТБО следует перерабатывать на установках под воздействием высокой температуры. Без совершенной и дорогостоящей очистки отходящих газов эти заводы трансформируют проблему загрязнения ОПС отходами в не менее сложную проблему загрязнения воздуха, воды и почвы компонентами отходящих газов золой от сжигания ТБО.

3 способ – переработка на специализированных заводах.

Пластик от пищевых продуктов, бумага, продуктовые отходы – для каждого вида на улицах должны быть установлены отдельные контейнеры. Стекло разных цветов – прозрачное, зеленое, коричневое – собираться раздельно. Древесина и древесностружечные плиты, электронные платы, люминесцентные и обычные лампы, химически опасные вещества тоже должны сортироваться в раздельные контейнеры. В Японии, например, раздельный сбор мусора проводится по 36 позициям.

В Швеции начали перерабатывать мусор больше 50 лет назад, вложили миллиарды крон в строительство заводов по его переработке. В результате: 96 % отходов идет в переработку и только 4% оседает на свалках. Более того, чтобы загрузить мощности мусороперерабатывающих заводов, они импортируют отходы из соседней Норвегии, та им за это еще и платит.

Таблица. Сравнение способов утилизации твердых бытовых отходов.

| Положительный фактор | Отрицательный фактор |
| --- | --- |
| Захоронение на полигоне |  |
| самый доступный и дешевый способ утилизации отходов | - вывод больших площадей земель из оборота. - выделение неприятного запаха. - отрицательное воздействие на эпидемическую обстановку населенных пунктов (размножение грызунов и насекомых). - опасность загрязнения подземных вод. - самопроизвольное возгорание отходов. |
| Сжигание мусора |  |
| - уменьшение объема отходов для захоронения примерно в 10 раз. - производство тепловой и электрической энергии. | - повышение опасности зольного остатка. - образование высокотоксичных газов и как следствие дорогостоящая система очистки газов. |
| Переработка мусора |  |
| - отсутствие необходимости в эксплуатации полигона ТБО. - отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. - экономический эффект от продажи переработанного сырья. - сохранение природных материалов. | - обязательное условие: раздельный сбор мусора. |

Примеры сортировки твердых бытовых отходов

В Германии сбор мусора организован в баки разного цвета по следующим позициям (по материалам сайта http://www.de-online.ru/news/uroki_sortirovki_kak_i_zachem_nemcy_sortirujut_svoj_musor/2013-11-15-61):

- Контейнеры коричневого или серого цвета – пищевой, или биомусор, т.е. все натуральное. Кроме остатков еды сюда относятся бумажные кухонные полотенца, белые салфетки, трава, волосы и ногти, кофефильтры. Эти отходы компостируют, используют в качестве корма для скота, а также как топливо для производства электроэнергии.

- Контейнеры для стекла, при выбрасывании стекло еще сортируется на прозрачное, зеленое и коричневое и выбрасывается строго по цвету в определенный контейнер.В Германии обычно в цену напитка уже включена залоговая стоимость тары (Pfand), поэтому стеклянные бутылки и банки (со специальными знаками) можно сдать в любом магазине и получить назад свой залог.

- Контейнеры синего цвета – бумага. Причем, картон необходимо выбрасывать отдельно, поскольку технология его переработки отличается от переработки бумаги.

- Контейнеры «Для батареек» – предназначены для старых батареек и аккумуляторов.

- Мешки желтого цвета опять же отдельно собирается упаковка из металла, пластика и смешанных материалов, т.е. то, из чего можно получить вторичные материалы. Данные мешки либо выкидываются в желтые контейнеры, либо выставляются на улицу, где их забирает специальная служба.

- Баки черного цвета – остальной мусор. Переработка такого мусора стоит довольно дорого. В этот бак выбрасываются  дискеты, пустые зажигалки, фото, резина, товары личной гигиены, просто сор, кожа, цветные салфетки, мешки от пылесоса, кухонные тряпки, окурки.

- Старая одежда и обувь собирается в специальные контейнеры, которые можно найти у магазинов, парковок или церквей. Выброшенные таким образом вещи не утилизируются, а сортируются и отправляются к новым хозяевам, например, в развивающиеся страны. Старую ненужную мебель и бытовую технику (раздельно) в определенные дни можно выставить прямо перед домом, откуда ее заберут специальные машины. Обычно данные вещи выставляются накануне, и малоимущие слои населения могут найти себе какую-нибудь хоть и бывшую в употреблении, но приличную мебель или технику. Хотя теперь сайты с частными объявлениями о продаже стали настолько популярными, что хорошие вещи на улицу стали выставлять реже.

Расписание вывоза различных видов мусора можно посмотреть в интернете или в информационной брошюре, которую мусороперерабатывающая компания или муниципалитет присылают немцам по почте раз в год. Такие брошюры можно также найти в ратуше города. Если же немец хочет выбросить, например, старый холодильник в непредусмотренный для этого день, ему надо предварительно позвонить и заказать машину.

За неправильную сортировку отходов мусорщики могут оштрафовать весь дом, повышая тариф на вывоз отходов, а то и вообще отказаться их забирать. А выброс мусора в неположенном месте, например, в лесу, вообще считается преступлением.

В Японии сбор мусора организован в баки, отмеченные разными знаками, совпадающими с маркировкой на упаковках (по материалам сайта http://ztbo.ru/o-tbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-yaponii).

Окончательно в Японии приняли Закон о переработке мусора только лишь в 90-х годах прошлого века. Для того чтобы бытовой мусор было удобнее ликвидировать или перерабатывать, его было решено сортировать. Японцы сортируют мусор по следующим контейнерам:

- Все органические отходы, в том числе и кухонные. Такие отходы не относятся к перерабатываемому мусору, поэтому они безоговорочно сжигаются.

- Бумажная упаковка (причем, не любая бумага, а только чистая, и упаковка, на которой есть специальный значок бумажной упаковки).

- Упаковка из пластика (именно упаковка, помеченная специальным значком).

- Алюминиевые и стальные банки. В некоторых городах Японии их выбрасывают в разные контейнеры, где-то в один.

- Стеклотара (ее делят на три цвета: белая, коричнево-чёрная, и все-остальные цвета).

- Пластиковые бутылки, помеченные специальным знаком.

Все данные типы мусора выбрасываются в специальные раздельные контейнеры, которые устанавливаются возле жилых домов. Выбрасывать подобный мусор, помеченный специальными значками можно бесплатно, поскольку производители за утилизацию мусора платят деньги, чтобы получить такой знак. Если на продукции не стоит подобной отметки, значит, за утилизацию упаковки придется заплатить конечному потребителю.

Кроме этого, к видам пригодного для переработки мусора в Японии относятся:

- Белые и цветные коробки для продуктов, в которых продают мясо, рыбу, овощи и иные товары.

- Тетрапакеты (тетрапак), предназначенные для хранения пищевых продуктов жидких и вязких по консистенции: молока, соков, соусов. Кроме этого, такую упаковку в Японии иногда используют и для муки и сахарного песка.

Подобный мусор собирают сами супермаркеты, реализующие данный товар, и японцы ходят выбрасывать мусор туда. Кроме того, к перерабатываемому мусору в Японии относится:

- Макулатура, которая разделяется на картон, печатную продукцию и просто бумагу.

- Одежда, с которой обязательно нужно предварительно срезать все металлические и пластмассовые элементы и фурнитуру: застежки, пуговицы, клипсы.

Такой мусор собирают в специально отведенном месте раз в месяц. Не перерабатываемый мусор, вернее, мусор, который необходимо разделить на составные части для переработки японцы сдают только за деньги. Поэтому жители Японии стремятся рассортировать как можно больше своего мусора, чтобы меньше платить за его утилизацию.
Необходимо отметить, что переработанный мусор японцы используют максимально эффективно. Например, в заливе, расположенном на юге города Кобе был насыпан искусственный остров из мусора площадью 436 гектаров под названием Порт Айленд. В данном случае за счет отходов японцам удалось решить территориальную проблему.

Из переработанных пластиковых бутылок в этой стране изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и многое другое. Также японцы перерабатывают и разные виды стекла, глины и фарфора, получая из них плитку, использующуюся для мощения улиц и панели, использующиеся для стен облицовки. Одним словом, в Японии хорошо развито производство стройматериалов из мусора. Кстати, далеко не все пищевые отходы в Японии сжигаются. Довольно часто они перерабатываются и используются для изготовления удобрений, необходимых для сельского хозяйства.

Расчет количества твердых бытовых отходов

Расчет количества твердых бытовых отходов основан на расчетах, приведенных в схеме территориального планирования Томского района. В таблице ниже приведены прогнозные данные на 2035 год.

| № | Муниципальное образование | Численность проживающих, чел | Количество твердых бытовых отходов в год, тысяч тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| - Зона сбора ТБО станции на территории города Томск |  |  |  |
| 1 | Город Томск | 750000 | 225,00 |
| 2 | Воронинское сельское поселение | 4800 | 1,44 |
| 3 | Копыловское сельское поселение | 5600 | 1,68 |
| 4 | Корниловское сельское поселение | 3700 | 1,11 |
|  | Итого |  | 229,23 |
| - Зона сбора ТБО станции в ЗАТО Северск |  |  |  |
| 5 | ЗАТО Северск | 120500 | 36,15 |
|  | Итого |  | 36,15 |
| - Зона сбора ТБО станции в районе деревни Позднеево |  |  |  |
| 6 | Богашевское сельское поселение | 11200 | 3,36 |
| 7 | Межениновское сельское поселение | 3100 | 0,93 |
| 8 | Зональненское сельское поселение | 7900 | 2,37 |
| 9 | Спасское сельское поселение | 4500 | 1,35 |
| 10 | Мирненское сельское поселение | 4900 | 1,47 |
|  | Итого по Позднеево |  | 9,48 |
| - Зона сбора ТБО станции в районе села Барабинка |  |  |  |
| 11 | Заречное сельское поселение | 10800 | 3,24 |
| 12 | Калтайское сельское поселение | 4800 | 1,44 |
|  | Итого |  | 4,68 |
| - Зона сбора ТБО станции в районе села Александровкое |  |  |  |
| 13 | Итатское сельское поселение | 3000 | 0,90 |
| 14 | Малиновское сельское поселение | 6200 | 1,86 |
| 15 | Октябрьское сельское поселение | 2700 | 0,81 |
| 16 | Наумовское сельское поселение | 900 | 0,27 |
|  | Итого по Александровскому |  | 3,84 |
| - Зона сбора ТБО станции в районе деревни Губино и села Зоркальцево |  |  |  |
| 17 | Зоркальцевское сельское поселение | 9000 | 2,70 |
| 18 | Рыбаловское сельское поселение | 3100 | 0,93 |
| 19 | Моряковское сельское поселение | 8800 | 2,64 |
|  | Итого |  | 6,27 |
| - Зона сбора ТБО станции в районе села Турунтаево |  |  |  |
| 20 | Новорождественское сельское поселение | 2100 | 0,63 |
| 21 | Турунтаевское сельское поселение | 2900 | 0,87 |
|  | Итого |  | 1,50 |
|  | ИТОГО |  |  |

Схема

сбораСССхема сбора и транспортировки твердых бытовых отходов на территории агломерации

Твердые бытовых отходы, подлежащие переработке предлагается собирать в отдельные контейнеры, размещаемые на территории населенных пунктов, в том числе и на территории торгово-развлекательных и культурно-бытовых учреждений.

Твердые бытовые отходы, подлежащие утилизации, предлагается собирать централизованно на территории населенных пунктов с дальнейшей транспортировкой в пункты накопления, сортировки и перегруза ТБО. На территории агломерации предлагается построить 6 станций:

- На территории города Томск в соответствии с новой редакцией генерального плана (ранее планировалось в районе деревни Новомихайловка),

- В районе деревни Позднеево Зональненского сельского поселения,

- В районе села Барабинка Заречного сельского поселения,

- В районе села Александровское Малиновского сельского поселения,

- К юго-востоку от деревн Губино на территории Зоркальцевского сельского поселения,

- Недалеко от села Турунтаево Турунтаевского сельского поселения.

На схеме ниже предложены пути доставки ТБО от населенных пунктов на 6 станций накопления, сортировки и перегруза твердых бытовых отходов. На данной схеме пути транспортировки по территории города Томска условно не указаны из-за масштаба схемы. На территории ЗАТО Северск планируется строительство отдельного полигона ТБО, поэтому решение о строительстве пункта накопления, сортировки и перегруза должно быть в специализированном проекте. Транспортировка ТБО от населенных пунктов Наумовского сельского поселения на станцию, размещаему рядом с селом Александровское, возможно будет осуществлять только после реализации проекта по строительству автомобильной дороги.

Проектные предложения по организации утилизации твердых бытовых отходов

  - Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов без селективного сбора на основе сбраживания отходов.

  - Организация производств, основанных на  частно-государственном партнерстве или на частной инициативе,  на базе использования вторичного сырья. Проведение публичных просветительских мероприятий по раздельному сбору и организация сбора на базе существующих мест сбора ТБО, коммунальных хозяйств, торговых предприятий конкретного вторсырья для конкретных производств.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе деревени Новомихайловка для города Томск и сельских поселений Воронинское, Копыловское и Корниловское.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе деревни Позднеево для сельских поселений Богашевское, Межениновское, Зональненское, Спасское и Мирненское.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе деревень Барабинка и Кафтанчиково для сельских поселений Заречное и Калтайское.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе села Александровское для сельских поселений Итатское, Малиновское, Октябрьское и Наумовское.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе деревни Губино и села Зоркальцево для сельских поселений Зоркальцевское, Моряковское и Рыбаловское.

  - Строительство пункта накопления, сортировки и перегруза ТБО в районе села Турунтаево для сельских поселений Турунтаевское и Новорождественское.

Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении к ПС 110 кВ «Кандинка» уже учтена выше в Заречном СП, данная характеристика представлена только для ПС 35 кВ «Калтай»

Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении к ПС 35 кВ «Водозабор» уже учтена выше в Зоркальцевском СП, данная характеристика представлена только для ПС 35 кВ «Моряковка»

Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении к ПС 35/10 кВ «Лоскутово» уже учтена выше в планировочном районе «Апрель» г. Томска, данная характеристика представлена только для ПС 35/10 кВ «Богашево»

Сведения по существующему положению системы теплоснабжения уточнены в соответствии со сведениями действующих программ на территории муниципальных образований формируемой агломерации «Томск – Северск – Томский район»