| от ___________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев» (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», 1915–1919 гг, расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, ул. Савиных, 10а (ранее сложившийся адрес: г. Томск, ул. Савиных, 10) согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев» (Томская область)

- Градостроительные характеристики:

  - Расположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (южным) фасадом по красной линии ул. Савиных. Формирует линию застройки улицы.

  - Расположение здания в структуре городской усадьбы кон. ХIХ – нач. ХХ вв. (ул. Савиных, 10 и 10а) – равноценное здание усадьбы (по расположению, масштабу, функциональному использованию).

  - Габаритные размеры здания и его силуэт.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Савиных в строчке застройки и с внутри дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.). 2-х этажный деревянный объем на высоком кирпичном цокольном этаже с прямоугольной формой плана. Высотные отметки по карнизу основного объема здания и балкона.

- Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку крыши основного объема здания. Слуховое окно с треугольной формой завершения, расположенное со стороны восточного фасада.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.):

  - Главный (южный) фасад решен в 5 осей окон, крайняя правая ось фиксирует местоположение лестничного блока с дверными проемами наружных входов в уровне цокольного этажа, балконной дверью – в уровне междуэтажной площадки и разными по габаритам окнами – в уровне 2-го этажа и над входом. Северный фасад аналогичной (зеркальной) композиции, решен в 3 оси асимметрично расположенных проемов, крайняя левая ось фиксирует местоположение лестничного блока с аналогичными проемами. Восточный фасад решен в 2 оси проемов (в центральной части), ось симметрии акцентирована балконом в уровне 2-го этажа. Западный фасад решен в 5 осей окон.

  - Местоположение балконов и их первоначальный вид.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна деревянной части здания прямоугольные разных типоразмеров (в т.ч. небольшие парные окна над входами), окна цокольного этажа – лучковые.

  - Местоположение, габариты и форма входов. Дверные проемы, расположенные по оси лестничного блока: уличный – со стороны главного (южного) фасада и дворовый – со стороны северного. Проемы парные прямоугольные (разделены импостом) для двух одностворчатых дверей (вход на цокольный этаж и вход на лестницу). Проемы балконных дверей прямоугольные, расположены на северном, южном и восточном фасадах (выходы из лестничного блока).

  - Декоративное оформление фасадов: лопатки и карниз кирпичной части здания простого профиля с «сухариками», карниз деревянной части дома большого выноса с резными кобылками. Прямоугольные наличники окон деревянной части здания и их декор (профильный карниз на кронштейнах с резным подзором, симметричный криволинейный «фартук» в технике сквозной плоской резьбы, свесы остроконечной формы).

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1898 г.: лицевая кирпичная кладка стен цокольного этажа, бревенчатые стены сруба (без обшивки), рубленные в «лапу».

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1898 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Заполнения дверных и оконных проемов на дату строительства здания 1898 г., их материал (дерево), конструкция, габаритные размеры, профиль и рисунок переплета оконных рам и остекленных дверных полотен. Оконные блоки (коробка, рамы, профильный подоконник и профильное обрамление проема). Наружные двери – одностворчатые филенчатые. Балконные двери – одностворчатые филенчатые остекленные. Внутренние двери.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.), включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Пространственно-планировочная структура здания – анфиладная с расположением в восточной части двух изолированных лестничных блоков.

- Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1898 г. Бутовый фундамент, кирпичные стены цокольного этажа, бревенчатые стены 1-го и 2-го этажей, рубленные в «лапу», консольные деревянные балки балконов. Междуэтажные и чердачные перекрытия по деревянным балкам.

- Внутренние лестницы на дату постройки здания 1898 г., их местоположение (в восточной части здания, по оси основных входов), материал (дерево), конструкция и конфигурация маршей. Исторический характер ограждения.

- Архитектурно–художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1898 г. Элементы первоначального декора интерьеров (в случае их обнаружения и установления подлинности).

12. Историческая ценность здания - в этом доме в течение ряда лет (1915-1919 гг.) жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев.