| от 27.06.2018 |  | № 182/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом (деревянный)», XIX в. (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06 сентября 2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29 апреля 2016 г. № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом (деревянный)», XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Красноармейская улица, 67/1, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| И.о. председателя комитета |  | С.И. Рудковский |
| --- | --- | --- |

Татьяна Борисовна Кожуркова

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

8 (3822) 274-296

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 27.06.2018 | № | 182/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Жилой дом (деревянный)», XIX в., (Томская область)

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в глубине квартала, в структуре ансамбля жилой усадьбы (за главным жилым домом) с ориентацией главного (южного) фасада на внутриквартальный проезд. Здание формирует облик исторической застройки городской усадьбы XIX в.

  - Композиционная значимость: по архитектуре здание занимает главенствующее положение в структуре ансамбля, по местоположению и первоначальной функции – здание второстепенное (дворовый флигель).

  - Габаритные размеры здания и его силуэт, сформированный мезонином с шатровой крышей, над основным объемом здания, многочисленными щипцами и декоративными башенками со шпилями.

  - Композиционные связи, секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии в структуре ансамбля с ул. Красноармейской, ул. Герцена и с дворовой территории ансамбля.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1890 г. Двухэтажный деревянный объем на кирпичном цоколе со сложной конфигурацией плана. Основной объем квадратный в плане усложнен по южному и западному фасадам верандами на колоннах, по северному фасаду – ризалитом, к северо-восточному углу примыкает «холодная» дощатая пристройка лестничного блока. Высотные отметки по венчающим карнизам здания, фронтонам и карнизу мезонина.

- Конфигурация крыши (сложная): над основным объемом четырехскатная щипцовая, над мезонином – шатровая криволинейная, над верандами – щипцовые крыши, над пристройкой – 3-х скатная. Стропильная система всех объемов здания. Материал покрытия (листовой металл с окраской). Высотные отметки по конькам крыши, щипцам фронтонов, шатровым завершениям. Кирпичные дымовые трубы их местоположение, габаритные размеры, форма и декоративное оформление. Слуховые окна их местоположение и форма. Водосточные трубы (воссозданные в процессе научной реставрации) их местоположение, материал (металл с окраской) и декоративное оформление.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1890 г.:

- Фасады асимметричной композиции. Главный (южный) и дворовый (западный) фасады решены в 3 оси окон, композиционные оси акцентированы верандами на резных колоннах. Все фасады веранд решены в 3 оси сплошных окон, центральная часть каждого фасада акцентирована треугольным щипцом. Восточный фасад решен в 3 оси окон, ось симметрии основного объема акцентирована аналогичным треугольным щипцом, правая боковая часть фасада решена выступающим объемом лестничного блока. Северный фасад по основному объему решен в 3 оси окон, центральная часть акцентирована ризалитом с треугольным щипцом в уровне крыши, левая боковая часть фасада решена выступающим объемом лестничного блока с крупным трапециевидным проемом по центру.

- Местоположение, размеры и форма оконных проемов: лучковые (в т.ч. трехчастной композиции), окна мезонина – прямоугольные.

- Местоположение и габариты входов: главный вход – проем крупный прямоугольный, расположен по оси южного фасада и оборудован наружным тамбуром. Местоположение и габариты первоначальных дворовых входов.

- Архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая декор, воссозданный по сохранившимся аналогам в процессе научной реставрации (кроме элементов, воссозданных с нарушением первоначального облика). Местоположение декора, материал, первоначальные габаритные размеры и конструкция крепления, рисунок и техника исполнения резьбы (объемная и пропильная резьба растительного орнамента, резные стилизованные птицы).

    - Декор фасадов основного объема здания: профильный карниз большого выноса с двойным резным подзором и широким ярусным фризом, наличники окон с валютообразным навершием и объемной резьбой в барочной стилистике, угловые лопатки с профильной рамочной обвязкой и резными поясками, междуэтажные резные пояса.

    - Щипцовые завершения, расположенные на основном объеме, ризалите, по осям фасадов веранд и их декор: ажурная резьба, фигурный шпиль с затяжкой в нижней части щипца и свесом, оформленным гирькой, резные стилизованные птицы в обрамлении шпиля.

    - Веранды на фигурных резных столбах их местоположение, форма, конструкция, материал и декоративное оформление, выполненное в стилистике фасадов основного объема здания. Декор нижней части веранды южного фасада в виде повторяющихся фрагментов лобовой доски резных наличников и угловые лопатки с филенчатой базой и орнаментом в виде ветки дерева.

    - Мезонин, расположенный над центральной частью основного объема здания, с прямоугольной формой плана, решенный в 3 оси окон по южному и северному фасадам и в 2 оси окон по западному и восточному фасадам. Декор мезонина: профильный карниз с резным подзором, наличники с ажурным резным декором и витыми колонками боковин, угловые лопатки аналогичные лопаткам веранд, резной декор граней шатра крыши.

    - Декор фасадов пристройки: карниз, лопатки и междуэтажные пояса, повторяющие декор основного объема, простые профильные наличники, кронштейн, парапет, опорные столбы.

    - Первоначальный вид и рисунок профильной обшивки фасадов всех объемов здания (горизонтальная, вертикальная, в «елочку», квадратная в виде филенок).

    - Башенки с шатровой криволинейной крышей и фигурным шпилем, расположенные по углам крыши основного объема, мезонина, в центральной части крыши веранд и пристройки, их материал, конструкция и элементы декора: профильный карниз с резным подзором, резные кронштейны и накладной декор.

    - Местоположение и первоначальный вид крылец основных входов.

- Характер обработки фасадных поверхностей здания на дату строительства 1890 г. Обшивка деревянных стен сруба из профильных досок и элементы резного декора с окраской. Оштукатуренная и окрашенная поверхность цоколя.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства 1890 г., основанное на результатах натурных исследований и материалах историко-архивных изысканий.

- Первоначальный вид деревянных оконных и дверных заполнений, включая подлинные деревянные коробки, профильные подоконники, обрамления проемов.

- Внутренние лестницы их местоположение, материал (дерево), конструкция, конфигурация маршей.  Основная – деревянная двухмаршевая лестница с забежными ступенями, расположена по оси парадного входа. Дополнительные деревянные лестницы, расположенные в «холодном» объеме: «Г»-образная лестница с забежными ступенями и двухмаршевая лестница. Лестница на мезонин.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства 1890 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания (в т.ч. выходов на веранды).

- Конструкции здания на дату строительства 1890 г.: бутовые фундаменты, кирпичные стены цокольной части здания, сруб из бревен, рубленных в «лапу», конструкция веранд и пристройки с дощатой обшивкой, деревянные стойки (под верандами и под пристройкой), плоские по балкам перекрытия.

- Архитектурно-художественное оформление интерьеров здания на дату строительства 1890 г.: профильные штукатурные тяги в оформлении потолков, потолочные розетки, внутренняя обшивка стен мезонина и пристройки из профильных досок.