| от 05.07.2018 |  | № 0184/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Химический корпус технологического института, 1903, арх. Р.Р. Марфельд, строитель Ф.Ф. Гут» (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06 сентября 2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29 апреля 2016 г. № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Химический корпус технологического института, 1903, арх. Р.Р. Марфельд, строитель Ф.Ф. Гут» и расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 43а, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| И.о. председателя комитета |  | С.И. Рудковский |
| --- | --- | --- |

# Кожуркова Татьяна Борисовна

8 (3822) 274-296

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 05.07.2018 | № | 0184/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Химический корпус технологического института, 1903, арх. Р.Р. Марфельд, строитель Ф.Ф. Гут» (Томская область)

- Градостроительные характеристики:

  - Угловое расположение здания в северо-западной части квартала главным западным фасадом по красной линии пр. Ленина, северным фасадом – по пр. Кирова с расположением дворовых объемов со значительным отступом от линии застройки. Формирует строчку периметральной застройки улиц.

  - Здание входит в ансамбль строений Томского политехнического университета (бывшего Технологического института) – один из основных учебных корпусов.

  - Габаритные размеры здания и его силуэт, акцентированный более высокими объемами с аттиками по центральной части и боковым (жилым) корпусам.

  - Ограждения территории на дату строительства нач. ХХ в., расположенные между учебными корпусами, их габаритные размеры, материал конструкций (бут, кирпич), наружная отделка (штукатурка с окраской), размеры и форма проемов, кованные металлические подставы и их местоположение.

    - Ограждение, расположенное  по пр. Ленина, в виде массивной кирпичной стены с проездом и двумя калитками. Центральный проезд оформлен массивными столбами с фигурным завершением, две боковые калитки – крупными арками. Декоративное оформление фасадной части ограждения: цоколь с фактурной облицовкой, прямоугольный руст, фигурное обрамление проемов калиток, декор столбов, профильный карниз и элементы лепного декора. Ажурные кованные металлические решетки заполнения ворот и калиток с рисунком растительного орнамента, кованая скобяная фурнитура.

    - Ограждение, расположенное по пр. Кирова, на столбах с проездом и двумя калитками. Первоначальный вид кованого заполнения между столбами. Центральный фрагмент ограждения решен в виде массивной «глухой» стены. «Глухая» стена и проезд оформлены массивными столбами с фигурным завершением, левая калитка решена арочным проемом, правая – без перемычки. Декоративное оформление фасадной части ограждения: выступающий цоколь с профилем, рустовка столбов, профильный карниз, «глухая» арка с замковым камнем и прямоугольным аттиком на столбах.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания с пр. Ленина, пр. Кирова и со стороны внутри дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1903 г. Крупное каменное сооружение с высоким цокольным этажом, состоящее из нескольких объёмов разной этажности. Основной объем – 2-х этажный учебный корпус с симметричной «Т»-образной формой плана, акцентированный по оси симметрии             3-х этажным объемом. Со стороны северного и южного фасадов основного объема пристроены 3-х этажные прямоугольные в плане жилые корпуса (два - по линии главного фасада, один – на внутри дворовой территории). Высотные отметки по венчающим карнизам всех объемов здания.

- Конфигурация крыши (вальмовая сложная), конструкция и материал стропильной системы, материал кровельного покрытия (листовой металл с окраской). Высотные отметки по коньку крыши всех объемов здания, аттиков и парапету. Элементы кровли и их местоположение, высотные отметки и декоративное оформление: слуховые арочные окна, вентиляционные трубы (металлические, фигурные) и кирпичные трубы. Система водостоков и места расположения водосточных труб.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1903 г., выполненных в стиле эклектика:

  - Учебный корпус. Главный (западный) фасад симметричный трехчастной композиции, решен в 19 осей окон. Центральная часть акцентирована более высоким объемом (5 осей окон), оформленным боковыми ризалитами и порталом парадного входа. Боковые части выделены выступающими объемами крыльев в одну ось проемов. Композиционные оси подчеркнуты аттиками. Боковые фасады абсолютно идентичны, сформированы выступающими объемами крыльев (в 8 осей окон) и дворовым протяженным объемом. Дворовой объем решен в 14 осей окон и акцентирован двумя ризалитами – крупной аудитории (4 оси окон) и лестничного блока (3 оси узких окон). Восточный фасад решен в 12 осей окон и акцентирован в центральной части 3-х этажным объемом.

  - Жилые корпуса. Протяженные (западные и восточные) фасады корпусов решены в 9 осей окон с акцентированием лестничных блоков ризалитами. Боковые фасады корпусов решены торцами, один из которых примыкает к объему учебного корпуса, другой – акцентирован ризалитом с аттиком в уровне крыши.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные окна (всех типоразмеров).

  - Местоположение, размер и форма входов. Наружные входы учебного корпуса: парадный, расположен по оси центрального ризалита главного фасада, дворовой вход – по оси ризалита южного фасада. Проемы крупные прямоугольные для двухстворчатых дверей с фрамугами. Наружные входы жилых корпусов: два уличных, расположены по осям ризалитов главного фасада, шесть дворовых входов – по осям ризалитов (лестничных блоков) дворовых фасадов. Проемы аналогичные. Дверные проёмы входов в подвал – прямоугольные, расположены со стороны дворовых фасадов.

  - Декоративное оформление всех фасадов учебного корпуса: порталы входов с замковым камнем, все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные междуэтажные пояса. Венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все виды кронштейнов (плоские, фигурные), оформляющих портал, междуэтажный пояс и профильный карниз главного фасада. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями), подоконные прямоугольные филенки с обрамлением. Дополнительный декор центральной части главного фасада: лепные изображения маскаронов (оконные простенки 3-го этажа), декоративные элементы прямоугольной формы с фризом (оформлен орнаментом «меандр») и треугольным завершением, два вида сандриков (прямоугольные и лучковые) на фигурных кронштейнах в оформлении боковых ризалитов. Все элементы лепного декора в виде пальметты (над лучковым сандриком) и листьев аканта.

  - Декоративное оформление всех фасадов жилых корпусов: все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных и дверных проемов, профильные междуэтажные пояса, венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции. Прямоугольные аттики ризалиты и их декор. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями), подоконные филенки и профильные карнизы. Дополнительный декор уличных жилых корпусов: порталы входов с замковым камнем, декор венчающего карниза (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Все виды кронштейнов (плоские, фигурные), оформляющих порталы, окна 2-го этажа и профильный карниз на главных, боковых и дворовых (ризалит северного корпуса) фасадах. Все элементы лепного декора в виде листьев аканта. Фигурное обрамление окна над парадным входом (северный корпус) с лучковым сандриком на кронштейнах. Прямоугольные сандрики над окнами 3-го этажа по осям ризалитов (главные фасады, торец южного корпуса).

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1903 г. Оштукатуренная поверхность кирпичной кладки гладких и рустованных участков стен и элементы лепного декора с окраской. Облицовка нижней части цоколя всех объемов здания плитами песчаника с фактурной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1903 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Заполнения оконных и дверных проемов на дату строительства здания 1903 г., их материал (дерево), габариты, форма (прямоугольные), рисунок переплета рам, скобяная фурнитура (шпингалеты, ручки), профильные подоконники. Оконные и дверные заполнения, восстановленные в процессе научной реставрации. Наружные двери парадных входов учебного и жилых корпусов – двойные (с тамбуром) деревянные двухстворчатые филенчатые (в т.ч. остекленные) с фрамугой и профильным накладным декором. Наружные двери дворовых входов учебного и жилых корпусов – деревянные двухстворчатые с фрамугой. Внутренние тамбурные двери (вестибюль) учебного корпуса – массивные с остеклением, высокой фрамугой лучкового завершения и профильным накладным декором. Внутренние двери учебного корпуса – высокие деревянные двухстворчатые филенчатые (в т.ч. остекленные и с фрамугой) двери, крупные остекленные перегородки с двухстворчатыми остекленными дверями, двери жилого корпуса – деревянные  филенчатые одностворчатые и двухстворчатые.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1903 г., включая первоначальные габариты дверных и крупных арочных проёмов всех помещений здания. Планировочная структура учебного корпуса анфиладная – все основные лабораторные классы сообщаются с большим набором вспомогательных помещений без коридоров посредством «косых переходов». Расположение в центральной части здания основной группы помещений (вестибюль, две лекционные аудитории типа амфитеатр), обособленной лестничными блоками. Планировочная композиция жилых корпусов – секционная с компоновкой квартир вокруг двух лестничных блоков.

- Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1903 г. Фундамент из бутового камня, кирпичные стены, колонны (квадратные в сечении) и массивные циркульные арки, металлические опорные балки (под металлическими балками кирпичных сводов). Перекрытия из кирпичных и бетонных сводов (цилиндрические, крестовые, парусные, лотковые, по металлическим балкам). Деревянные фермы с металлической затяжкой в помещениях лабораторий. Кованые металлические связи в конструкции стен. Подлинные перегородки. Приямки окон цокольного этажа (в случае подтверждения их подлинности). Крыльцо из песчаника, расположенное по оси парадного входа (северного) жилого корпуса.

- Внутренние лестницы на дату строительства здания 1903 г., их местоположение, количество, габариты, материал конструкций, форма ступеней и ограждение. Лестницы из песчаника на металлических косоурах, междуэтажные площадки – на кирпичных сводах по металлическим балкам, ступени оформлены «валиком». Лестницы учебного корпуса: парадная широкая одномаршевая лестница с настенным деревянным профильным поручнем, расположенная по оси главного входа (для подъёма на уровень вестибюля 1-го этажа), четыре 2-х маршевые лестницы с металлическим ограждением из фигурных стоек (литье) и профильным деревянным поручнем. Из них две лестницы расположены с двух сторон парадного входа и связаны с вестибюлем. Две другие лестницы расположены в дворовом объеме с двух сторон от оси парадного входа. Металлические лестницы, соединяющие первый этаж с подвалом: две винтовые лестницы – с металлическим кованым ограждением (растительного орнамента в уровне 1-го этажа) с профильным деревянным поручнем, расположенная под «косым переходом» северного крыла, и более простая с металлическим ограждением, расположенная под учебной аудиторией южного крыла. Металлическая одномаршевая лестница с крестовым металлическим ограждением и профильным деревянным поручнем, расположенная в «косом» переходе дворового (восточного) крыла. Лестницы жилого корпуса: широкая одномаршевая парадная лестница в вестибюле парадного входа, две       2-х маршевые лестницы с металлическим кованым ограждением (простым и растительного орнамента), расположенные в торцевых частях корпуса. Аналогичные лестницы в остальных жилых корпусах.

- Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1903 г. Все элементы штукатурного декора: кронштейны (под пятами сводов) и профильные тяги (в оформлении плоских потолков, сводов, пят арок и арочных проёмов, нижней поверхности маршей и косоуров лестниц). Декоративное оформление деревянных ферм лабораторий. Покрытие полов учебного и жилых корпусов из метлахской керамической плитки их местоположение (вестибюль, коридоры, лестничные площадки), материал, рисунок покрытия и цветовая гамма – покрытие из квадратных плиток двух цветов (желтого и коричневого), скомпонованных в «шахматном» порядке с обрамлением основного поля покрытия из плитки с греческим орнаментом аналогичной цветовой гаммы. Паркет в помещениях квартир жилых корпусов.

- Инженерно-техническое оборудование на дату строительства здания 1903 г. Система вентиляции с каналами и шахтами в конструкции стен их местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление металлическими решетками (прямоугольными и круглыми) с просечным ажурным узором.

- Деревянная мебель кон. XIX – нач. XX вв., в том числе встроенная мебель лабораторий, аудиторий и отдельных помещений (учебное оборудование аудитории-«амфитеатр» с ограждением из балясин, шкафы, столы с раковинами, полка на кронштейнах для учебного оборудования).