| 09.09.2024 |  | № 0066/01-07 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг. (ансамбль), и жилых домой в его составе, расположенных на территории с. Нарым Парабельского района Томской области

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг. (ансамбль), и жилых домой в его составе, расположенных по адресам: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 32, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

от 09.09.2024 № 0066/01-07

I. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг. (ансамбль), по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 32

- Характер поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики:

  - Культурный слой территории, обладающий археологической ценностью.

  - Местоположение ансамбля на относительно ровной территории, ограниченной: с запада – протокой Безымянной, с юга – Кетской протокой и с востока – озером Полой.

- Планировочные характеристики, включая:

  - Местоположение ансамбля в юго-западной исторической части села, в среде сохранившейся малоэтажной деревянной застройки. Ансамбль представляет собой фрагмент исторической застройки с. Нарым кон. ХIХ в.

  - Тип застройки – усадебный.

  - Тип планировки – регулярный.

  - Основная планировочная ось с направлением на северо-восток, фиксирует местоположение главной улицы исторической части села – ул. Куйбышева, вдоль которой расположены объекты ансамбля.

- Объемно-пространственные характеристики:

  - Расположение основных зданий ансамбля главными фасадами по красной линии улицы Куйбышева, формируют строчку застройки улицы.

  - Силуэт застройки улицы, сформированный разными по габаритам одноэтажными и двухэтажными зданиями.

  - Пространственная организация ансамбля, включающая пространственный коридор (улицу) обеспечивающую совместное восприятие зданий ансамбля. Секторы и направления видовых раскрытий зданий при их восприятии с ул. Куйбышева.

- Архитектурно-стилистические характеристики:

  - Расположение основных зданий исторических усадеб в строчке застройки улицы Куйбышева и расположение отдельных сохранившихся хозяйственных построек (амбаров) по границам усадеб, торцевыми фасадами по красной линии улицы (в створе фасада главного дома и ворот с оградой).

  - Стилистические особенности исторической застройки ансамбля: деревянные бревенчатые дома с дворовыми прирубами и тёсовыми крышами, оформленные простым декором в виде профильного дощатого карниза и простых наличников с минимальным декором.

- Ценные элементы застройки:

  - Объекты культурного наследия, входящие в состав ансамбля «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., расположенные по адресам: Куйбышева, 6; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 21; 23; 32.

  - Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: бревенчатый амбар по ул. Куйбышева, 10.

  - Ценность функционального назначения: в этих жилых домах в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

II. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 6

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии улицы Куйбышева, южным – по красной линии переулка Рыбного. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

  - Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в. (второстепенный дом).

  - Габаритные размеры здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Рыбного и с дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом без подвала. Северо-западный угол дома решён в уровне первого этажа – террасой, в уровне второго этажа –  остеклённой верандой на столбах (на два этажа) под одной крышей с домом. Высотные отметки по карнизу здания.

- Конфигурация воссозданной крыши (вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши. Покрытие крыши из листового металла с фальцовкой и окраской. Воссозданное со стороны южного фасада слуховое окно и его исторический вид с парапетом.

- Композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.:

  - Главный южный фасад в 7 осей окон с историческим композиционным акцентом в виде слухового окна в уровне крыши. Восточный фасад в 5 осей окон. Северный фасад в 5 осей проёмов с асимметрично расположенной террасой и верандой над ней в правой части фасада. Западный фасад в 4 оси проёмов (по 2 этажу) с асимметрично расположенной террасой и верандой над ней в левой части фасада.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров, окна второго этажа более высокие.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: один вход, расположенный по 2-й оси проёмов северного фасада и второй вход, расположенный на западном фасаде (с террасы). Дверной проём выхода на веранду второго этажа.

  - Воссозданное декоративное оформление фасадов: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом, фасадная обшивка из профильных досок (горизонтальная), угловые лопатки из горизонтальной профильной доски с фигурным краем, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, элементами геометрического рисунка на лобовой доске, фигурной подоконной доской и боковинами с фигурными свесами. Воссозданные столбы веранды: в уровне первого этажа – фигурные резные в виде колонн, в уровне второго этажа – прямоугольные с филёнчатой обшивкой. Воссозданный козырёк с треугольным фронтоном на стойках, расположенный над входом северного фасада.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: обшивка стен сруба и элементы фасадного декора с  окрашенной поверхностью.

- Материал и исторический вид дверных и оконных заполнений. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты дверных проёмов всех помещений здания.

- Воссозданные конструктивные элементы здания: стены дома из брёвен, рубленных в «обло» с обшивкой, перекрытия деревянные по балкам, конструкция веранды на столбах.

- Воссозданная деревянная лестница подъёма на веранду, расположенная на террасе в северо-западном углу дома и её ограждение на точёных фигурных столбиках с поручнем и заполнением из точёных балясин (отдельные балясины и столбики подлинные).

- Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором с 1913 г. по 1917 г. жил политический ссыльный А.И. Рыков.

III. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 9

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте  пристройкой по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и пристройки.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная под одним скатом с крышей дома). Высотные отметки по коньку крыши дома. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 3 оси окон, южный – в 3 оси окон, северный – в 1 ось окна. Западный фасад асимметричной композиции «глухой» с выступающим объёмом пристройки в правой части фасада.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: прямоугольные обычных размеров.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: главный вход – прямоугольный дверной проём для одностворчатой двери, расположенный на южном фасаде пристройки.

  - Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: профильный венчающий карниз большого выноса. Исторический вид здания.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба и карниз без окраски.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из бревен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам (балки внутри помещения), пристройка тёсовая.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

IV. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельскийрайон, с. Нарым, ул. Куйбышева, 10

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала главным восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в., главный дом в структуре домовладения (к северу от дома в строчке застройки улицы сохранился бревенчатый амбар).

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.:  двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по всему западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и прируба. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный восточный фасад в 4 оси окон. Южный фасад основного объёма решён по второму этажу в 3 оси окон, по первому этажу в 1 ось окна, фасад прируба – в 1 ось окна. Северный фасад основного объёма решён: по второму этажу в 2 оси окон, по первому этажу в 1 ось окна, прируб – в 2 оси проёмов. Западный фасад прируба «глухой».

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: прямоугольные, в уровне второго этажа обычных размеров, в уровне первого этажа почти квадратные, окна южного и северного фасадов прируба прямоугольные небольшого размера (в виде отверстий).

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: дверные проёмы, расположенные на северном фасаде прируба.

  - Подлинное декоративное оформление фасадов дома: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом; наличники окон второго этажа восточного фасада с раскрепованным полукруглым навершием лобовой доски, фигурными боковинами с резными свесами и фигурной подоконной частью и их декор (профильный  карниз, резной декор на лобовой доске, узкий призматический накладной декор на боковинах и нижней доске, точеные фигурные детали в навершии).

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в. Бревенчатые стены сруба и карниз без окраски, наличники с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной и «холодным» прирубом.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, стены прируба в полбрёвна, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Лестница на дату сохранившихся элементов: одномаршевая деревянная лестница на тетивах с врезными ступенями без подступёнков с дощатой подшивкой марша, расположенная в дворовом прирубе. Фрагмент ограждения лестничной площадки второго этажа из точёных балясин с профильным поручнем.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

V. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 11

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии переулка Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Садового и с дворовой территории усадьбы.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.:  двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.

- Крыша на дату сохранившихся элементов её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши всех объёмов. Историческое двухслойное тёсовое покрытие крыши.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 5 осей окон. Северный фасад основного объёма в 3 оси окон. Южный фасад основного объёма в 3 оси окон. Западный фасад асимметричной композиции решён по основному объёму в 1 ось окна второго этажа, правая часть фасада скрыта прирубом.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные,  окна второго этажа более высокие.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов: местоположение входов на южном фасаде прируба;

  - Декоративное оформление фасадов основного объёма: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом и обшивкой из профильных досок; горизонтальная обшивка из профильных досок; дощатые лопатки; наличники окон с треугольной на «плечиках» формой лобовой доски, боковинами с фигурными свесами и фигурной подоконной частью и их декор (профильный  карниз, ромбовидный декор на лобовой доске, элементы из пропильной резьбы на торцах боковин).

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в. Фасадная обшивка из профильных досок и элементы фасадного декора (карниз, наличники) с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником, Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Лестница на дату сохранившихся элементов: историческое местоположение лестницы в прирубе.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VI. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 12

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии пер. Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовым более низким по высоте «холодным» прирубом по всему западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.

- Крыша на дату сохранившихся элементов её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и прируба. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный восточный фасад в 3 оси окон. Боковой южный фасад основного объёма в 2 оси окон, прируб – в 1 ось окна. Северный уличный фасад основного объёма в 2 оси окон, прируб – в 1 ось окна. Западный дворовый фасад прируба в 2 оси проёмов (окно и дверь) с асимметричным расположением пристройки крытого крыльца в правой части фасада.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров, окна прируба небольшие узкие (в виде отверстий).

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основного входа в здание: главный вход – прямоугольный дверной проём для одностворчатой двери, расположенный на западном фасаде прируба.

  - Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, боковинами с фигурными свесами, фигурной подоконной доской и элементами резного декора, дощатая обшивка торцов брёвен сруба, наличники окон прируба простые рамочные.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма и прируба, карниз без отделки, наличники окон с  окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной в основном объёме и в прирубе.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома и прируба из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И.Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 13

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, южным – по красной линии переулка Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

  - Габаритные размеры здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Садового и с дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.:  двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с пристройкой по северному фасаду. Исторические высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.

- Конфигурация воссозданной крыши (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Исторические высотные отметки по коньку крыши всех объёмов. Покрытие крыши из листового металла с фальцовкой и окраской.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.:

  - Западный фасад в 5 осей окон, южный фасад в 6 осей окон.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров, окна второго этажа более вытянутые.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов.

  - Исторический вид здания на дату строительства кон. XIX в.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба без отделки; элементы фасадного декора (карниз, наличники) с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов, воссозданные в историческом виде.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в., в конструкциях капитальных стен и перекрытий.

- Конструктивные элементы здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VIII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 17

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.:  одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте дощатой пристройкой по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 4 оси окон. Южный фасад основного объёма в 4 оси окон (в т.ч. 2 заложенных окна). Северный фасад основного объёма в 4 оси окон (в т.ч. 1 заложенное окно).

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна прямоугольные обычных размеров.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: два входа, расположенные на северном и южном фасадах дворовой пристройки.

  - Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, прямоугольной подоконной доской, боковинами с фигурными свесами и элементами накладного декора ромбовидной формы.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

IX. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 18

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии переулка Почтового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Почтового и с дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой пристройкой по западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и пристройки.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши дома. Исторический вид покрытия крыши. Кирпичные дымовые трубы.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный восточный фасад в 4 оси окон. Северный и южный фасады основного объёма в 3 оси окон.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов.

  - Исторический вид фасадов здания на дату строительства кон. XIX в.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок  расстекловки рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из бревен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Лестница на дату сохранившихся элементов: местоположение деревянной лестницы, ее конфигурация.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

X. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 19

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой пристройкой по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши дома. Исторический вид покрытия крыши.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Западный фасад в 5 осей окон, южный фасад в 2 оси окон, северный – в 1 ось окна.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов в здание.

  - Декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии.

  - Исторический вид здания на дату постройки кон. XIX в.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа  «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XI. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 21

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.:  одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания и пристройки.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши основного объёма и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 5 осей окон. Северный фасад основного объёма в 2 оси окон, южный – в 3 оси окон.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры исторического входа (в дворовой пристройке).

  - Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии и геометрическим декором на лобовой доске, боковинами с ромбовидными свесами и ромбовидным накладным декором.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 23

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания и прируба.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 3 оси окон. Северный фасад основного объёма в 1 ось окна и прируба – в 1 ось окна. Южный фасад основного объёма в 2 оси окон и прируба – в 1 ось окна. Восточный фасад прируба.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров, окно южного фасада пристройки небольшое узкое горизонтальное.

  - Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов в здание (со стороны двора).

  - Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, боковинами с фигурными свесами и геометрическим декором.

- Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма и прируба без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

- Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома и прируба из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XIII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов,

В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 32

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

- Объёмно-пространственная композиция воссозданного здания: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом.

- Конфигурация крыши дома – вальмовая.

- Главный восточный фасад в 4 оси окон.

- Виды отделки фасадной поверхности воссозданного здания: бревенчатые стены дома без отделки, наличники окон с окрашенной поверхностью.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания – дом типа «изба-пятистенка».

- Конструктивные элементы воссозданного здания: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.